ГродМТ 577/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол медицинский пеленальный с обогревом | 1. Стол снабжен устройством обогрева ложа; 2. Инфракрасный излучатель для равномерного распределения тепла по поверхности ложа; 3. Встроенный блок управления и датчик температуры для поддержания заданного температурного режима; 4. Оснащен аудио-визуальной системой тревожной сигнализации, срабатывающей при возникновении нестандартной ситуации; 5. Наличие двух выдвижных полок, каждая полка крепится на двух направляющих полного выдвижения длиной в пределах 500 мм; 6. Каркас стола и стойки выполнены из металлического профиля, с полимерно-порошковым покрытием; 7. Ложе цельнолитое из пластика, устойчивого к химическим растворам, применяемым при санитарно-гигиенической обработке; 8. Матрац выполнен из пенополиуретана в съемном гигиеническим чехле; 9. Наличие 4 колес диаметром не менее 50 мм, 2 из которых снабжен индивидуальным тормозом; 10. Освещенность поверхности ложа – не менее 200 лк; 11. Температура поверхности ложа – от 34°С до 38°С; 12. Класс защиты от поражения электрическим током – 1, тип В; 13. Длина в пределах 700±20 мм; 14. Ширина в пределах 800±20 мм; 15. Высота в пределах 1750±5 мм; 16. Наличие матраса; 17. Нагрузка на ложе, не более 25 кг. | 2 |
| 2 | Стол для санитарной обработки новорожденных | Габаритные размеры: 1. Длина – не менее 1850 мм; 2. Ширина – не менее 850 мм; 3. Высота от пола до поверхности ложа – не более 900 мм; 4. Наличие матраса; 5. Наличие бортов; 6. Наличие лампы для освещения ложа; 7. Наличие обогрева; 8. Температура поверхности ложа от 32 до 38 °С; 9. Полка для медикаментозных и гигиенических средств – не менее 2 штук; 10. Допустимая нагрузка на ложе не менее 20 кг. | 2 |