| Наименование объекта |  |  | УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ В ИТП ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. УБОРЕВИЧА, 73А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код объекта |  |  | 6/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах на |  |  | 1 АВГУСТА 2026 г. | Цены | без НДС |  | Тарифная ставка 4 разряда |  | 16.96 | руб. |
|  |  |  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов |  | Единица измерения | Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заработная плата рабочих | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель) | транcпорт | общая стоимость |
|  |  |  |  | Количество |  | всего | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Смета: 1. 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е18-3-3 (68.61 / 48.5917) | МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА Стесненность К=1,2 |  | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 391,24 | 38,26 | 15,57 | 291,16 | 21,19 | 741,85 |
|  |  |  |  | 1 | 391,24 | 38,26 | 15,57 | 291,16 | 21,19 | 741,85 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 2. | 3/2-60-10-10/150 | ТЕПЛООБМЕННИК ЕТ-014-1068572 |  | шт. |  |  |  | 3 163,00 | 229,32 | 3 392,32 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 163,00 | 229,32 | 3 392,32 |
| 3. | 6/20-350-6-20/60 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,90 | 0,66 | 14,56 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 69,50 | 3,30 | 72,80 |
| 4. | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,25 | 0,02 | 0,27 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1,25 | 0,10 | 1,35 |
| 5. | Е16-38-1 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 147,66 | 0,47 |  | 0,94 | 0,08 | 149,15 |
|  |  |  |  | 1 | 147,66 | 0,47 |  | 0,94 | 0,08 | 149,15 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 6. | 3/8-40-70-10/40 | ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТЭМ-104-1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 2 516,55 | 182,45 | 2 699,00 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 516,55 | 182,45 | 2 699,00 |
| 7. | 3/8-50-50/90 | УЗЕЛЫ МОНТАЖНЫЕ В СБОРЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ФЛАНЦЕВЫХ (ВСТАВКИ, ГАЙКИ, ШАЙБЫ, БОЛТЫ, ПРОКЛАДКИ-КОМПЕНСАТОРЫ, ФЛАНЦЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ УЧАСТКАМИ), ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | компл. |  |  |  | 344,00 | 24,94 | 368,94 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 344,00 | 24,94 | 368,94 |
| 8. | 6/20-350-6-20/50 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,35 | 0,63 | 13,98 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 53,40 | 2,52 | 55,92 |
| 9. | 1/10-150-15/85 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,21 | 0,02 | 0,23 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
| 10. | Ц11-96-1 (39.37 / 36.40475) | МОНТАЖ МОДУЛЯ LTE Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 240,19 | 2,12 | 1,12 |  |  | 242,31 |
|  |  |  |  | 0.1 | 24,02 | 0,21 | 0,11 |  |  | 24,23 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 11. | 3/8-40-70/П1 | МОДУЛЬ LTE |  | шт. |  |  |  | 370,50 | 26,86 | 397,36 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 370,50 | 26,86 | 397,36 |
| 12. | Ц11-350-4 (39.37 / 36.40475) | МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 98,10 | 5,52 | 2,92 | 7,90 | 0,63 | 112,15 |
|  |  |  |  | 1 | 98,10 | 5,52 | 2,92 | 7,90 | 0,63 | 112,15 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 13. | 3/8-10-10/170 Оборуд. | РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ RDT-1.1-65-40 |  | шт. |  |  |  | 1 986,00 | 39,72 | 2 025,72 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 986,00 | 39,72 | 2 025,72 |
| 14. | 6/20-350-6-20/70 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 15,57 | 0,74 | 16,31 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 31,14 | 1,48 | 32,62 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15. | 1/10-150-15/95 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,32 | 0,03 | 0,35 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
| 16. | Ц11-351-4 (39.37 / 36.40475) | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 143,51 | 4,89 |  | 6,99 | 0,53 | 155,92 |
|  |  |  |  | 1 | 143,51 | 4,89 |  | 6,99 | 0,53 | 155,92 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 17. | 3/3-40-20-10/40 Оборуд. | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ TRV-65-50 С ЭЛ.ПРИВОДОМ TSL-2200-40-1R-230-IP67 |  | шт. |  |  |  | 2 346,00 | 46,92 | 2 392,92 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 346,00 | 46,92 | 2 392,92 |
| 18. | 6/20-350-6-20/70 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 15,57 | 0,74 | 16,31 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 31,14 | 1,48 | 32,62 |
| 19. | 1/10-150-15/95 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,32 | 0,03 | 0,35 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
| 20. | Ц11-351-2 (39.37 / 36.40475) | КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 140,63 | 4,36 |  | 6,55 | 0,48 | 152,02 |
|  |  |  |  | 1 | 140,63 | 4,36 |  | 6,55 | 0,48 | 152,02 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 21. | 3/3-40-20-10/20 Оборуд. | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВОЙ TRV-3-32-16 С ЭЛ. ПРИВОДОМ TSL-1600-25-1R-230-IP67 |  | шт. |  |  |  | 1 702,00 | 34,04 | 1 736,04 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 702,00 | 34,04 | 1 736,04 |
| 22. | 6/20-350-6-20/40 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  | шт. |  |  |  | 10,87 | 0,51 | 11,38 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 32,61 | 1,53 | 34,14 |
| 23. | 1/10-150-15/80 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,15 | 0,01 | 0,16 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,45 | 0,03 | 0,48 |
| 24. | Е18-13-1 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т Стесненность К=1,2 |  | НАСОС | 309,26 | 4,01 | 0,52 | 9,65 | 0,72 | 323,64 |
|  |  |  |  | 2 | 618,52 | 8,02 | 1,04 | 19,30 | 1,44 | 647,28 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 25. | 3/5-999/360/1 | НАСОС SANMBASIC II 40-70F (1 РЕЗЕРВНЫЙ НА СКЛАД) |  | компл. |  |  |  | 2 066,82 | 149,84 | 2 216,66 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 133,64 | 299,68 | 4 433,32 |
| 26. | 3/5-999/360/2 | НАСОС GHNMDBASIC II 40-70F |  | компл. |  |  |  | 4 035,00 | 292,54 | 4 327,54 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 035,00 | 292,54 | 4 327,54 |
| 27. | 6/20-350-6-20/50 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,35 | 0,63 | 13,98 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 53,40 | 2,52 | 55,92 |
| 28. | 1/10-150-15/85 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,21 | 0,02 | 0,23 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
| 29. | Е16-26-1 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 10,28 | 0,26 | 0,17 | 0,87 | 0,07 | 11,48 |
|  |  |  |  | 1 | 10,28 | 0,26 | 0,17 | 0,87 | 0,07 | 11,48 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 30. | 3/8-40-10-30/30 | ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ТИПА МТК, ДИАМЕТРОМ 32 ММ |  | шт. |  |  |  | 264,96 | 19,21 | 284,17 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 264,96 | 19,21 | 284,17 |
| 31. | Е16-17-1 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 44,23 | 1,62 | 0,35 | 12,52 | 0,91 | 59,28 |
|  |  |  |  | 1 | 44,23 | 1,62 | 0,35 | 12,52 | 0,91 | 59,28 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 32. | 3/3-40-30-20/40 | КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ 17С11НЖ ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  | шт. |  |  |  | 225,10 | 16,32 | 241,42 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 225,10 | 16,32 | 241,42 |
| 33. | Е16-15-3 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 61,68 | 4,42 | 0,35 | 10,30 | 0,77 | 77,17 |
|  |  |  |  | 11 | 678,48 | 48,62 | 3,85 | 113,30 | 8,47 | 848,87 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 34. | 3/3-50-80-60/60 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-25 |  | шт. |  |  |  | 234,57 | 17,01 | 251,58 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 469,14 | 34,02 | 503,16 |
| 35. | 3/11-10-10-40/90 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  | шт. |  |  |  | 28,65 | 2,08 | 30,73 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 114,60 | 8,32 | 122,92 |
| 36. | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,49 | 0,04 | 0,53 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1,96 | 0,16 | 2,12 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37. | 3/3-50-80-60/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 |  | шт. |  |  |  | 156,35 | 11,34 | 167,69 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 312,70 | 22,68 | 335,38 |
| 38. | 6/20-350-6-20/80 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  | шт. |  |  |  | 22,63 | 1,07 | 23,70 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 90,52 | 4,28 | 94,80 |
| 39. | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,49 | 0,04 | 0,53 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1,96 | 0,16 | 2,12 |
| 40. | 3/3-50-80-60/80 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РУ 16 |  | шт. |  |  |  | 171,56 | 12,44 | 184,00 |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 200,92 | 87,08 | 1 288,00 |
| 41. | 6/20-350-6-20/70 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 15,57 | 0,74 | 16,31 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  | 217,98 | 10,36 | 228,34 |
| 42. | 1/10-150-15/95 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,32 | 0,03 | 0,35 |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  | 4,48 | 0,42 | 4,90 |
| 43. | Е16-15-2 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 34,89 | 2,66 | 0,35 | 5,05 | 0,37 | 42,97 |
|  |  |  |  | 8 | 279,12 | 21,28 | 2,80 | 40,40 | 2,96 | 343,76 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 44. | 3/3-50-80-60/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-50-16 |  | шт. |  |  |  | 106,42 | 7,72 | 114,14 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 638,52 | 46,32 | 684,84 |
| 45. | 6/20-350-6-20/60 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,90 | 0,66 | 14,56 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 166,80 | 7,92 | 174,72 |
| 46. | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,25 | 0,02 | 0,27 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 3,00 | 0,24 | 3,24 |
| 47. | 3/3-50-80-60/130 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, ПОЛНОПРОХОДНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 97,52 | 7,07 | 104,59 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 195,04 | 14,14 | 209,18 |
| 48. | 6/20-350-6-20/50 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,35 | 0,63 | 13,98 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 53,40 | 2,52 | 55,92 |
| 49. | 1/10-150-15/85 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,21 | 0,02 | 0,23 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
| 50. | Е18-21-5 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Стесненность К=1,2 |  | ФИЛЬТР | 25,70 | 6,73 | 0,87 | 64,93 | 4,72 | 102,08 |
|  |  |  |  | 2 | 51,40 | 13,46 | 1,74 | 129,86 | 9,44 | 204,16 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 51. | Е18-21-6 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ Стесненность К=1,2 |  | ФИЛЬТР | 32,07 | 7,56 | 0,87 | 84,04 | 6,11 | 129,78 |
|  |  |  |  | 1 | 32,07 | 7,56 | 0,87 | 84,04 | 6,11 | 129,78 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 52. | Е18-21-4 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | ФИЛЬТР | 21,18 | 5,85 | 0,87 | 47,71 | 3,47 | 78,21 |
|  |  |  |  | 1 | 21,18 | 5,85 | 0,87 | 47,71 | 3,47 | 78,21 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 53. | Е16-15-3 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 61,68 | 4,42 | 0,35 | 10,30 | 0,77 | 77,17 |
|  |  |  |  | 2 | 123,36 | 8,84 | 0,70 | 20,60 | 1,54 | 154,34 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 54. | 3/3-40-10-80/70 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОМ-65 |  | шт. |  |  |  | 49,60 | 3,60 | 53,20 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 99,20 | 7,20 | 106,40 |
| 55. | 6/20-350-6-20/70 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 15,57 | 0,74 | 16,31 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 62,28 | 2,96 | 65,24 |
| 56. | 1/10-150-15/95 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,32 | 0,03 | 0,35 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1,28 | 0,12 | 1,40 |
| 57. | Е16-15-2 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 34,89 | 2,66 | 0,35 | 5,05 | 0,37 | 42,97 |
|  |  |  |  | 1 | 34,89 | 2,66 | 0,35 | 5,05 | 0,37 | 42,97 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 58. | 3/3-40-10-80/60 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОМ-50 |  | шт. |  |  |  | 37,72 | 2,73 | 40,45 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 37,72 | 2,73 | 40,45 |
| 59. | 6/20-350-6-20/60 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ (ТИП 01) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ (ИСПОЛНЕНИЕ В) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 13,90 | 0,66 | 14,56 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 27,80 | 1,32 | 29,12 |
| 60. | 1/10-150-15/90 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  |  |  | 0,25 | 0,02 | 0,27 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0,50 | 0,04 | 0,54 |
| 61. | Ц12-698-4 (56.99 / 49.506) | МОНТАЖ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО) Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 2 349,17 | 183,49 | 1,12 | 108,24 | 8,64 | 2 649,54 |
|  |  |  |  | 0.06 | 140,95 | 11,01 | 0,07 | 6,49 | 0,52 | 158,97 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 62. | Ц12-698-1 (56.99 / 49.506) | МОНТАЖ БОБЫШКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГИЛЬЗЫ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО) Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 1 552,97 | 343,47 | 0,18 | 203,04 | 15,57 | 2 115,05 |
|  |  |  |  | 0.06 | 93,18 | 20,61 | 0,01 | 12,18 | 0,93 | 126,90 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 63. | Е18-22-2 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ Стесненность К=1,2 |  | КОМПЛ. | 5,30 |  |  | 24,14 | 1,75 | 31,19 |
|  |  |  |  | 33 | 174,90 |  |  | 796,62 | 57,75 | 1 029,27 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 64. | Ц11-30-1 (39.37 / 36.40475) | МОНТАЖ МАНОМЕТРА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 9,41 |  |  |  |  | 9,41 |
|  |  |  |  | 2 | 18,82 |  |  |  |  | 18,82 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 65. | 3/8-20-999/360 Оборуд. | МАНОМЕТР МТЭ-160-Р(0-1,6МПА)1.5 |  | шт. |  |  |  | 197,02 | 3,94 | 200,96 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 394,04 | 7,88 | 401,92 |
| 66. | Е18-22-4 (68.61 / 48.5917) | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ Стесненность К=1,2 |  | КОМПЛ. | 7,63 |  |  | 60,13 | 4,37 | 72,13 |
|  |  |  |  | 12 | 91,56 |  |  | 721,56 | 52,44 | 865,56 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 67. | Ц12-698-1 (56.99 / 49.506) | БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 1 552,97 | 343,47 | 0,18 | 203,04 | 15,57 | 2 115,05 |
|  |  |  |  | 0.12 | 186,36 | 41,22 | 0,02 | 24,36 | 1,87 | 253,81 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 68. | 5/30-20-2-2/1 | БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55 |  | шт. |  |  |  | 5,69 | 0,30 | 5,99 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 68,28 | 3,60 | 71,88 |
| 69. | Ц12-699-2 (56.99 / 49.506) | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЧИСТЫХ ГАЗОВ Стесненность К=1,2 |  | 1000 ШТ. | 23 491,74 | 2 588,31 | 3,81 | 270,60 | 21,60 | 26 372,25 |
|  |  |  |  | 0.035 | 822,21 | 90,59 | 0,13 | 9,47 | 0,76 | 923,03 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 70. | 3/8-20-20-10/П225 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 1,6-225-СТ.20МП-(ВИЛН 491712 002-1) |  | шт. |  |  |  | 20,68 | 1,10 | 21,78 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 248,16 | 13,20 | 261,36 |
| 71. | 3/8-20-20-10/П70 | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 1,6-70-СТ.20МП-(ВИЛН 491712 002-1) |  | шт. |  |  |  | 15,69 | 0,83 | 16,52 |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  | 360,87 | 19,09 | 379,96 |
| 72. | ПРИМЕЧАНИЕ: | МУФТОВАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  | шт. |  |  |  | 19,14 | 1,39 | 20,53 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 76,56 | 5,56 | 82,12 |
| 74. | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  | шт. |  |  |  | 9,32 | 0,68 | 10,00 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 74,56 | 5,44 | 80,00 |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4 366,67 | 335,31 | 31,57 | 22 215,54 | 1 576,48 | 28 494,00 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  | 6 428,04 | 128,56 | 6 556,60 |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-11 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е16-10-4 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1 707,35 | 120,04 | 25,02 | 8 497,13 | 616,60 | 10 941,12 |
|  |  |  |  | 0.19 | 324,40 | 22,81 | 4,75 | 1 614,45 | 117,15 | 2 078,81 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 76. | Е16-10-3 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1 532,63 | 79,34 | 17,85 | 6 012,51 | 436,69 | 8 061,17 |
|  |  |  |  | 0.08 | 122,61 | 6,35 | 1,43 | 481,00 | 34,94 | 644,90 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 77. | Е16-10-2 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1 275,90 | 73,64 | 15,22 | 5 439,99 | 395,66 | 7 185,19 |
|  |  |  |  | 0.19 | 242,42 | 13,99 | 2,89 | 1 033,60 | 75,18 | 1 365,19 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 78. | Е16-6-5 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 654,00 | 13,20 | 5,95 | 3 566,49 | 258,45 | 4 492,14 |
|  |  |  |  | 0.05 | 32,70 | 0,66 | 0,30 | 178,32 | 12,92 | 224,60 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 79. | Е16-6-3 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 654,00 | 13,46 | 5,95 | 2 237,22 | 162,43 | 3 067,11 |
|  |  |  |  | 0.02 | 13,08 | 0,27 | 0,12 | 44,74 | 3,25 | 61,34 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 80. | Е16-6-1 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 654,00 | 14,04 | 5,95 | 3 084,21 | 223,39 | 3 975,64 |
|  |  |  |  | 0.04 | 26,16 | 0,56 | 0,24 | 123,37 | 8,94 | 159,03 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 81. | Е16-7-7 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1 256,60 | 56,34 | 19,95 | 4 144,51 | 300,07 | 5 757,52 |
|  |  |  |  | 0.08 | 100,53 | 4,51 | 1,60 | 331,56 | 24,01 | 460,61 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 82. | Е16-33-6 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 3 783,78 | 371,11 | 243,89 | 2 672,38 | 145,68 | 6 972,95 |
|  |  |  |  | 0.09 | 340,54 | 33,40 | 21,95 | 240,51 | 13,11 | 627,56 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 83. | Е16-33-4 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 3 386,09 | 253,02 | 166,39 | 2 434,78 | 148,67 | 6 222,56 |
|  |  |  |  | 0.07 | 237,03 | 17,71 | 11,65 | 170,43 | 10,41 | 435,58 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 84. | Е16-33-3 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 3 171,56 | 234,92 | 155,01 | 1 746,95 | 104,89 | 5 258,32 |
|  |  |  |  | 0.01 | 31,72 | 2,35 | 1,55 | 17,47 | 1,05 | 52,59 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 85. | Е16-33-1 (68.61 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 15 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 3 668,31 | 346,39 | 232,35 | 1 180,04 | 73,77 | 5 268,51 |
|  |  |  |  | 0.01 | 36,68 | 3,46 | 2,32 | 11,80 | 0,74 | 52,68 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 86. | Е16-29-1 (68.61 / 48.5917) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 136,98 |  |  | 3,30 | 0,15 | 140,43 |
|  |  |  |  | 0.48 | 65,75 |  |  | 1,58 | 0,07 | 67,40 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 87. | Е16-29-2 (68.61 / 48.5917) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 136,98 |  |  | 7,36 | 0,15 | 144,49 |
|  |  |  |  | 0.35 | 47,94 |  |  | 2,58 | 0,05 | 50,57 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 88. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ОЦИНКОВАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | 6/20-350-10/33 | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ |  | шт. |  |  |  | 5,30 | 0,25 | 5,55 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 26,50 | 1,25 | 27,75 |
| 90. | 6/20-350-10/28 | ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ 1,5 ДУ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ МЕНЕЕ 16 МПА, ОЦИНКОВАННЫЙ, С УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 33,5 ММ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,2 ММ |  | шт. |  |  |  | 1,16 | 0,05 | 1,21 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,32 | 0,10 | 2,42 |
| 91. | 6/20-350-12/698/1 | ПЕРЕХОД ОЦИНКОВАННЫЙ 65Х50 |  | шт. |  |  |  | 6,09 | 0,29 | 6,38 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 24,36 | 1,16 | 25,52 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 92. | 6/20-350-12/695/1 | ПЕРЕХОД ОЦИНКОВАННЫЙ 65Х32 |  | шт. |  |  |  | 6,44 | 0,30 | 6,74 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 12,88 | 0,60 | 13,48 |
| 93. | 6/20-350-12/692/1 | ПЕРЕХОД ОЦИНКОВАННЫЙ 50Х40 |  | шт. |  |  |  | 4,05 | 0,19 | 4,24 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 8,10 | 0,38 | 8,48 |
| 94. | 6/20-350-12/692/2 | ПЕРЕХОД ОЦИНКОВАННЫЙ 50Х32 |  | шт. |  |  |  | 4,07 | 0,19 | 4,26 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4,07 | 0,19 | 4,26 |
| 95. | Е9-65-4 (58.54 / 65.8073) | МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ, ХОМУТЫ Стесненность К=1,2 |  | Т | 586,04 | 148,49 | 34,30 | 55,86 | 4,16 | 794,55 |
|  |  |  |  | 0.1 | 58,60 | 14,85 | 3,43 | 5,59 | 0,42 | 79,46 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 96. | 3/10-10-20-10/20 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ) |  | кг |  |  |  | 5,98 | 0,43 | 6,41 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 598,00 | 43,00 | 641,00 |
| 97. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ФАСОРННЫЕ ЧАСТИ (ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ) УЧТЕНЫ В СОТАВЕ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ (Е16-6..., Е16-10..., Е16-7...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1 680,16 | 120,92 | 52,23 | 4 933,23 | 348,92 | 7 083,23 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-90 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е16-10-4 (68.61 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 512,20 | 36,01 | 7,51 |  |  | 548,21 |
|  |  |  |  | 0.04 | 20,49 | 1,44 | 0,30 |  |  | 21,93 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 99. | Е16-10-3 (68.61 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 459,79 | 23,80 | 5,35 |  |  | 483,59 |
|  |  |  |  | 0.01 | 4,60 | 0,24 | 0,05 |  |  | 4,84 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 100. | Е16-10-2 (68.61 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 382,77 | 22,09 | 4,57 |  |  | 404,86 |
|  |  |  |  | 0.36 | 137,80 | 7,95 | 1,65 |  |  | 145,75 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 101. | Е16-6-5 (68.61 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 196,20 | 3,96 | 1,78 |  |  | 200,16 |
|  |  |  |  | 0.02 | 3,92 | 0,08 | 0,04 |  |  | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 102. | Е16-6-4 (68.61 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 196,20 | 3,99 | 1,78 |  |  | 200,19 |
|  |  |  |  | 0.02 | 3,92 | 0,08 | 0,04 |  |  | 4,00 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 103. | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б |  | т |  |  |  | 33 069,27 | 2 625,70 | 35 694,97 |
|  |  |  |  | 0.000361 |  |  |  | 11,94 | 0,95 | 12,89 |
| 104. | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ |  | м3 |  |  |  | 0,75 | 0,06 | 0,81 |
|  |  |  |  | 2.1155 |  |  |  | 1,59 | 0,13 | 1,72 |
| 105. | Е65-4-13 (68.61 / 48.5917) | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 1 661,27 | 4,90 | 3,32 |  |  | 1 666,17 |
|  |  |  |  | 0.13 | 215,97 | 0,64 | 0,43 |  |  | 216,61 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 106. | Е65-4-4 (68.61 / 48.5917) | СНЯТИЕ КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 886,65 | 9,28 | 6,30 |  |  | 895,93 |
|  |  |  |  | 0.02 | 17,73 | 0,19 | 0,13 |  |  | 17,92 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 107. | Ц11-350-2 (39.37 / 36.40475) | ДЕМОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДВУХХОДОВОГО ДИАМ.32ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 11,94 |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  |  |  | 1 | 11,94 |  |  |  |  | 11,94 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 108. | Е16-38-1 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 44,30 | 0,14 |  |  |  | 44,44 |
|  |  |  |  | 2 | 88,60 | 0,28 |  |  |  | 88,88 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 109. | Е65-29-1 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 5 993,65 | 135,64 | 92,03 |  |  | 6 129,29 |
|  |  |  |  | 0.01 | 59,94 | 1,36 | 0,92 |  |  | 61,30 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 110. | Е18-21-4 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА ДИАМ.50ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | ФИЛЬТР | 6,35 | 1,76 | 0,26 |  |  | 8,11 |
|  |  |  |  | 4 | 25,40 | 7,04 | 1,04 |  |  | 32,44 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 111. | Е18-21-3 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРА ДИАМ.40ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | ФИЛЬТР | 6,35 | 1,76 | 0,26 |  |  | 8,11 |
|  |  |  |  | 1 | 6,35 | 1,76 | 0,26 |  |  | 8,11 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
| 112. | Е65-58-2 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ МАНОМЕТРОВ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 249,81 | 2,32 | 1,57 |  |  | 252,13 |
|  |  |  |  | 0.25 | 62,45 | 0,58 | 0,39 |  |  | 63,03 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 113. | Е65-58-3 (68.61 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 249,81 | 2,32 | 1,57 |  |  | 252,13 |
|  |  |  |  | 0.07 | 17,49 | 0,16 | 0,11 |  |  | 17,65 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 114. | Е69-46-3 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП Стесненность К=1,2 |  | 100 М3 | 6 013,15 | 72,46 | 49,16 |  |  | 6 085,61 |
|  |  |  |  | 0.0056 | 33,67 | 0,41 | 0,28 |  |  | 34,08 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 115. | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.1249 |  |  |  |  |  |  |
| 116. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР |  | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.28896 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 710,27 | 22,21 | 5,64 | 13,53 | 1,08 | 747,09 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  | 0,41386 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-90 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДРУГОЕ ВРЕЗКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Е16-27-7 (68.61 / 48.5917) | ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТЬ Д=80ММ Стесненность К=1,2 |  | ВРЕЗКА | 160,99 | 2,48 | 0,17 | 6,13 | 0,49 | 170,09 |
|  |  |  |  | 2 | 321,98 | 4,96 | 0,34 | 12,26 | 0,98 | 340,18 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 118. | Е16-27-6 (68.61 / 48.5917) | ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТЬ Д=50ММ Стесненность К=1,2 |  | ВРЕЗКА | 136,20 | 1,18 | 0,17 | 3,70 | 0,29 | 141,37 |
|  |  |  |  | 7 | 953,40 | 8,26 | 1,19 | 25,90 | 2,03 | 989,59 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 119. | Е16-27-5 (68.61 / 48.5917) | ВРЕЗКА В СУЩ. СЕТЬ Д=40ММ Стесненность К=1,2 |  | ВРЕЗКА | 108,86 | 0,84 | 0,17 | 2,65 | 0,20 | 112,55 |
|  |  |  |  | 2 | 217,72 | 1,68 | 0,34 | 5,30 | 0,40 | 225,10 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1 493,10 | 14,90 | 1,87 | 43,46 | 3,41 | 1 554,87 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е13-16-6 (83.83 / 51.0893) | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 Стесненность К=1,2 |  | 100 М2 | 141,06 | 4,53 | 0,35 | 73,74 | 5,89 | 225,22 |
|  |  |  |  | 0.1148 | 16,19 | 0,52 | 0,04 | 8,47 | 0,68 | 25,86 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 121. | Е13-26-21 (83.83 / 51.0893) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ Стесненность К=1,2 |  | 100 М2 | 67,16 | 5,47 | 0,35 | 89,12 | 7,08 | 168,83 |
|  |  |  |  | 0.2296 | 15,42 | 1,26 | 0,08 | 20,46 | 1,63 | 38,77 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 122. | ПРИМЕЧАНИЕ: | Т1; Т2; Т11; Т21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Е26-150-15 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 89 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 80 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 103,45 | 0,02 |  | 21,94 | 1,75 | 127,16 |
|  |  |  |  | 1.9 | 196,56 | 0,04 |  | 41,69 | 3,33 | 241,62 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 124. | 1/10-120-160-60/726 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 70 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ |  | м |  |  |  | 20,55 | 1,63 | 22,18 |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  | 390,45 | 30,97 | 421,42 |
| 125. | Е26-150-10 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 82,09 | 0,02 |  | 18,66 | 1,49 | 102,26 |
|  |  |  |  | 0.8 | 65,67 | 0,02 |  | 14,93 | 1,19 | 81,81 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 126. | 1/10-120-160-60/549 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ |  | м |  |  |  | 13,26 | 1,05 | 14,31 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 106,08 | 8,40 | 114,48 |
| 127. | Е26-150-9 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 76,15 | 0,02 |  | 17,44 | 1,39 | 95,00 |
|  |  |  |  | 1.9 | 144,69 | 0,04 |  | 33,14 | 2,64 | 180,51 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 128. | 1/10-120-160-60/531 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ |  | м |  |  |  | 12,00 | 0,95 | 12,95 |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  | 228,00 | 18,05 | 246,05 |
| 129. | Е26-150-8 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 75,24 | 0,02 |  | 16,62 | 1,33 | 93,21 |
|  |  |  |  | 0.5 | 37,62 | 0,01 |  | 8,31 | 0,67 | 46,61 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 130. | 1/10-120-160-60/399 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 48 ММ |  | м |  |  |  | 8,87 | 0,70 | 9,57 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 44,35 | 3,50 | 47,85 |
| 131. | Е26-150-2 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 57,19 | 0,02 |  | 13,14 | 1,05 | 71,40 |
|  |  |  |  | 0.2 | 11,44 |  |  | 2,63 | 0,21 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 132. | 1/10-120-160-60/261 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 35 ММ |  | м |  |  |  | 5,44 | 0,43 | 5,87 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10,88 | 0,86 | 11,74 |
| 133. | Е26-150-1 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 57,19 | 0,02 |  | 12,73 | 1,02 | 70,96 |
|  |  |  |  | 0.4 | 22,88 | 0,01 |  | 5,09 | 0,41 | 28,39 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 134. | 1/10-120-160-60/237 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ |  | м |  |  |  | 4,81 | 0,38 | 5,19 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 19,24 | 1,52 | 20,76 |
| 135. | Е26-150-17 (83.83 / 51.0893) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 9,41 | 0,01 |  |  |  | 9,42 |
|  |  |  |  | -17.1 | -160,91 | -0,17 |  |  |  | -161,08 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 136. | ПРИМЕЧАНИЕ: | Т3; Т4; В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Е26-150-10 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 82,09 | 0,02 |  | 18,66 | 1,49 | 102,26 |
|  |  |  |  | 0.8 | 65,67 | 0,02 |  | 14,93 | 1,19 | 81,81 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 138. | 1/10-120-160-60/435 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ |  | м |  |  |  | 11,69 | 0,93 | 12,62 |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 93,52 | 7,44 | 100,96 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 139. | Е26-150-9 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 76,15 | 0,02 |  | 17,44 | 1,39 | 95,00 |
|  |  |  |  | 0.9 | 68,54 | 0,02 |  | 15,70 | 1,25 | 85,51 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 140. | 1/10-120-160-60/417 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 50 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ |  | м |  |  |  | 10,16 | 0,81 | 10,97 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 91,44 | 7,29 | 98,73 |
| 141. | Е26-150-3 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 38 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 58,99 | 0,02 |  | 13,55 | 1,08 | 73,64 |
|  |  |  |  | 0.4 | 23,60 | 0,01 |  | 5,42 | 0,43 | 29,46 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 142. | 1/10-120-160-60/273 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 42 ММ |  | м |  |  |  | 5,92 | 0,47 | 6,39 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 23,68 | 1,88 | 25,56 |
| 143. | Е26-150-2 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 57,19 | 0,02 |  | 13,14 | 1,05 | 71,40 |
|  |  |  |  | 0.2 | 11,44 |  |  | 2,63 | 0,21 | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 144. | 1/10-120-160-60/261 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 35 ММ |  | м |  |  |  | 5,44 | 0,43 | 5,87 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10,88 | 0,86 | 11,74 |
| 145. | Е26-150-1 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, КАШИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, С ПРОКЛЕИВАНИЕМ ШВОВ АЛЮМИНИЕВЫМ СКОТЧЕМ, НА ПРЯМЫХ И ФАСОННЫХ УЧАСТКАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 М | 57,19 | 0,02 |  | 12,73 | 1,02 | 70,96 |
|  |  |  |  | 0.4 | 22,88 | 0,01 |  | 5,09 | 0,41 | 28,39 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 146. | 1/10-120-160-60/237 | ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ |  | м |  |  |  | 4,81 | 0,38 | 5,19 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 19,24 | 1,52 | 20,76 |
| 147. | Е26-150-17 (83.83 / 51.0893) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДИАФРАГМ К НОРМАМ С Е26-150-1 ПО Е26-150-16 ДОБАВЛЯТЬ (ИСКЛЮЧАТЬ) Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 9,41 | 0,01 |  |  |  | 9,42 |
|  |  |  |  | -6.9 | -64,93 | -0,07 |  |  |  | -65,00 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 476,76 | 1,72 | 0,12 | 1 216,25 | 96,54 | 1 791,27 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-20-14 ТЕПЛОСНАБЖЕНИНЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | ПРИМЕЧАНИЕ: | Т1; Т2; Т11; Т21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 149. | Е26-139-24 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 80 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 416,40 |  |  |  |  | 416,40 |
|  |  |  |  | 0.5 | 208,20 |  |  |  |  | 208,20 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 149. | 1/10-120-100-10/15/89 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=89ММ |  | ШТ |  |  |  | 73,00 | 5,80 | 78,80 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 365,00 | 29,00 | 394,00 |
| 150. | Е26-139-19 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.7 | 171,38 |  |  |  |  | 171,38 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 150. | 1/10-120-100-10/15/76 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=76ММ |  | ШТ |  |  |  | 71,00 | 5,64 | 76,64 |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 497,00 | 39,48 | 536,48 |
| 151. | Е26-139-15 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.4 | 97,93 |  |  |  |  | 97,93 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 151. | 1/10-120-100-10/15/57 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=57ММ |  | ШТ |  |  |  | 67,00 | 5,32 | 72,32 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 268,00 | 21,28 | 289,28 |
| 152. | 1/10-120-100-10/15/40 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=40ММ |  | ШТ |  |  |  | 60,00 | 4,76 | 64,76 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 300,00 | 23,80 | 323,80 |
| 152. | Е26-139-11 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.5 | 122,42 |  |  |  |  | 122,42 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 153. | Е26-139-7 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 125,16 |  |  |  |  | 125,16 |
|  |  |  |  | 0.1 | 12,52 |  |  |  |  | 12,52 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 153. | 1/10-120-100-10/15/32 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=32ММ |  | ШТ |  |  |  | 49,00 | 3,89 | 52,89 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 49,00 | 3,89 | 52,89 |
| 154. | ПРИМЕЧАНИЕ: | Т3; Т4; В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Е26-139-19 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ 65 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.5 | 122,42 |  |  |  |  | 122,42 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 156. | 1/10-120-100-10/15/76 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=76ММ |  | ШТ |  |  |  | 71,00 | 5,64 | 76,64 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 355,00 | 28,20 | 383,20 |
| 157. | Е26-139-15 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДО 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.4 | 97,93 |  |  |  |  | 97,93 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 158. | 1/10-120-100-10/15/57 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=57ММ |  | ШТ |  |  |  | 67,00 | 5,32 | 72,32 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 268,00 | 21,28 | 289,28 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 159. | Е26-139-10 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 221,02 |  |  |  |  | 221,02 |
|  |  |  |  | 0.1 | 22,10 |  |  |  |  | 22,10 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 160. | 1/10-120-100-10/15/40 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=40ММ |  | ШТ |  |  |  | 60,00 | 4,76 | 64,76 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 60,00 | 4,76 | 64,76 |
| 161. | Е26-139-7 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 125,16 |  |  |  |  | 125,16 |
|  |  |  |  | 0.1 | 12,52 |  |  |  |  | 12,52 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 162. | 1/10-120-100-10/15/32 | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ Д=32ММ |  | ШТ |  |  |  | 49,00 | 3,89 | 52,89 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 49,00 | 3,89 | 52,89 |
| 163. | ПРИМЕЧАНИЕ: | ТЕПЛООБМЕННИК ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Е26-139-15 (83.83 / 51.0893) | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ С ПОКРЫТИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 50 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 244,83 |  |  |  |  | 244,83 |
|  |  |  |  | 0.1 | 24,48 |  |  |  |  | 24,48 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 165. | 1/10-120-100-10/15/Т | БЫСТРОСЪЕМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА |  | ШТ |  |  |  | 246,85 | 19,60 | 266,45 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 246,85 | 19,60 | 266,45 |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 891,90 |  |  | 2 457,85 | 195,18 | 3 544,93 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 9 618,86 | 495,06 | 91,43 | 30 879,86 | 2 221,61 | 43 215,39 |
|  | . оборудование по смете: |  |  |  |  |  |  | 6 428,04 | 128,56 | 6 556,60 |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  | 0,41386 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смета: 1. 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-60-12 АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц11-168-1 (39.37 / 36.40475) | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ МАССОЙ ДО 50 КГ Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 1 111,05 | 21,66 | 5,38 | 319,14 | 19,37 | 1 471,22 |
|  |  |  |  | 0.1 | 111,11 | 2,17 | 0,54 | 31,91 | 1,94 | 147,13 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 2. | Ц11-30-1 (39.37 / 36.40475) | МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 9,41 |  |  |  |  | 9,41 |
|  |  |  |  | 4 | 37,64 |  |  |  |  | 37,64 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 3. | Ц11-30-3 (39.37 / 36.40475) | МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО Стесненность К=1,2 |  | ШТ. | 65,23 |  |  |  |  | 65,23 |
|  |  |  |  | 1 | 65,23 |  |  |  |  | 65,23 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 4. | 3/2-20-20-10/10/1 Оборуд. | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-Р2210.555000.000.2-220-IP54 В КОМПЛЕКТЕ С ДАТЧИКАМИ |  | КОМПЛ |  |  |  | 1 951,29 | 39,03 | 1 990,32 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 951,29 | 39,03 | 1 990,32 |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 213,98 | 2,17 | 0,54 | 31,91 | 1,94 | 250,00 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  | 1 951,29 | 39,03 | 1 990,32 |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-60-11 АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ц8-904-1 (61.01 / 39.57135) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 655,22 | 16,39 |  | 366,26 | 22,90 | 1 060,77 |
|  |  |  |  | 0.2673 | 175,14 | 4,38 |  | 97,90 | 6,12 | 283,54 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 6. | 5/20-20-3-2/2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  | м |  |  |  | 0,67 | 0,04 | 0,71 |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  | 11,39 | 0,68 | 12,07 |
| 7. | 5/20-20-3-2/3 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ |  | м |  |  |  | 0,98 | 0,05 | 1,03 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  | 9,80 | 0,50 | 10,30 |
| 8. | Ц8-902-1 (61.01 / 39.57135) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 592,65 | 30,66 |  | 192,59 | 10,59 | 826,49 |
|  |  |  |  | 0.0294 | 17,42 | 0,90 |  | 5,66 | 0,31 | 24,29 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 9. | 6/20-50-10/91 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,0 ММ |  | м |  |  |  | 1,08 | 0,05 | 1,13 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,24 | 0,15 | 3,39 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Ц8-916-4 (61.01 / 39.57135) | ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ), ПРОВОЛОЧНЫЕ ШИРИНОЙ 120 ММ ПО ПОТОЛКУ, КРЕПЛЕНИЕ ШПИЛЬКАМИ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 1 680,06 | 16,03 |  | 402,38 | 32,33 | 2 130,80 |
|  |  |  |  | 0.24 | 403,21 | 3,85 |  | 96,57 | 7,76 | 511,39 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 11. | 5/20-10-1/10 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ (ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ) ОЦИНКОВАННЫЙ НЛ-5 ОЦ. |  | шт. |  |  |  | 9,94 | 0,53 | 10,47 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  | 119,28 | 6,36 | 125,64 |
| 12. | Ц8-152-7 (61.01 / 39.57135) | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА ДО 0,4 КГ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 46,77 | 6,42 | 3,06 |  |  | 53,19 |
|  |  |  |  | 0.72 | 33,67 | 4,62 | 2,20 |  |  | 38,29 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 13. | 5/20-10-4/5 | ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1161 Ц УТ1,5 |  | 1000 шт. |  |  |  | 2 885,00 | 153,48 | 3 038,48 |
|  |  |  |  | 0.072 |  |  |  | 207,72 | 11,05 | 218,77 |
| 14. | Ц8-152-4 (61.01 / 39.57135) | СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА ДО 1,6 КГ Стесненность К=1,2 |  | 100 ШТ. | 558,98 | 123,38 | 11,06 | 221,18 | 13,41 | 916,95 |
|  |  |  |  | 0.72 | 402,47 | 88,83 | 7,96 | 159,25 | 9,66 | 660,21 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 15. | 5/20-10-3/1 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ, ТИПА К1150 Ц УТ1,5 |  | шт. |  |  |  | 3,32 | 0,18 | 3,50 |
|  |  |  |  | 72 |  |  |  | 239,04 | 12,96 | 252,00 |
| 16. | 5/20-30-3/999124 | ПОДВЕС ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ КАБЕЛЬНОЙ |  | шт. |  |  |  | 3,98 | 0,21 | 4,19 |
|  |  |  |  | 72 |  |  |  | 286,56 | 15,12 | 301,68 |
| 17. | Ц8-411-1 (61.01 / 39.57135) | РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 676,65 | 85,46 | 5,88 | 556,53 | 30,43 | 1 349,07 |
|  |  |  |  | 0.7056 | 477,44 | 60,30 | 4,15 | 392,69 | 21,47 | 951,90 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 18. | 5/20-10-9/2 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ С ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ Р3-Ц-Х, ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  | м |  |  |  | 1,80 | 0,10 | 1,90 |
|  |  |  |  | 72 |  |  |  | 129,60 | 7,20 | 136,80 |
| 19. | Ц8-88-3 (61.01 / 39.57135) | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Стесненность К=1,2 |  | Т | 1 304,63 | 192,83 | 47,77 | 173,85 | 13,80 | 1 685,11 |
|  |  |  |  | 0.005 | 6,52 | 0,96 | 0,24 | 0,87 | 0,07 | 8,42 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 20. | 1/10-260-150-1/121 | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ |  | т |  |  |  | 1 928,90 | 110,33 | 2 039,23 |
|  |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 9,64 | 0,55 | 10,19 |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1 515,87 | 163,84 | 14,55 | 1 769,21 | 99,96 | 3 548,88 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-60-11 АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ц8-911-1 (61.01 / 39.57135) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 459,32 | 3,79 |  | 6,53 | 0,37 | 470,01 |
|  |  |  |  | 0.7448 | 342,10 | 2,82 |  | 4,86 | 0,28 | 350,06 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 22. | Ц8-912-1 (61.01 / 39.57135) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 282,56 |  |  | 12,94 | 1,02 | 296,52 |
|  |  |  |  | 1.2348 | 348,91 |  |  | 15,98 | 1,26 | 366,15 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 23. | 5/10-10-60-2-5-1-1/101 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х1,5 ММ2 |  | 1000 м |  |  |  | 3 098,89 | 164,86 | 3 263,75 |
|  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 61,98 | 3,30 | 65,28 |
| 24. | 5/10-10-60-2-5-2-1/150 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ КВВГЭНГ(А)-FRLS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И Г АЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х1 ММ2 |  | 1000 м |  |  |  | 3 610,75 | 192,09 | 3 802,84 |
|  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 288,86 | 15,37 | 304,23 |
| 25. | 5/10-10-70-3/8 | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАРКИ КММ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,35 ММ2 |  | 1000 м |  |  |  | 1 463,00 | 77,83 | 1 540,83 |
|  |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 35,11 | 1,87 | 36,98 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26. | 5/10-10-70-3/10 | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАРКИ КММ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ЭКРАНОМ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4Х0,35 ММ2 |  | 1000 м |  |  |  | 2 990,00 | 159,07 | 3 149,07 |
|  |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 71,76 | 3,82 | 75,58 |
| 27. | 5/10-10-20-15-1/45 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАП РЯЖЕНИЕ 1 КВ |  | 1000 м |  |  |  | 3 017,78 | 160,55 | 3 178,33 |
|  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 90,53 | 4,82 | 95,35 |
| 28. | 5/10-20-60-6/11 | ШНУР ГИБКИЙ МАРКИ ШВВП С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,22 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,50 ММ2 |  | 1000 м |  |  |  | 644,61 | 34,29 | 678,90 |
|  |  |  |  | 0.024 |  |  |  | 15,47 | 0,82 | 16,29 |
| 29. | Ц8-472-10 (61.01 / 39.57135) | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 856,19 | 18,13 | 0,94 | 649,49 | 34,57 | 1 558,38 |
|  |  |  |  | 0.04 | 34,25 | 0,73 | 0,04 | 25,98 | 1,38 | 62,34 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 30. | 5/10-20-60-2/20 | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ |  | 1000 м |  |  |  | 2 580,00 | 137,26 | 2 717,26 |
|  |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 10,32 | 0,55 | 10,87 |
| 31. | Ц8-158-6 (61.01 / 39.57135) | ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7 |  | ШТ. | 6,64 | 0,05 |  | 9,38 | 0,50 | 16,57 |
|  |  |  |  | 36 | 239,04 | 1,80 |  | 337,68 | 18,00 | 596,52 |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 964,30 | 5,35 | 0,04 | 958,53 | 51,47 | 1 979,65 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-60-90 АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е69-7-1 (83.83 / 51.0893) | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНАХ РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ 40 ММ Стесненность К=1,2 |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 315,86 | 549,01 | 257,86 |  |  | 864,87 |
|  |  |  |  | 0.01 | 3,16 | 5,49 | 2,58 |  |  | 8,65 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 33. | Е13-16-6 (83.83 / 51.0893) | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 Стесненность К=1,2 |  | 100 М2 | 141,06 | 4,53 | 0,35 | 73,74 | 5,89 | 225,22 |
|  |  |  |  | 0.003 | 0,42 | 0,01 |  | 0,22 | 0,02 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 34. | Е13-26-21 (83.83 / 51.0893) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ Стесненность К=1,2 |  | 100 М2 | 67,16 | 5,47 | 0,35 | 89,12 | 7,08 | 168,83 |
|  |  |  |  | 0.003 | 0,20 | 0,02 |  | 0,27 | 0,02 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3,78 | 5,52 | 2,58 | 0,49 | 0,04 | 9,83 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж3-60-90 АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГОЕ ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Стесненность К=1,2 |  | 100 М | 182,44 | 0,52 | 0,35 |  |  | 182,96 |
|  |  |  |  | 0.4 | 72,98 | 0,21 | 0,14 |  |  | 73,19 |
|  |  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 36. | Ц11-96-1 (39.37 / 36.40475) | ДЕМОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 |  | 10 ШТ. | 72,06 | 0,64 | 0,34 |  |  | 72,70 |
|  |  |  |  | 0.1 | 7,21 | 0,06 | 0,03 |  |  | 7,27 |
|  |  |  |  |  |  | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 80,19 | 0,27 | 0,17 |  |  | 80,46 |
|  | . оборудование по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 2 778,12 | 177,15 | 17,88 | 2 760,14 | 153,41 | 5 868,82 |
|  | . оборудование по смете: |  |  |  |  |  |  | 1 951,29 | 39,03 | 1 990,32 |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 12 396,98 | 672,21 | 109,31 | 33 640,00 | 2 375,02 | 49 084,21 |
|  | . оборудование: |  |  |  |  |  |  | 8 379,33 | 167,59 | 8 546,92 |
|  | Масса (количество) отходов, т |  |  | 0,41386 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 255,69 |
| 3 | Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 821,94 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 252,14 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 4 252,14 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 413,98 |
|  | Стоимость подрядных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 413,98 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 413,98 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 413,98 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,009 |
| 10 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,73 |
| 11 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 68020,71 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01808112 |
| 12 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,19 |
| 13 | Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 68632,9 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ для налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 632,90 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма HДC |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 13 726,58 |
| 14 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 359,48 |
|  | ***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,56 |
|  | Средства на содержание заказчика, застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,56 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0119 |
| 16 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |
| 17 | Стоимость прочих средств на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,69 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9951 |
| 18 | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,47 |
| 19 | Стоимость прочих средств на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,22 |
|  | Сумма HДC |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 19,04 |
|  | Стоимость прочих средств c НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,26 |
|  | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,26 |
| 21 | ВСЕГО С ПРОЧИМИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 473,74 |
|  | Cтоимость оборудования подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cтоимость оборудования и транспорта подрядчика на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости оборудования на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0026 |
| 23 | Cтоимость оборудования и транспорта подрядчика на дату начала строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 569,14 |
|  | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости оборудования на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0025 |
| 24 | Cтоимость оборудования и транспорта подрядчика на дату окончания строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 8590,56 |
|  | HДC |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 1 718,11 |
| 25 | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 308,67 |
| 30 | ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 782,41 |
|  | Сумма прописью Девяносто две тысячи семьсот восемьдесят два руб. 41 коп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |