Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1

на закупку оборудования для

сервисной платежно-пропускной системы «Aqua» (СППС «Aqua»)

Предмет закупки: Информационный терминал

Количество: 30 комплектов

| Наименование параметра, характеристики | Требования |
| --- | --- |
| Дисплей | Диагональ от 10 до 15 дюймов, матрица IPS, разрешение от 1280х800 до 1920х1200 |
| Процессор | 4-х ядерный, архитектура Cortex-A55 или аналог (Rockchip RK3566 или аналог) |
| Оперативная память | Не менее 4 Гб (RAM) |
| Встроенная память | Не менее 32 Гб (eMMC/Flash) |
| Операционная система | Android 11 (допускается Android 12). Аналоги не допускаются в связи с необходимостью обеспечения совместимости с используемым программным обеспечением СППС Аква, устанавливаемым на устройство для реализации функций информационного терминала |
| Тип сенсора | Емкостной (Capacitive Touch), устойчивый к интенсивному использованию и загрязнениям |
| Яркость экрана | Не менее 250 кд/м2 |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet RJ-45 (100M/1000M) Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0 или выше |
| Интерфейс NFC | Встроенный, рабочая частота 13.56 МГц. Поддержка стандартов: ISO14443A/B, ISO 15693, MIFARE Classic/Ultralight/Desfire, Sony Felica |
| Питание | Гибридное: 1. От сети 220В через адаптер питания (12В, не менее 1.5А в комплекте) 2. Поддержка PoE (Power over Ethernet) |
| Класс защиты | Пыле- и влагозащита лицевой панели не ниже IP65 (Front IP65) для возможности влажной санитарной обработки экрана и защиты от внешних воздействий |
| Конструктив и монтаж | Промышленное исполнение корпуса для коммерческого использования; Наличие настенного крепления |
| Дополнительные требования | Возможность аппаратной или программной блокировки интерфейса для фиксации одного целевого веб-приложения (PWA) на экране (без доступа пользователей к системным настройкам операционной системы и панели навигации) |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был в эксплуатации, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 гг. Товар должен быть свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Покупателем.

Начальник отдела информационных

технологий и технической поддержки	 				С.В.Бурбуть

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора –
начальник службы безопасности						В.А.Кулевец