УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Изделия для челюстно-лицевой хирургии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материал для замещения костных дефектов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Костнопластический материал на основе костного не деминерализированного ксеноколлагена 1.2.Полное ремоделирование в нативную костную ткань 1.3.Интеграция костного материала в течение 6-9 месяцев 1.4.Отсутствие иммунных и воспалительных реакций 1.5.Шероховатая поверхность с пористой структурой 1.6.Область применения: для заполнения костных дефектов и полостей, синус-лифтинг, горизонтальная и вертикальная аугментация, дефекты вокруг имплантата и др. 1.7.Размер гранул не менее 0.5 мм и не более 2.0 мм 1.8.Объём упаковки не менее 1.0 мл с возможностью расширения объёма до 5.0 мл 1.9.Должен быть стерильный, в индивидуальной упаковке 1.10.Должен поставляться с маркировочными наклейками |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 250 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 62500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мембраны для замещения костных дефектов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Мембрана из перикарда для НКР/НТР 1.2.Длительная резорбция мембраны (12-24 недели) 1.3.Отсутствие слипания после регидратации 1.4.Высокая прочность к разрыву 1.5.Область применения: синус-лифтинг, горизонтальная и вертикальная аугментация, дефекты вокруг имплантата и др. 1.6.Размеры не менее 15 на 20 мм и не более 20 на 30 мм 1.7.Должны быть стерильны, в индивидуальной упаковке 1.8.Должны поставляться с маркировочными наклейками |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3750 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мембраны для замещения мягкотканных дефектов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Объёмный мягкотканый трансплантат 1.2.Коллагеновый матрикс из свиной дермы 1.3.Длительная резорбция мембраны (6-12 месяцев) 1.4.Толщина не более 1.8 мм 1.5.Полное ремоделирование в собственную ткань 1.6.Высокая прочность к разрыву 1.7.Область применения: аугментация мягких тканей, закрытие рецессий корней зубов, увеличение ширины прикрепленной десны 1.8.Размеры не менее 15 на 20 мм и не более 30 на 40 мм 1.9.Должны быть стерильны, в индивидуальной упаковке 1.10.Должны поставляться с маркировочными наклейками |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3450 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система дентальных имплантатов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Конусное соединение в 5 градусов имплантата с абатментом, обеспечивающее герметичность, дополнительную защиту от раскручивания винта в абатменте. 1.2.Диаметр 3,5мм; 4,0мм; 4,5мм ;5,0мм ; 1.3.Длина 7 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм 1.4.Имплантаты должны быть изготовлены из титанового сплава 23(Ti-6Al-4V ELI) 1.5. Апекс имплантата имеет округлую форму 1.6*. Возможность фиксирования имплантата с силой до 60 Hcm 1.7.Большая размерная линейка имплантатов диаметра от 3.5мм до 8 мм. 1.8.Конусовидной или спиралевидной формы 1.9. *Возможность переключения платформы 1.10.Единая ортопедическая платформа для имплантатов 3.5-7мм, обеспечивающая эффект двойного переключения платформ 1.11.Возможность изготовления 3Dшаблонов для позиционирования имплантата 1.12.Наличие титановых мембран для решения сложных клинических случаев при дефиците костных тканей. 1.13.Стерильная упаковка с цветовой кодировкой 1.14. * Дентальные имплантаты должны подходить под имеющиеся в наличии хирургические наборы для установки имплантатов (системы Megagen), либо набор должен быть предоставлен бесплатно 1.15. Наличие предохраняющего абатмента для временных коронок, обеспечивающего защиту от смещения имплантата 1.16. Выбор ортопедических компонентов для цементной и винтовой фиксации |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 400 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 198000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Формирователи десневой манжеты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Стандартная платформа для диаметров 3,5-8мм 1.2. Формирует профиль десны в период заживления. 1.3.Поставляются в индивидуальной стерильной упаковке. 1.4.Диаметр от 3.0 мм до 5.5 мм, высота от 3.0 мм до 6.0 мм 1.5. Формирователи десневой манжеты должны подходить под имеющиеся в наличии хирургические наборы для установки имплантатов (системы Megagen), либо иного производителя дентальных импланатов. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 300 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 29700 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система дентальных имплантатов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Дентальные имплантаты для двухэтапной имплантации с конусным соединением в 11 градусов имплантата с абатментом. 1.2.Диаметр 3,5мм; 4,0 мм; 4,5мм; 5,0 мм, 5,5 мм. 1.3. Длина 7 мм, 8,5 мм, 10 мм, 11,5 мм, 13 мм. 1.4. Имплантаты должны быть изготовлены из титанового сплава типа 23 (Ti-6Al-4V ELI) либо аналог 1.5.Наличие двойной резьбы с вариабельным дизайном (шаг резьбы 2×2,1 мм или 2×1,2 мм) с самонарезными свойствами 1.6. Конусовидной или спиралевидной формы. 1.7. Возможность переключения платформы. 1.8.Единая ортопедическая платформа для имплантатов 3.5-7мм, обеспечивающая эффект двойного переключения платформ 1.9.Возможность изготовления 3D шаблонов для позиционирования имплантата. 1.10.Наличие титановых мембран для решения сложных клинических случаев при дефиците костных тканей. 1.11.Выбор ортопедических компонентов для цементной и винтовой фиксации 1.12.Стерильная упаковка с цветовой кодировкой 1.13. Дентальные имплантаты должны подходить под имеющиеся в наличии хирургические наборы для установки имплантатов (системы Megagen, Alpha Bio, Radix), либо в стоимость предложения должны быть включены наборы, совместимые с предложенными имплантами. 1.14.Наличие мульти-юнит прямых и угловых абатментов. 1.15.Универсальная ортопедическая платформа для имплантатов всех диаметров. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 200 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 64000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Формирователи десневой манжеты |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Стандартная платформа с диаметром 2.5мм, 3.5мм, 4.5мм, 5.5мм, 6.5мм. 1.2. Формирует профиль десны в период заживления. 1.3.Поставляются в индивидуальной стерильной упаковке. 1.4. Формирователи десневой манжеты должны подходить под имеющиеся в наличии хирургические наборы для установки имплантатов (системы Neodent), либо иного производителя дентальных импланатов. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14850 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская