Приложение 4 к аукционным документам №А737-08/261

Измельчитель древесины – 1 шт.

| Характеристики двигателя |  |
| --- | --- |
| Тип двигателя | дизельный четырехтактный |
| Количество цилиндров | не менее 4 |
| Мощность двигателя | 100 - 120 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | не менее 3000 см3. |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Объем топливного бака | не менее 80 л, но не более 110л |
| Система подачи |  |
| Производительность | не менее 15 м.куб./час |
| Ориентация подающего ролика | горизонтальная |
| Высота загрузочного отверстия | не менее 38 см |
| Ширина загрузочного отверстия | не менее 40 см |
| Высота подающего стола | не менее 70 см, но не более 80 см |
| Диаметр подающего ролика | не менее 50 см |
| Привод подающего ролика | гидравлический |
| Емкость гидравлического бака | не более 30 л |
| Скорость подачи | не менее 30 м/мин |
| Регулировка скорости подачи | да |
| Система измельчения |  |
| Максимальный диаметр измельчаемой древесины | не менее 30 см |
| Тип измельчителя | барабанный |
| Диаметр барабана | не менее 52 см |
| Скорость вращения барабана | 2150 - 2250 об/мин |
| Толщина корпуса барабана | не менее 1 см |
| Количество ножей | не менее 2 шт. (двухсторонние) |
| Контрнож | 1 шт. (двухсторонний) |
| Сцепление | натяжная муфта ремня |
| Высота желоба выброса | не более 250 см |
| Угол поворот желоба выброса | не менее 270 |
| Габариты |  |
| Длина | не более 700 см |
| Ширина | не более 200 см |
| Высота | не более 270 см |
| Вес | не более 2700 кг |
| Система безопасности |  |
| Защитная шторка оператора от вылета измельченных частиц | да |
| Нижняя рейка экстренного отключения подачи | да |
| Основная рейка управления подачей | четыре положения: аварийная остановка, вперед, нейтральное и назад |
| Оснащение |  |
| Автоматическая система управления подачей | да |
| ЖК дисплей с индикацией показателей работы | да |
| Система смазки подшипников | централизованная автоматическая |
| Складной подающий стол | да |
| Тип шасси | 2 колесное |
| Устройство аварийного торможения при расцеплении | да |
| Дополнительные сведения |  |
| Крепление к автомобилю МАЗ и трактору МТЗ | Оснащение прибором буксирным в сборе на МАЗ, МТЗ 82.1 (либо аналогичным) |
| Гарантия | не менее 12 месяцев с даты подписания ТТН Покупателем |
| Сервис | наличие собственного сервисного центра в г.Минске, гарантийное и послегарантийное обслуживание |

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был  восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания ТТН Покупателем. Наличие сервисного центра в г. Минске, гарантийное и послегарантийное обслуживание.