| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт 3 этажа лечебного корпуса №2 в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М.Машерова». Санузел. |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова» |
| Генподрядчик (подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 АПРЕЛЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Минская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ 3 ЭТАЖА: САНУЗЕЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж3-10 САНУЗЕЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПО | САНУЗЕЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е65-5-1 (78.9 / 48.5917) | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 970.87 | 9.50 | 6.47 |  |  | 980.37 |
|  |  |  | 0.02 | 19.42 | 0.19 К1=1.2 | 0.13 |  |  | 19.61 |
| 3. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0364 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-4-7 (78.9 / 48.5917) | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 694.75 | 1.80 | 1.22 |  |  | 696.55 |
|  |  |  | 0.02 | 13.90 | 0.04 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 13.94 |
| 5. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0044 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е65-13-4 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 2259.07 |  |  |  |  | 2 259.07 |
|  |  |  | 0.03 | 67.77 | К1=1.2 |  |  |  | 67.77 |
| 7. | 3/4-50-10-10/999361 | ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | компл. |  |  |  | 442.33 | 35.25 | 477.58 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 442.33 | 35.25 | 477.58 |
| 8. | Е65-13-12 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА УНИТАЗОВ ТИПА КОМПАКТ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 8399.27 | 47.74 | 32.54 | 117.23 | 14.58 | 8 578.82 |
|  |  |  | 0.03 | 251.98 | 1.43 К1=1.2 | 0.98 | 3.51 | 0.43 | 257.35 |
| 9. | 3/4-90-10-999/360 | УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | компл. |  |  |  | 134.21 | 10.70 | 144.91 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 402.63 | 32.09 | 434.72 |
| 10. | 3/4-90-40/10 | ГОФРОПРОВОД К УНИТАЗУ | шт. |  |  |  | 9.10 | 0.73 | 9.83 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 27.30 | 2.18 | 29.48 |
| 11. | 3/4-160-10/20 | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА КТ-90 D6*90 | шт |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 2.34 | 0.19 | 2.53 |
| 12. | 3/4-90-40/40 | МУФТА РЕЗИНОВАЯ К УНИТАЗУ | шт. |  |  |  | 2.41 | 0.19 | 2.60 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 7.23 | 0.58 | 7.81 |
| 13. | Е65-13-9 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СМЫВНЫХ БАЧКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 2035.2 | 15.91 | 10.85 |  |  | 2 051.11 |
|  |  |  | 0.03 | 61.06 | 0.48 К1=1.2 | 0.33 |  |  | 61.54 |
| 14. | 3/4-150-10-20/10 | БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ | компл. |  |  |  | 42.13 | 3.36 | 45.49 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 126.39 | 10.07 | 136.46 |
| 15. | 3/6-80-10/10 | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ | шт. |  |  |  | 7.74 | 0.62 | 8.36 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 23.22 | 1.85 | 25.07 |
| 16. | Е65-13-1 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 1953.79 | 140.40 | 95.70 | 6 891.85 | 553.30 | 9 539.34 |
|  |  |  | 0.01 | 19.54 | 1.40 К1=1.2 | 0.96 | 68.92 | 5.53 | 95.39 |
| 17. | Е16-41-5 (78.9 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 760.07 | 0.36 | 0.05 |  |  | 760.43 |
|  |  |  | 0.148 | 112.49 | 0.05 К1=0.3 К2=1.2 | 0.01 |  |  | 112.54 |
| 18. | Е65-9-1 (78.9 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 548.33 | 0.49 | 0.26 |  |  | 548.82 |
|  |  |  | 0.024 | 13.16 | 0.01 К1=0.3 К2=1.2 | 0.01 |  |  | 13.17 |
| 19. | Е65-9-2 (78.9 / 48.5917) | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 525.09 | 0.92 | 0.52 |  |  | 526.01 |
|  |  |  | 0.04 | 21.00 | 0.04 К1=0.3 К2=1.2 | 0.02 |  |  | 21.04 |
| 20. | Е69-10-4 (83.83 / 51.0893) | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2 КИРПИЧА Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 2892.86 |  |  |  |  | 2 892.86 |
|  |  |  | 0.02 | 57.86 | К1=1.2 |  |  |  | 57.86 |
| 21. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е16-41-5 (78.9 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2533.56 | 58.96 | 0.17 | 248.18 | 17.75 | 2 858.45 |
|  |  |  | 0.164 | 415.50 | 9.67 К1=1.2 | 0.03 | 40.69 | 2.93 | 468.79 |
| 23. | 1/10-240-30-50/40 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 45 ММ | 100 шт. |  |  |  | 10.17 | 1.44 | 11.61 |
|  |  |  | 0.17 |  |  |  | 1.73 | 0.24 | 1.97 |
| 24. | 6/40-80-20-3/30 | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | шт. |  |  |  | 1.52 | 0.11 | 1.63 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 15.20 | 1.07 | 16.27 |
| 25. | Е46-74-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 266.56 | 12.87 |  |  |  | 279.43 |
|  |  |  | 0.082 | 21.86 | 1.05 К1=1.2 |  |  |  | 22.91 |
| 26. | 1/10-170-2/30 | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА | шт. |  |  |  | 1.90 | 0.27 | 2.17 |
|  |  |  | 0.0615 |  |  |  | 0.12 | 0.02 | 0.14 |
| 27. | 1/10-170-10/130 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ | шт. |  |  |  | 3.28 | 0.46 | 3.74 |
|  |  |  | 0.0615 |  |  |  | 0.20 | 0.03 | 0.23 |
| 28. | 1/10-170-60/120 | ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25Х400 ММ | шт. |  |  |  | 11.47 | 1.62 | 13.09 |
|  |  |  | 0.0164 |  |  |  | 0.19 | 0.03 | 0.22 |
| 29. | Е65-9-1 (78.9 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1827.77 | 1.62 | 0.87 | 175.77 | 14.00 | 2 019.16 |
|  |  |  | 0.025 | 45.69 | 0.04 К1=1.2 | 0.02 | 4.40 | 0.34 | 50.47 |
| 30. | 3/7-10-40-10/10 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | м |  |  |  | 7.88 | 0.63 | 8.51 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 19.71 | 1.57 | 21.28 |
| 31. | Е65-9-2 (78.9 / 48.5917) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.8 МK 1.0815 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1750.29 | 3.08 | 1.75 | 279.03 | 20.77 | 2 053.17 |
|  |  |  | 0.04 | 70.01 | 0.12 К1=1.2 | 0.07 | 11.16 | 0.83 | 82.12 |
| 32. | 3/7-10-40-10 | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М |  |  |  | 22.07 | 3.12 | 25.19 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 88.28 | 12.48 | 100.76 |
| 33. | Е65-13-20 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБОРОВ | 2160.77 | 17.45 | 11.90 | 207.75 | 29.40 | 2 415.37 |
|  |  |  | 0.01 | 21.61 | 0.17 К1=1.2 | 0.12 | 2.08 | 0.30 | 24.16 |
| 34. | 3/2-100-999/360 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. |  |  |  | 89.98 | 7.17 | 97.15 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 89.98 | 7.17 | 97.15 |
| 35. | Е17-1-605 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | КОМПЛ. | 47.19 | 0.52 | 0.35 | 118.01 | 9.54 | 175.26 |
|  |  |  | 2 | 94.38 | 1.05 К1=1.2 | 0.70 | 236.05 | 19.07 | 350.55 |
| 36. | Е17-2-501 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЪЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 14.04 |  |  | 0.01 |  | 14.05 |
|  |  |  | 2 | 28.08 | 0.01 К1=1.2 |  | 0.03 |  | 28.12 |
| 37. | 3/4-110-10/10 | ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | шт. |  |  |  | 36.96 | 2.95 | 39.91 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 73.92 | 5.89 | 79.81 |
| 38. | Е17-2-309 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С ЗОЛОТНИКОВО-КРИВОШИПНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 16.78 |  |  | 1.18 | 0.15 | 18.11 |
|  |  |  | 3 | 50.34 | 0.01 К1=1.2 |  | 3.52 | 0.45 | 54.32 |
| 39. | 3/4-140-30/20 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ СТОЙКОЙ, НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ | компл. |  |  |  | 144.19 | 11.49 | 155.68 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 432.57 | 34.48 | 467.05 |
| 40. | Е17-2-501 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: СТОЙКА ДУШЕВАЯ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 14.04 |  |  | 0.01 |  | 14.05 |
|  |  |  | 3 | 42.12 | 0.01 К1=1.2 |  | 0.04 | 0.01 | 42.18 |
| 41. | Е17-2-3 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НАСТЕННЫХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 16.78 |  |  | 1.08 | 0.14 | 18.00 |
|  |  |  | 1 | 16.78 | К1=1.2 |  | 1.08 | 0.14 | 18.00 |
| 42. | 3/4-140-999/361 | СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | шт. |  |  |  | 63.74 | 5.08 | 68.82 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 63.74 | 5.08 | 68.82 |
| 43. | Е17-8-1 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | КОМПЛ. | 186.05 | 1.28 | 0.87 | 2.38 | 0.34 | 190.05 |
|  |  |  | 1 | 186.05 | 1.28 К1=1.2 | 0.87 | 2.38 | 0.34 | 190.05 |
| 44. | 3/4-170-999/361 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | компл. |  |  |  | 412.50 | 32.88 | 445.38 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 412.50 | 32.88 | 445.38 |
| 45. | Е16-15-1 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 34.89 | 2.37 | 0.17 | 6.36 | 0.54 | 44.16 |
|  |  |  | 12 | 418.68 | 28.41 К1=1.2 | 2.10 | 76.34 | 6.42 | 529.85 |
| 46. | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | шт. |  |  |  | 10.49 | 0.84 | 11.33 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 125.88 | 10.03 | 135.91 |
| 47. | Е16-27-2 (78.9 / 48.5917) | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 4.77 | 0.52 | 114.99 |
|  |  |  | 4 | 435.44 | 3.33 К1=1.2 | 0.70 | 19.04 | 2.06 | 459.87 |
| 48. | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | шт. |  |  |  | 10.49 | 0.84 | 11.33 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 41.96 | 3.34 | 45.30 |
| 49. | Е16-28-1 (78.9 / 48.5917) | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 84.40 | 7.44 | 253.42 |
|  |  |  | 2 | 322.64 | 0.51 К1=1.2 | 0.35 | 168.80 | 14.87 | 506.82 |
| 50. | Е16-28-2 (78.9 / 48.5917) | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 204.46 | 0.26 | 0.17 | 176.51 | 14.97 | 396.20 |
|  |  |  | 2 | 408.92 | 0.51 К1=1.2 | 0.35 | 353.02 | 29.93 | 792.38 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3216 | 50 | 8 | 3388 | 280 | 6935 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2548 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 11051 |  |
| Ж3-40 ДУШЕВАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ПО | ДУШЕВАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е67-7-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 |
|  |  |  | 0.02 | 2.39 | К1=1.2 |  |  |  | 2.39 |
| 53. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 182.44 | 0.51 | 0.35 |  |  | 182.95 |
|  |  |  | 0.15 | 27.37 | 0.08 К1=1.2 | 0.05 |  |  | 27.45 |
| 54. | Ц8-591-202 (61.01 / 39.57135) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 692.33 | 4.23 |  | 85.65 | 5.30 | 787.51 |
|  |  |  | 0.01 | 6.92 | 0.04 К1=1.2 |  | 0.86 | 0.06 | 7.88 |
| 55. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ | шт. |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
| 56. | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ | шт. |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
| 57. | 5/30-30-4-1-5/3 | РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ | шт. |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
| 58. | Ц8-593-20 (61.01 / 39.57135) | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1770.06 |  |  |  |  | 1 770.06 |
|  |  |  | 0.04 | 70.80 | К1=1.2 |  |  |  | 70.80 |
| 59. | 5/30-30-4-3-1-2-3/10 | СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | шт. |  |  |  | 114.00 | 6.53 | 120.53 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 456.00 | 26.13 | 482.13 |
| 60. | Ц7-170-1 (39.37 / 36.40475) | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 117.67 |  |  | 7.27 | 0.44 | 125.38 |
|  |  |  | 1 | 117.67 | К1=1.2 |  | 7.27 | 0.44 | 125.38 |
| 61. | 3/1-10-10-60/240 | ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ | компл. |  |  |  | 187.00 | 14.90 | 201.90 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 187.00 | 14.90 | 201.90 |
| 62. | Ц8-911-1 (61.01 / 39.57135) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 459.32 | 3.77 |  | 10.47 | 0.68 | 474.24 |
|  |  |  | 0.2 | 91.86 | 0.75 К1=1.2 |  | 2.09 | 0.13 | 94.83 |
| 63. | 5/10-10-10-5/17 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 м |  |  |  | 800.40 | 45.86 | 846.26 |
|  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 16.33 | 0.94 | 17.27 |
| 64. | 5/20-40-4/22 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182) | шт. |  |  |  | 5.19 | 0.73 | 5.92 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.19 | 0.73 | 5.92 |
| 65. | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 шт. |  |  |  | 5.20 | 0.30 | 5.50 |
|  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.68 | 0.04 | 0.72 |
| 66. | 5/20-30-3/52 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ | 100 шт. |  |  |  | 10.47 | 0.60 | 11.07 |
|  |  |  | 0.26 |  |  |  | 2.72 | 0.16 | 2.88 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 317 | 1 | 0 | 688 | 44 | 1050 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1339 |  |
| Ж3-40 КОРИДОР В САНКОМНАТЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ПО | КОРИДОР В САНКОМНАТЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е67-7-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 |
|  |  |  | 0.01 | 1.19 | К1=1.2 |  |  |  | 1.19 |
| 69. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 182.44 | 0.51 | 0.35 |  |  | 182.95 |
|  |  |  | 0.1 | 18.24 | 0.05 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 18.29 |
| 70. | Ц8-911-1 (61.01 / 39.57135) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 459.32 | 3.77 |  | 10.47 | 0.68 | 474.24 |
|  |  |  | 0.1 | 45.93 | 0.38 К1=1.2 |  | 1.05 | 0.06 | 47.42 |
| 71. | 5/10-10-10-5/17 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 м |  |  |  | 800.40 | 45.86 | 846.26 |
|  |  |  | 0.0102 |  |  |  | 8.16 | 0.47 | 8.63 |
| 72. | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 шт. |  |  |  | 5.20 | 0.30 | 5.50 |
|  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.31 | 0.02 | 0.33 |
| 73. | 5/20-30-3/52 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ | 100 шт. |  |  |  | 10.47 | 0.60 | 11.07 |
|  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1.36 | 0.08 | 1.44 |
| 74. | 5/20-40-4/22 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182) | шт. |  |  |  | 5.19 | 0.73 | 5.92 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 15.57 | 2.20 | 17.77 |
| 75. | Ц8-591-202 (61.01 / 39.57135) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 692.33 | 4.23 |  | 85.65 | 5.30 | 787.51 |
|  |  |  | 0.01 | 6.92 | 0.04 К1=1.2 |  | 0.86 | 0.06 | 7.88 |
| 76. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ | шт. |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
| 77. | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ | шт. |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
| 78. | 5/30-30-4-1-5/3 | РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ | шт. |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
| 79. | Ц8-593-20 (61.01 / 39.57135) | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1770.06 |  |  |  |  | 1 770.06 |
|  |  |  | 0.02 | 35.40 | К1=1.2 |  |  |  | 35.40 |
| 80. | 5/30-30-4-3-1-2-3/10 | СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | шт. |  |  |  | 114.00 | 6.53 | 120.53 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 228.00 | 13.06 | 241.06 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 108 | 0 | 0 | 265 | 17 | 390 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |
| Ж3-40 ТУАЛЕТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ПО | ТУАЛЕТ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е67-7-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 |
|  |  |  | 0.03 | 3.58 | К1=1.2 |  |  |  | 3.58 |
| 83. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135) | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 182.44 | 0.51 | 0.35 |  |  | 182.95 |
|  |  |  | 0.1 | 18.24 | 0.05 К1=1.2 | 0.03 |  |  | 18.29 |
| 84. | Е17-2-4 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУШКА ДЛЯ РУК Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.5 |  |  | 0.82 | 0.07 | 7.39 |
|  |  |  | 2 | 13.00 | 0.01 К1=1.2 |  | 1.65 | 0.13 | 14.79 |
| 85. | 5/30-30-4-999/121 | ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК | шт. |  |  |  | 187.50 | 10.74 | 198.24 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 375.00 | 21.49 | 396.49 |
| 86. | Ц8-915-1 (61.01 / 39.57135) | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 677.28 |  |  | 1.92 | 0.27 | 679.47 |
|  |  |  | 0.02 | 13.55 | К1=1.2 |  | 0.04 | 0.01 | 13.60 |
| 87. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ | шт. |  |  |  | 1.27 | 0.07 | 1.34 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 5.08 | 0.29 | 5.37 |
| 88. | 5/30-30-4-1-2-2/38 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | шт. |  |  |  | 4.41 | 0.25 | 4.66 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 17.64 | 1.01 | 18.65 |
| 89. | 5/30-30-4-1-5/3 | РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ | шт. |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.46 | 0.14 | 2.60 |
| 90. | Ц7-170-1 (39.37 / 36.40475) | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, МАССА ДО 0,05 Т Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 117.67 |  |  | 7.27 | 0.44 | 125.38 |
|  |  |  | 2 | 235.34 | К1=1.2 |  | 14.54 | 0.88 | 250.76 |
| 91. | 3/1-10-10-60/240 | ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ | компл. |  |  |  | 187.00 | 14.90 | 201.90 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 374.00 | 29.81 | 403.81 |
| 92. | Ц8-591-502 (61.01 / 39.57135) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 694.89 | 4.23 |  | 17.62 | 1.40 | 718.14 |
|  |  |  | 0.01 | 6.95 | 0.04 К1=1.2 |  | 0.18 | 0.02 | 7.19 |
| 93. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-216 | шт. |  |  |  | 1.27 | 0.07 | 1.34 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.27 | 0.07 | 1.34 |
| 94. | 5/30-30-4-1-1/6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | шт. |  |  |  | 3.45 | 0.20 | 3.65 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.45 | 0.20 | 3.65 |
| 95. | Ц8-591-202 (61.01 / 39.57135) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 692.33 | 4.23 |  | 85.65 | 5.30 | 787.51 |
|  |  |  | 0.01 | 6.92 | 0.04 К1=1.2 |  | 0.86 | 0.06 | 7.88 |
| 96. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ | шт. |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.10 |
| 97. | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ | шт. |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7.28 | 0.42 | 7.70 |
| 98. | 5/30-30-4-1-5/3 | РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ | шт. |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.23 | 0.07 | 1.30 |
| 99. | Ц8-593-20 (61.01 / 39.57135) | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1770.06 |  |  |  |  | 1 770.06 |
|  |  |  | 0.03 | 53.10 | К1=1.2 |  |  |  | 53.10 |
| 100. | 5/30-30-4-3-1-2-3/10 | СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | шт. |  |  |  | 114.00 | 6.53 | 120.53 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 342.00 | 19.60 | 361.60 |
| 101. | Ц8-911-1 (61.01 / 39.57135) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 459.32 | 3.77 |  | 10.47 | 0.68 | 474.24 |
|  |  |  | 0.2 | 91.86 | 0.75 К1=1.2 |  | 2.09 | 0.13 | 94.83 |
| 102. | 5/10-10-10-5/17 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 м |  |  |  | 800.40 | 45.86 | 846.26 |
|  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 16.33 | 0.94 | 17.27 |
| 103. | 5/30-30-4-15/20 | БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКЕ ДЛЯ 4-Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | шт. |  |  |  | 8.99 | 1.27 | 10.26 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.99 | 1.27 | 10.26 |
| 104. | 5/20-30-1-4/10 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 | 100 шт. |  |  |  | 5.20 | 0.30 | 5.50 |
|  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.68 | 0.04 | 0.72 |
| 105. | 5/20-30-3/52 | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ | 100 шт. |  |  |  | 10.47 | 0.60 | 11.07 |
|  |  |  | 0.26 |  |  |  | 2.72 | 0.16 | 2.88 |
| 106. | Ц8-526-1 (61.01 / 39.57135) | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 33.04 | 0.14 |  | 25.05 | 1.63 | 59.86 |
|  |  |  | 1 | 33.04 | 0.14 К1=1.2 |  | 25.05 | 1.64 | 59.87 |
| 107. | 5/30-30-1-6-1/36 | ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А | шт. |  |  |  | 106.14 | 6.08 | 112.22 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 106.14 | 6.08 | 112.22 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 476 | 1 | 0 | 1310 | 85 | 1871 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2294 |  |
| Ж2 ДУШЕВАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ПО | ДУШЕВАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Е56-18-4 (83.83 / 51.0893) | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1179.55 |  |  |  |  | 1 179.55 |
|  |  |  | 0.01 | 11.80 | К1=1.2 |  |  |  | 11.80 |
| 110. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 |
|  |  |  | 0.023 | 14.60 | К1=1.2 |  |  |  | 14.60 |
| 111. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 13.32 |  | 195.65 | 27.77 | 2 679.66 |
|  |  |  | 0.023 | 56.19 | 0.31 К1=1.2 |  | 4.51 | 0.64 | 61.65 |
| 112. | 2/40-20-10/170 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10 | шт |  |  |  | 534.17 | 75.53 | 609.70 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 534.17 | 75.53 | 609.70 |
| 113. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 62.79 | 752.73 |
|  |  |  | 0.023 | 5.68 | К1=1.2 |  | 10.19 | 1.44 | 17.31 |
| 114. | Е10-239-3 (83.83 / 51.0893) | ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 635.1 |  |  |  |  | 635.10 |
|  |  |  | 0.023 | 14.61 | К1=1.2 |  |  |  | 14.61 |
| 115. | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | шт. |  |  |  | 5.35 | 0.76 | 6.11 |
|  |  |  | 3.7017 |  |  |  | 19.80 | 2.80 | 22.60 |
| 116. | Е55-3-1 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ (ПЕРЕГОРОДКА ПОД ДУШЕВЫМИ ПОДДОНАМИ) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2672.26 | 881.47 | 456.48 |  |  | 3 553.73 |
|  |  |  | 0.0054 | 14.43 | 4.76 К1=1.2 | 2.46 |  |  | 19.19 |
| 117. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0178 |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Е63-16-2 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 470.77 |  |  |  |  | 470.77 |
|  |  |  | 0.1041 | 49.01 | К1=1.2 |  |  |  | 49.01 |
| 119. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02946 |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.08 |  |  |  | 1 989.79 |
|  |  |  | 0.1041 | 206.82 | 0.32 К1=1.2 |  |  |  | 207.14 |
| 121. | 1/10-240-30-50/40 | ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 шт. |  |  |  | 10.17 | 1.44 | 11.61 |
|  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.71 | 0.10 | 0.81 |
| 122. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ | М |  |  |  | 2.82 | 0.40 | 3.22 |
|  |  |  | 17.38 |  |  |  | 49.01 | 6.93 | 55.94 |
| 123. | 2/20-40-35 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ | ШТ. |  |  |  | 1.48 | 0.21 | 1.69 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 10.36 | 1.46 | 11.82 |
| 124. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ | М |  |  |  | 1.19 | 0.17 | 1.36 |
|  |  |  | 8.64 |  |  |  | 10.30 | 1.46 | 11.76 |
| 125. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ | М |  |  |  | 3.83 | 0.54 | 4.37 |
|  |  |  | 8.64 |  |  |  | 33.12 | 4.68 | 37.80 |
| 126. | 1/10-230-95/55 | ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ | шт. |  |  |  | 11.06 | 1.56 | 12.62 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 331.80 | 46.92 | 378.72 |
| 127. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.21 |  | 5.63 | 0.80 | 487.43 |
|  |  |  | 0.1344 | 63.41 | 1.23 К1=1.2 |  | 0.76 | 0.11 | 65.51 |
| 128. | 1/10-230-57-10/35 | ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м |  |  |  | 1.79 | 0.25 | 2.04 |
|  |  |  | 13.84 |  |  |  | 24.77 | 3.50 | 28.27 |
| 129. | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 шт. |  |  |  | 3.30 | 0.47 | 3.77 |
|  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.79 | 0.11 | 0.90 |
| 130. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 |  |  |  |  | 474.27 |
|  |  |  | 0.4394 | 208.39 | К1=1.2 |  |  |  | 208.39 |
| 131. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.012452 |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Е63-20-1 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 157.52 |  |  |  |  | 157.52 |
|  |  |  | 0.161 | 25.36 | К1=1.2 |  |  |  | 25.36 |
| 133. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.02254 |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.67 | 17.50 | 511.30 | 72.08 | 3 716.51 |
|  |  |  | 0.4302 | 1336.83 | 11.04 К1=1.2 | 7.53 | 219.96 | 31.01 | 1598.84 |
| 135. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.454076 |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Е61-2-10 (83.83 / 51.0893) | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-9 Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 437.73 | 13.09 | 8.92 | 255.62 | 36.04 | 742.48 |
|  |  |  | 0.4302 | 188.31 | 5.63 К1=1.2 | 3.84 | 109.97 | 15.50 | 319.41 |
| 137. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.727038 |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Е13-86-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1301.3 | 1.84 |  | 10.01 | 1.36 | 1 314.51 |
|  |  |  | 0.3332 | 433.59 | 0.61 К1=1.2 |  | 3.34 | 0.46 | 438.00 |
| 139. | 1/10-230-60-5/70 | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 | т |  |  |  | 1 490.00 | 210.69 | 1 700.69 |
|  |  |  | 0.1629 |  |  |  | 242.72 | 34.32 | 277.04 |
| 140. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 0.32 |  | 4 609.11 | 651.30 | 9 163.43 |
|  |  |  | 0.4302 | 1678.94 | 0.14 К1=1.2 |  | 1982.84 | 280.30 | 3942.22 |
| 141. | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | т |  |  |  | 322.52 | 45.60 | 368.12 |
|  |  |  | 0.2151 |  |  |  | 69.37 | 9.81 | 79.18 |
| 142. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.0383 |  |  |  | 119.98 | 16.97 | 136.95 |
| 143. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.387 |  |  |  | 3.19 | 0.45 | 3.64 |
| 144. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.75 | 19.60 |  |  | 1 351.06 |
|  |  |  | 0.104 | 137.52 | 2.99 К1=1.2 | 2.04 |  |  | 140.51 |
| 145. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.3952 |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Е57-2-8 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 2104.5 | 181.92 | 98.15 |  |  | 2 286.42 |
|  |  |  | 0.104 | 218.87 | 18.92 К1=1.2 | 10.20 |  |  | 237.79 |
| 147. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.48048 |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Е57-23-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1198.75 | 63.40 | 43.22 |  |  | 1 262.15 |
|  |  |  | 0.104 | 124.67 | 6.59 К1=1.2 | 4.49 |  |  | 131.26 |
| 149. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 | м3 |  |  |  | 171.14 | 27.54 | 198.68 |
|  |  |  | 0.2122 |  |  |  | 36.32 | 5.84 | 42.16 |
| 150. | Е57-23-9 (83.83 / 51.0893) | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3 Кф Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 66.16 | 2.31 | 1.57 |  |  | 68.47 |
|  |  |  | 0.104 | 6.88 | 0.24 К2=1.2 | 0.16 | К1=6 |  | 7.12 |
| 151. | 4/1-4-20-20-10-20/20 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 | м3 |  |  |  | 171.14 | 27.54 | 198.68 |
|  |  |  | 0.3182 |  |  |  | 54.46 | 8.76 | 63.22 |
| 152. | Е13-86-2 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1022.18 | 1.94 |  | 12.43 | 1.70 | 1 038.25 |
|  |  |  | 0.104 | 106.31 | 0.20 К1=1.2 |  | 1.29 | 0.18 | 107.98 |
| 153. | 1/10-230-60-5/70 | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 | т |  |  |  | 1 490.00 | 210.69 | 1 700.69 |
|  |  |  | 0.0516 |  |  |  | 76.88 | 10.87 | 87.75 |
| 154. | Е11-52-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100м2 | 2311.99 | 11.76 |  | 163.08 | 23.06 | 2 509.89 |
|  |  |  | 0.104 | 240.45 | 1.22 К1=1.2 |  | 16.96 | 2.40 | 261.03 |
| 155. | 1/10-230-65-20-23/138 | КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  |  |  | 31.06 | 4.39 | 35.45 |
|  |  |  | 10.66 |  |  |  | 331.10 | 46.82 | 377.92 |
| 156. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.0093 |  |  |  | 29.13 | 4.12 | 33.25 |
| 157. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.083 |  |  |  | 0.68 | 0.10 | 0.78 |
| 158. | Е17-2-4 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.5 |  |  | 0.82 | 0.07 | 7.39 |
|  |  |  | 3 | 19.50 | 0.01 К1=1.2 |  | 2.47 | 0.20 | 22.18 |
| 159. | 1/10-250-20-65/35 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. |  |  |  | 30.60 | 4.33 | 34.93 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 91.80 | 12.98 | 104.78 |
| 160. | Е65-34-1 (78.9 / 48.5917) | СМЕНА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2848.82 | 6.67 | 4.55 | 1 809.32 | 158.76 | 4 823.57 |
|  |  |  | 0.02 | 56.98 | 0.13 К1=1.2 | 0.09 | 36.19 | 3.16 | 96.46 |
| 161. | 3/1-260-10-10/40 | ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ | шт. |  |  |  | 18.18 | 1.45 | 19.63 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 36.36 | 2.90 | 39.26 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 5219 | 54 | 31 | 4495 | 633 | 10402 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 4397 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2680 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 17479 |  |
| Ж2 КОРИДОР САНУЗЛА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | ПО | КОРИДОР САНУЗЛА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Е56-18-4 (83.83 / 51.0893) | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1179.55 |  |  |  |  | 1 179.55 |
|  |  |  | 0.03 | 35.39 | К1=1.2 |  |  |  | 35.39 |
| 164. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 |
|  |  |  | 0.0503 | 31.94 | К1=1.2 |  |  |  | 31.94 |
| 165. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.2501 | 18.43 | К1=1.2 |  |  |  | 18.43 |
| 166. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 13.32 |  | 195.65 | 27.77 | 2 679.66 |
|  |  |  | 0.0523 | 127.76 | 0.69 К1=1.2 |  | 10.23 | 1.45 | 140.13 |
| 167. | 2/40-20-10/70 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, Г 21-10 (Л П) | шт |  |  |  | 491.42 | 69.49 | 560.91 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 491.42 | 69.49 | 560.91 |
| 168. | 2/40-20-10/50 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-9 | шт |  |  |  | 427.18 | 60.40 | 487.58 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 427.18 | 60.40 | 487.58 |
| 169. | 2/40-20-10/40 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7 | шт |  |  |  | 397.64 | 56.23 | 453.87 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 397.64 | 56.23 | 453.87 |
| 170. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 62.79 | 752.73 |
|  |  |  | 0.0523 | 12.91 | К1=1.2 |  | 23.18 | 3.28 | 39.37 |
| 171. | Е10-239-3 (83.83 / 51.0893) | ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 635.1 |  |  |  |  | 635.10 |
|  |  |  | 0.0523 | 33.22 | К1=1.2 |  |  |  | 33.22 |
| 172. | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | шт. |  |  |  | 5.35 | 0.76 | 6.11 |
|  |  |  | 8.4175 |  |  |  | 45.03 | 6.37 | 51.40 |
| 173. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.28 |  | 31.06 | 4.41 | 486.85 |
|  |  |  | 0.2521 | 113.22 | 0.57 К1=1.2 |  | 7.83 | 1.11 | 122.73 |
| 174. | 2/40-25-10/10 | НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ | м |  |  |  | 2.36 | 0.33 | 2.69 |
|  |  |  | 25.714 |  |  |  | 60.69 | 8.58 | 69.27 |
| 175. | Е55-4-2 (83.83 / 51.0893) | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМА | 3086 | 1 517.85 | 758.55 |  |  | 4 603.85 |
|  |  |  | 0.002 | 6.17 | 3.03 К1=1.2 | 1.52 |  |  | 9.20 |
| 176. | 1/10-230-60-45-5/215 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | т |  |  |  | 221.63 | 31.34 | 252.97 |
|  |  |  | 0.0032 |  |  |  | 0.71 | 0.10 | 0.81 |
| 177. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.031 |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Е63-16-2 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 470.77 |  |  |  |  | 470.77 |
|  |  |  | 0.0485 | 22.83 | К1=1.2 |  |  |  | 22.83 |
| 179. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.013726 |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.08 |  |  |  | 1 989.79 |
|  |  |  | 0.0485 | 96.36 | 0.15 К1=1.2 |  |  |  | 96.51 |
| 181. | 1/10-230-95/55 | ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ | шт. |  |  |  | 11.06 | 1.56 | 12.62 |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 154.84 | 21.89 | 176.73 |
| 182. | 1/10-240-30-50/40 | ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 шт. |  |  |  | 10.17 | 1.44 | 11.61 |
|  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.31 | 0.04 | 0.35 |
| 183. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ | М |  |  |  | 2.82 | 0.40 | 3.22 |
|  |  |  | 8.1 |  |  |  | 22.84 | 3.23 | 26.07 |
| 184. | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ | шт. |  |  |  | 0.33 | 0.05 | 0.38 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 0.99 | 0.14 | 1.13 |
| 185. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ | М |  |  |  | 1.19 | 0.17 | 1.36 |
|  |  |  | 4.03 |  |  |  | 4.80 | 0.68 | 5.48 |
| 186. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ | М |  |  |  | 3.83 | 0.54 | 4.37 |
|  |  |  | 4.03 |  |  |  | 15.45 | 2.18 | 17.63 |
| 187. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.21 |  | 5.63 | 0.80 | 487.43 |
|  |  |  | 0.1002 | 47.27 | 0.93 К1=1.2 |  | 0.56 | 0.08 | 48.84 |
| 188. | 1/10-230-57-10/35 | ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м |  |  |  | 1.79 | 0.25 | 2.04 |
|  |  |  | 10.32 |  |  |  | 18.47 | 2.61 | 21.08 |
| 189. | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 шт. |  |  |  | 3.30 | 0.47 | 3.77 |
|  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.59 | 0.08 | 0.67 |
| 190. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 |  |  |  |  | 474.27 |
|  |  |  | 0.2273 | 107.80 | К1=1.2 |  |  |  | 107.80 |
| 191. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.041034 |  |  |  |  |  |  |
| 192. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 0.32 |  | 4 609.11 | 651.30 | 9 163.43 |
|  |  |  | 0.2252 | 878.89 | 0.07 К1=1.2 |  | 1037.98 | 146.74 | 2063.68 |
| 193. | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | т |  |  |  | 322.52 | 45.60 | 368.12 |
|  |  |  | 0.1126 |  |  |  | 36.32 | 5.14 | 41.46 |
| 194. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.0201 |  |  |  | 62.96 | 8.90 | 71.86 |
| 195. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.203 |  |  |  | 1.67 | 0.24 | 1.91 |
| 196. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.75 | 19.60 |  |  | 1 351.06 |
|  |  |  | 0.0485 | 64.13 | 1.39 К1=1.2 | 0.95 |  |  | 65.52 |
| 197. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.1843 |  |  |  |  |  |  |
| 198. | Е11-52-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100м2 | 2311.99 | 11.76 |  | 163.08 | 23.06 | 2 509.89 |
|  |  |  | 0.0485 | 112.13 | 0.57 К1=1.2 |  | 7.91 | 1.12 | 121.73 |
| 199. | 1/10-230-65-20-23/138 | КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  |  |  | 31.06 | 4.39 | 35.45 |
|  |  |  | 4.971 |  |  |  | 154.40 | 21.83 | 176.23 |
| 200. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.0043 |  |  |  | 13.47 | 1.90 | 15.37 |
| 201. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.32 | 0.05 | 0.37 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1708 | 7 | 2 | 2998 | 424 | 5138 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1434 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 7446 |  |
| Ж2 ТУАЛЕТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202. | ПО | ТУАЛЕТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Е56-18-4 (83.83 / 51.0893) | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1179.55 |  |  |  |  | 1 179.55 |
|  |  |  | 0.02 | 23.59 | К1=1.2 |  |  |  | 23.59 |
| 204. | Е56-19-1 (83.83 / 51.0893) | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 |
|  |  |  | 0.028 | 17.78 | К1=1.2 |  |  |  | 17.78 |
| 205. | Е56-20-1 (83.83 / 51.0893) | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 |
|  |  |  | 0.196 | 14.44 | К1=1.2 |  |  |  | 14.44 |
| 206. | Е10-237-7 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2442.92 | 13.32 |  | 195.65 | 27.77 | 2 679.66 |
|  |  |  | 0.028 | 68.40 | 0.38 К1=1.2 |  | 5.47 | 0.76 | 75.01 |
| 207. | 2/40-20-10/40 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7 | шт |  |  |  | 397.64 | 56.23 | 453.87 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 795.28 | 112.45 | 907.73 |
| 208. | Е10-238-1 (83.83 / 51.0893) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 443.18 | 62.79 | 752.73 |
|  |  |  | 0.028 | 6.91 | К1=1.2 |  | 12.41 | 1.75 | 21.07 |
| 209. | Е10-239-3 (83.83 / 51.0893) | ОБРАБОТКА МОНТАЖНОГО ШВА ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТАНОВКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 635.1 |  |  |  |  | 635.10 |
|  |  |  | 0.028 | 17.78 | К1=1.2 |  |  |  | 17.78 |
| 210. | 1/10-130-15/107 | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | шт. |  |  |  | 5.35 | 0.76 | 6.11 |
|  |  |  | 4.5065 |  |  |  | 24.11 | 3.41 | 27.52 |
| 211. | Е10-264-1 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 449.1 | 2.28 |  | 31.06 | 4.41 | 486.85 |
|  |  |  | 0.196 | 88.02 | 0.45 К1=1.2 |  | 6.09 | 0.86 | 95.42 |
| 212. | 2/40-25-10/10 | НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ | м |  |  |  | 2.36 | 0.33 | 2.69 |
|  |  |  | 19.992 |  |  |  | 47.18 | 6.67 | 53.85 |
| 213. | Е63-16-2 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ПОТОЛКОВ С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 470.77 |  |  |  |  | 470.77 |
|  |  |  | 0.0761 | 35.83 | К1=1.2 |  |  |  | 35.83 |
| 214. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.021536 |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Е34-140-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.08 |  |  |  | 1 989.79 |
|  |  |  | 0.0761 | 151.19 | 0.23 К1=1.2 |  |  |  | 151.42 |
| 216. | 1/10-230-95/55 | ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ | шт. |  |  |  | 11.06 | 1.56 | 12.62 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 243.32 | 34.41 | 277.73 |
| 217. | 1/10-240-30-50/40 | ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 шт. |  |  |  | 10.17 | 1.44 | 11.61 |
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.51 | 0.07 | 0.58 |
| 218. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ | М |  |  |  | 2.82 | 0.40 | 3.22 |
|  |  |  | 12.71 |  |  |  | 35.84 | 5.07 | 40.91 |
| 219. | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ | шт. |  |  |  | 0.33 | 0.05 | 0.38 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1.65 | 0.23 | 1.88 |
| 220. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ | М |  |  |  | 1.19 | 0.17 | 1.36 |
|  |  |  | 6.32 |  |  |  | 7.53 | 1.06 | 8.59 |
| 221. | 2/20-40-35 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ | М |  |  |  | 3.83 | 0.54 | 4.37 |
|  |  |  | 6.32 |  |  |  | 24.23 | 3.43 | 27.66 |
| 222. | Е34-140-3 (83.83 / 51.0893) | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.21 |  | 5.63 | 0.80 | 487.43 |
|  |  |  | 0.1109 | 52.32 | 1.02 К1=1.2 |  | 0.62 | 0.09 | 54.05 |
| 223. | 1/10-230-57-10/35 | ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА | м |  |  |  | 1.79 | 0.25 | 2.04 |
|  |  |  | 11.42 |  |  |  | 20.44 | 2.89 | 23.33 |
| 224. | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 шт. |  |  |  | 3.30 | 0.47 | 3.77 |
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.66 | 0.09 | 0.75 |
| 225. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 474.27 |  |  |  |  | 474.27 |
|  |  |  | 0.3708 | 175.86 | К1=1.2 |  |  |  | 175.86 |
| 226. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.698264 |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Е63-20-1 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ПОДШИВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 157.52 |  |  |  |  | 157.52 |
|  |  |  | 0.2685 | 42.29 | К1=1.2 |  |  |  | 42.29 |
| 228. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0376 |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Е63-16-2 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАШИВОК С РАЗБОРКОЙ КАРКАСА: ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 470.77 |  |  |  |  | 470.77 |
|  |  |  | 0.0301 | 14.17 | К1=1.2 |  |  |  | 14.17 |
| 230. | Е10-267-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2581.97 | 79.59 |  | 1 524.69 | 215.44 | 4 401.69 |
|  |  |  | 0.0335 | 86.50 | 2.67 К1=1.2 |  | 51.07 | 7.22 | 147.46 |
| 231. | 1/10-240-55-20/201 | САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12 ММ | 1000 шт. |  |  |  | 6.40 | 0.90 | 7.30 |
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.32 | 0.05 | 0.37 |
| 232. | Е61-2-9 (83.83 / 51.0893) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3107.46 | 25.67 | 17.50 | 511.30 | 72.08 | 3 716.51 |
|  |  |  | 0.3708 | 1152.25 | 9.52 К1=1.2 | 6.49 | 189.58 | 26.73 | 1378.08 |
| 233. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.253304 |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Е61-2-10 (83.83 / 51.0893) | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-9 Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 437.73 | 13.09 | 8.92 | 255.62 | 36.04 | 742.48 |
|  |  |  | 0.3708 | 162.31 | 4.85 К1=1.2 | 3.31 | 94.79 | 13.36 | 275.31 |
| 235. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.626652 |  |  |  |  |  |  |
| 236. | Е13-86-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1301.3 | 1.84 |  | 10.01 | 1.36 | 1 314.51 |
|  |  |  | 0.0535 | 69.62 | 0.10 К1=1.2 |  | 0.54 | 0.07 | 70.33 |
| 237. | 1/10-230-60-5/70 | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 | т |  |  |  | 1 490.00 | 210.69 | 1 700.69 |
|  |  |  | 0.0262 |  |  |  | 39.04 | 5.52 | 44.56 |
| 238. | Е15-300-2 (83.83 / 51.0893) | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 0.32 |  | 4 609.11 | 651.30 | 9 163.43 |
|  |  |  | 0.4043 | 1577.86 | 0.13 К1=1.2 |  | 1863.47 | 263.42 | 3704.88 |
| 239. | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | т |  |  |  | 322.52 | 45.60 | 368.12 |
|  |  |  | 0.2022 |  |  |  | 65.21 | 9.22 | 74.43 |
| 240. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.036 |  |  |  | 112.77 | 15.95 | 128.72 |
| 241. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.364 |  |  |  | 3.00 | 0.42 | 3.42 |
| 242. | Е17-17-1 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ Стесненность К=1,2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 403.19 | 9.12 | 2.45 | 184.00 | 26.03 | 622.34 |
|  |  |  | 0.02 | 8.06 | 0.18 К1=1.2 | 0.05 | 3.68 | 0.52 | 12.44 |
| 243. | 2/20-20-15-35/355 | ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПВХ | шт. |  |  |  | 13.88 | 0.84 | 14.72 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 27.75 | 1.68 | 29.43 |
| 244. | Е57-2-7 (83.83 / 51.0893) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.75 | 19.60 |  |  | 1 351.06 |
|  |  |  | 0.0679 | 89.78 | 1.95 К1=1.2 | 1.33 |  |  | 91.73 |
| 245. | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.25802 |  |  |  |  |  |  |
| 246. | Е13-86-2 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 1022.18 | 1.94 |  | 12.43 | 1.70 | 1 038.25 |
|  |  |  | 0.0679 | 69.41 | 0.13 К1=1.2 |  | 0.84 | 0.12 | 70.50 |
| 247. | 1/10-230-60-5/70 | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 | т |  |  |  | 1 490.00 | 210.69 | 1 700.69 |
|  |  |  | 0.0337 |  |  |  | 50.21 | 7.10 | 57.31 |
| 248. | Е11-52-1 (83.83 / 51.0893) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100м2 | 2311.99 | 11.76 |  | 163.08 | 23.06 | 2 509.89 |
|  |  |  | 0.0679 | 156.98 | 0.80 К1=1.2 |  | 11.07 | 1.57 | 170.42 |
| 249. | 1/10-230-65-20-23/138 | КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ | М2 |  |  |  | 31.06 | 4.39 | 35.45 |
|  |  |  | 6.96 |  |  |  | 216.18 | 30.57 | 246.75 |
| 250. | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ | т |  |  |  | 3 132.57 | 442.95 | 3 575.52 |
|  |  |  | 0.006 |  |  |  | 18.80 | 2.66 | 21.46 |
| 251. | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ | 1000 шт. |  |  |  | 8.24 | 1.17 | 9.41 |
|  |  |  | 0.054 |  |  |  | 0.44 | 0.06 | 0.50 |
| 252. | Е17-2-4 (78.9 / 48.5917) | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.5 |  |  | 0.82 | 0.07 | 7.39 |
|  |  |  | 2 | 13.00 | 0.01 К1=1.2 |  | 1.65 | 0.13 | 14.79 |
| 253. | 1/10-250-20-65/35 | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | шт. |  |  |  | 30.60 | 4.33 | 34.93 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 61.20 | 8.65 | 69.85 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 4094 | 22 | 11 | 4037 | 568 | 8722 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3441 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 2097 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 14260 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 15139 | 136 | 52 | 17181 | 2050 | 34506 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 12295 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7566 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 54367 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 15139 | 136 | 52 | 17181 | 2050 | 34506 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 12295 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 7566 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 54367 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б |  | т |  | 0.00028 |  | 31 900.00 | 8.93 | 14.14% | 1.26 |
|  | 3/4-150-10-20/10 |  | БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ |  | компл. |  | 3 |  | 42.13 | 126.39 | 7.97% | 10.07 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  | 100 шт. |  | 0.025 |  | 6.25 | 0.15 | 5.73% |  |
|  | 5/20-30-5/3 |  | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 |  | 1000 шт. |  | 0.002 |  | 90.00 | 0.18 | 5.73% | 0.01 |
|  | 2/40-20-10/70 |  | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ, ГЛУХОЙ, Г 21-10 (Л П) |  | шт |  | 1 |  | 491.42 | 491.42 | 14.14% | 69.49 |
|  | 2/40-20-10/50 |  | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-9 |  | шт |  | 1 |  | 427.18 | 427.18 | 14.14% | 60.40 |
|  | 2/40-20-10/40 |  | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-7 |  | шт |  | 3 |  | 397.64 | 1192.92 | 14.14% | 168.68 |
|  | 2/40-20-10/170 |  | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ 21-10 |  | шт |  | 1 |  | 534.17 | 534.17 | 14.14% | 75.53 |
|  | 5/30-30-4-15/20 |  | БОКС ПЛАСТИКОВЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКЕ ДЛЯ 4-Х АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С ШИНОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  | шт. |  | 1 |  | 8.99 | 8.99 | 14.14% | 1.27 |
|  | 3/13-10-10/50 |  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ |  | т |  | 0.0132 |  | 5 371.07 | 70.90 | 7.97% | 5.65 |
|  | 1/10-240-10-10/131 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  | т |  | 0.000035 |  | 3 425.01 | 0.12 | 14.14% | 0.02 |
|  | 3/1-10-10-60/240 |  | ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ |  | компл. |  | 3 |  | 187.00 | 561.00 | 7.97% | 44.71 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | ВЕТОШЬ |  | кг |  | 0.68925 |  | 3.64 | 2.51 | 14.14% | 0.36 |
|  | 1/10-240-15/36 |  | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80 |  | кг |  | 0.01968 |  | 4.29 | 0.08 | 14.14% | 0.01 |
|  | 1/10-280-20/40 |  | ВОДА |  | м3 |  | 1.377167 |  | 2.98 | 4.11 | % |  |
|  | 3/4-170-999/361 |  | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |  | компл. |  | 1 |  | 412.50 | 412.50 | 7.97% | 32.88 |
|  | 5/20-30-4/3 |  | ВТУЛКА В28 УХЛ2 |  | 100 шт. |  | 0.05 |  | 13.00 | 0.65 | 5.73% | 0.03 |
|  | 3/13-50-10/20 |  | ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ |  | 1000 шт. |  | 0.002 |  | 153.66 | 0.31 | 7.97% | 0.02 |
|  | 3/13-50-10/20 |  | ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ |  | 1000 шт. |  | 0.0012 |  |  |  | 7.97% |  |
|  | 5/30-30-4-1-1/6 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ |  | шт. |  | 1 |  | 3.45 | 3.45 | 5.73% | 0.20 |
|  | 5/30-30-4-1-1/2 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С РАМКОЙ |  | шт. |  | 3 |  | 7.275 | 21.84 | 5.73% | 1.26 |
|  | 1/10-230-55-5/22 |  | ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) |  | т |  | 0.00012 |  | 319.94 | 0.04 | 14.14% | 0.01 |
|  | 1/10-240-20/1 |  | ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  | т |  | 0.00001 |  | 4 430.03 | 0.04 | 14.14% | 0.01 |
|  | 1/10-130-15/107 |  | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ |  | шт. |  | 19.24215 |  | 5.35 | 102.94 | 14.14% | 14.56 |
|  | 3/6-80-10/10 |  | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ |  | шт. |  | 7 |  | 7.74 | 54.18 | 7.97% | 4.32 |
|  | 3/4-90-40/10 |  | ГОФРОПРОВОД К УНИТАЗУ |  | шт. |  | 3 |  | 9.10 | 27.30 | 7.97% | 2.18 |
|  | 2/20-20-15-35/355 |  | ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПВХ |  | шт. |  | 2 |  | 13.875 | 27.75 | 6.07% | 1.68 |
|  | 5/30-30-1-6-1/36 |  | ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А |  | шт. |  | 1 |  | 106.14167 | 106.14 | 5.73% | 6.08 |
|  | 3/1-260-10-10/40 |  | ДИФФУЗОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДПУ-К, ДИАМЕТРОМ 200 ММ |  | шт. |  | 2 |  | 18.18 | 36.36 | 7.97% | 2.90 |
|  | 1/10-110-50-15/325 |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА |  | м3 |  | 0.007851 |  | 329.56 | 2.59 | 14.14% | 0.37 |
|  | 1/10-240-30-22/9 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12Х60 ММ |  | 1000 шт. |  | 0.014 |  | 48.26 | 0.68 | 14.14% | 0.10 |
|  | 1/10-240-30-45/11 |  | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112 |  | 10 шт. |  | 3.93573 |  | 2.74 | 10.78 | 14.14% | 1.52 |
|  | 1/10-240-30-45/13 |  | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 |  | 1000 шт. |  | 0.014772 |  | 379.00 | 5.60 | 14.14% | 0.79 |
|  | 5/90-10/4 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 |  | 10 шт. |  | 0.408 |  | 0.90 | 0.36 | 5.73% | 0.04 |
|  | 5/90-10/4 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 |  | 10 шт. |  | 2.2 |  | 0.90 | 1.98 | 5.73% | 0.12 |
|  | 5/90-10/2 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 |  | 10 шт. |  | 1.22 |  | 8.18333 | 9.98 | 5.73% | 0.57 |
|  | 1/10-240-30-30/202 |  | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 100 |  | 1000 шт. |  | 0.0025 |  | 198.80 | 0.50 | 14.14% | 0.07 |
|  | 1/10-240-30-30/202 |  | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8Х100 |  | 1000 шт. |  | 0.0075 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 1/10-240-30-50/40 |  | ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ |  | 100 шт. |  | 0.07 |  | 10.17 | 0.71 | 14.14% | 0.10 |
|  | 1/10-240-30-50/40 |  | ДЮБЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ |  | 100 шт. |  | 0.08 |  | 10.17 | 0.82 | 14.14% | 0.11 |
|  | 1/10-240-30-50/40 |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 45 ММ |  | 100 шт. |  | 0.17 |  | 10.17 | 1.73 | 14.14% | 0.24 |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ |  | 100 шт. |  | 0.087435 |  | 3.36 | 0.29 | 14.14% | 0.04 |
|  | 3/13-50-10/10 |  | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ |  | 1000 шт. |  | 0.062 |  | 135.19 | 8.37 | 7.97% | 0.66 |
|  | 1/10-240-30-30/354 |  | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ |  | 100 шт. |  | 0.62 |  | 3.30 | 2.04 | 14.14% | 0.28 |
|  | 1/10-240-35/36 |  | ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА |  | 1000 шт. |  | 0.054129 |  | 16.45 | 0.89 | 14.14% | 0.12 |
|  | 6/10-20-50-40/20 |  | ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  | шт. |  | 2 |  | 31.39 | 62.78 | 7.01% | 4.40 |
|  | 6/10-20-50-40/10 |  | ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  | 2 |  | 16.08 | 32.16 | 7.01% | 2.25 |
|  | 1/10-170-60/120 |  | ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS+ РАЗМЕРОМ 25Х400 ММ |  | шт. |  | 0.0164 |  | 11.46667 | 0.19 | 14.14% | 0.03 |
|  | 1/10-235-20/681 |  | ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) |  | м2 |  | 0.09 |  | 5.67 | 0.51 | 14.14% | 0.07 |
|  | 5/10-10-10-5/17 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ 3Х2,5-0,66 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ |  | 1000 м |  | 0.051 |  | 800.40 | 40.82 | 5.73% | 2.35 |
|  | 1/10-235-3/20 |  | КАБОЛКА |  | т |  | 0.000175 |  | 10 407.50 | 1.82 | 14.14% | 0.25 |
|  | 1/10-235-3/20 |  | КАБОЛКА |  | т |  | 0.00036 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 1/10-230-65-20-23/138 |  | КЕРАМОГРАНИТ ДЛЯ ПОЛОВ |  | М2 |  | 22.591 |  | 31.06 | 701.68 | 14.14% | 99.22 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ |  | м3 |  | 0.88 |  | 0.75 | 0.66 | 14.14% | 0.09 |
|  | 5/20-30-3/2 |  | КНОПКА К227 УХЛ2 |  | 1000 шт. |  | 0.0075 |  | 120.00 | 0.90 | 5.73% | 0.05 |
|  | 1/10-230-60-15/25 |  | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ |  | т |  | 0.114 |  | 3 132.57 | 357.11 | 14.14% | 50.50 |
|  | 6/10-20-10-10/10 |  | КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  | 10 шт. |  | 0.009184 |  | 2.50 | 0.02 | 7.01% |  |
|  | 5/20-40-4/1 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КМ-216 |  | шт. |  | 1 |  | 1.27 | 1.27 | 5.73% | 0.07 |
|  | 5/20-40-4/1 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ |  | шт. |  | 3 |  | 1.04 | 3.12 | 5.73% | 0.18 |
|  | 5/20-40-4/22 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ, РАЗМЕРОМ 212X140X76,5 ММ, (ТИПА КМ-182) |  | шт. |  | 4 |  | 5.19 | 20.76 | 14.14% | 2.93 |
|  | 5/20-40-4/1 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ |  | шт. |  | 4 |  | 1.27 | 5.08 | 5.73% | 0.29 |
|  | 3/3-50-80-10/20 |  | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  | шт. |  | 16 |  | 10.49 | 167.84 | 7.97% | 13.37 |
|  | 1/10-230-40-20/127 |  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ |  | т |  | 0.000005 |  | 8 940.00 | 0.04 | 14.14% | 0.01 |
|  | 3/4-160-10/20 |  | КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА КТ-90 D6*90 |  | шт |  | 3 |  | 0.78 | 2.34 | 7.97% | 0.19 |
|  | 3/10-10-20-10/20 |  | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ) |  | кг |  | 8.6806 |  | 3.98 | 34.55 | 7.97% | 2.76 |
|  | 3/4-160-10/10 |  | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ |  | компл. |  | 2 |  | 1.63 | 3.26 | 7.97% | 0.26 |
|  | 1/10-230-95/110 |  | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ |  | 1000 шт. |  | 1.13 |  | 8.24 | 9.30 | 14.14% | 1.32 |
|  | 1/10-170-2/30 |  | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230Х2Х22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА |  | шт. |  | 0.0615 |  | 1.90 | 0.12 | 14.14% | 0.02 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА |  | шт. |  | 0.03015 |  | 0.71 | 0.02 | 14.14% |  |
|  | 1/10-180-20/57 |  | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 |  | шт. |  | 0.15 |  | 3.02 | 0.45 | 14.14% | 0.06 |
|  | 1/10-230-45-5/186 |  | ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 |  | кг |  | 0.006 |  | 11.56 | 0.07 | 14.14% | 0.01 |
|  | 1/10-235-20/765 |  | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М |  | рулон |  | 0.05695 |  | 12.79 | 0.73 | 14.14% | 0.10 |
|  | 5/30-40-2/21 |  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ |  | кг |  | 0.0033 |  | 618.45833 | 2.04 | 5.73% | 0.12 |
|  | 5/20-30-3/42 |  | ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 |  | 100 м |  | 0.015 |  | 70.00 | 1.05 | 5.73% | 0.05 |
|  | 1/10-235-20/653 |  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  | м |  | 2.68 |  | 0.44 | 1.18 | 14.14% | 0.17 |
|  | 1/10-235-20/793 |  | ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ |  | 10 м |  | 0.134316 |  | 0.91 | 0.12 | 14.14% | 0.02 |
|  | 1/10-230-55-10/15 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ |  | м.2 |  | 3.5175 |  | 4.78 | 16.81 | 14.14% | 2.38 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  | кг |  | 2.4875 |  | 47.50 | 118.18 | 14.14% | 16.71 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  | кг |  | 0.036 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 1/10-10-10/180 |  | МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ |  | т |  | 0.00624 |  | 1 151.60 | 7.18 | 14.14% | 1.01 |
|  | 6/40-80-20-3/1 |  | МУФТА PPRC 20 |  | 10 шт. |  | 0.2788 |  | 1.10 | 0.31 | 7.01% | 0.02 |
|  | 6/40-80-20-3/30 |  | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 Х 1/2 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  | шт. |  | 10 |  | 1.52 | 15.20 | 7.01% | 1.07 |
|  | 3/4-90-40/40 |  | МУФТА РЕЗИНОВАЯ К УНИТАЗУ |  | шт. |  | 3 |  | 2.41 | 7.23 | 7.97% | 0.58 |
|  | 6/10-20-50-10/10 |  | МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | шт. |  | 2 |  | 14.42 | 28.84 | 7.01% | 2.02 |
|  | 6/10-20-50-10/20 |  | МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  | шт. |  | 2 |  | 28.69 | 57.38 | 7.01% | 4.02 |
|  | 6/10-20-10-40/10 |  | МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ |  | 10 шт. |  | 0.018368 |  | 5.00 | 0.09 | 7.01% | 0.01 |
|  | 2/40-25-10/10 |  | НАЛИЧНИК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ |  | м |  | 45.706 |  | 2.36 | 107.87 | 14.14% | 15.25 |
|  | 2/20-40-35 |  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОСНОВНАЯ L=3700 ММ |  | М |  | 18.99 |  | 1.19167 | 22.63 | 14.14% | 3.20 |
|  | 2/20-40-35 |  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=1200 ММ |  | М |  | 38.19 |  | 2.82 | 107.69 | 14.14% | 15.23 |
|  | 2/20-40-35 |  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ L=600 ММ |  | М |  | 18.99 |  | 3.83333 | 72.80 | 14.14% | 10.29 |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ |  | кг |  | 0.07 |  | 6.70 | 0.47 | 14.14% | 0.07 |
|  | 1/10-230-50-15/27 |  | ОЛИФА ОКСОЛЬ |  | т |  | 0.000036 |  | 5 083.34 | 0.18 | 14.14% | 0.03 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | ОЛИФА ОКСОЛЬ |  | кг |  | 0.104 |  | 6.83 | 0.71 | 14.14% | 0.10 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | ОЛИФА ОКСОЛЬ |  | кг |  | 0.036 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 6/40-80-20-7/3 |  | ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ |  | 10 шт. |  | 1.3776 |  | 0.56 | 0.77 | 7.01% | 0.05 |
|  | 1/10-230-95/55 |  | ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АР600А6 600Х600 ММ |  | шт. |  | 66 |  | 11.06 | 729.96 | 14.14% | 103.22 |
|  | 1/55-50-30/20 |  | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ |  | кг |  | 0.006 |  | 25.83 | 0.15 | 14.14% | 0.02 |
|  | 1/10-135-30/70 |  | ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ |  | л |  | 3.148584 |  | 14.54 | 45.78 | 14.14% | 6.47 |
|  | 5/20-30-2/1 |  | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 |  | шт. |  | 1 |  | 6.39 | 6.39 | 5.73% | 0.37 |
|  | 3/4-50-10-10/999361 |  | ПИССУАРЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) |  | компл. |  | 1 |  | 442.33333 | 442.33 | 7.97% | 35.25 |
|  | 1/10-235-5/57 |  | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ) |  | кг |  | 0.1 |  | 4.67 | 0.47 | 14.14% | 0.07 |
|  | 1/10-230-65-20-20/26 |  | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН |  | м.2 |  | 110.2088 |  | 44.29 | 4881.15 | 14.14% | 690.19 |
|  | 2/20-40-35 |  | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  | ШТ. |  | 7 |  | 1.48 | 10.36 | 14.14% | 1.46 |
|  | 1/10-230-55-20/15 |  | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  | шт. |  | 8 |  | 0.33 | 2.64 | 14.14% | 0.37 |
|  | 5/20-30-3/40 |  | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ |  | 100 шт. |  | 0.02 |  | 312.00 | 6.24 | 5.73% | 0.36 |
|  | 3/2-100-999/360 |  | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |  | шт. |  | 1 |  | 89.98 | 89.98 | 7.97% | 7.17 |
|  | 1/10-250-20-65/35 |  | ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |  | шт. |  | 5 |  | 30.60 | 153.00 | 14.14% | 21.63 |
|  | 1/10-260-210-1/29 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ |  | т |  | 0.00015 |  | 4 963.65 | 0.74 | 6.07% | 0.04 |
|  | 1/10-260-30-18/7 |  | ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 10Х100 ММ |  | т |  | 0.009 |  | 2 422.52 | 21.81 | 6.07% | 1.32 |
|  | 1/10-230-55-20/65 |  | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ CW (ПС) 75 Х 50, 0,6 ММ |  | м |  | 6.03 |  | 4.18 | 25.21 | 14.14% | 3.56 |
|  | 1/10-230-55-20/120 |  | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,6 ММ |  | м |  | 2.68 |  | 1.72 | 4.61 | 14.14% | 0.65 |
|  | 1/10-230-57-10/35 |  | ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕСУЩИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА |  | м |  | 35.58 |  | 1.79 | 63.68 | 14.14% | 9.00 |
|  | 3/4-110-10/10 |  | ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА |  | шт. |  | 2 |  | 36.96 | 73.92 | 7.97% | 5.89 |
|  | 5/30-30-4-1-5/3 |  | РАМКА НА 1 ПОСТ ДЕКОРАТИВНАЯ |  | шт. |  | 3 |  | 1.23 | 3.69 | 5.73% | 0.21 |
|  | 5/30-30-4-1-5/3 |  | РАМКА НА 2 ПОСТА ДЕКОРАТИВНАЯ |  | шт. |  | 2 |  | 1.23 | 2.46 | 5.73% | 0.14 |
|  | 1/10-230-50-15/39 |  | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 |  | кг |  | 0.03 |  | 7.40 | 0.22 | 14.14% | 0.03 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 |  | т |  | 2.76665 |  | 221.63 | 613.17 | 14.14% | 86.70 |
|  | 1/10-230-60-35/47 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 |  | т |  | 0.5299 |  | 322.52 | 170.90 | 14.14% | 24.17 |
|  | 1/10-230-60-35/47 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 |  | т |  | 0.1102 |  | 322.52 | 35.54 | 14.14% | 5.03 |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/20 |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 150 |  | м3 |  | 0.5304 |  | 171.14 | 90.78 | 16.09% | 14.60 |
|  | 5/30-30-4-1-2-2/38 |  | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ |  | шт. |  | 4 |  | 4.41 | 17.64 | 5.73% | 1.01 |
|  | 1/10-240-55-20/63 |  | САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ И СВЕРЛОМ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,2 Х 51 ММ |  | 100 шт. |  | 0.0808 |  | 3.59 | 0.29 | 14.14% | 0.04 |
|  | 1/10-240-55-20/201 |  | САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12 ММ |  | 1000 шт. |  | 0.05 |  | 6.40 | 0.32 | 14.14% | 0.05 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ |  | шт. |  | 0.22612 |  | 4.77 | 1.08 | 14.14% | 0.16 |
|  | 1/10-170-10/130 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ |  | шт. |  | 0.0615 |  | 3.28 | 0.20 | 14.14% | 0.03 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ |  | шт. |  | 0.108465 |  | 3.23 | 0.35 | 14.14% | 0.05 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ |  | шт. |  | 0.78774 |  | 2.47 | 1.94 | 14.14% | 0.28 |
|  | 1/10-170-10/45 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ |  | шт. |  | 0.25795 |  | 2.45 | 0.63 | 14.14% | 0.09 |
|  | 1/10-170-10/53 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ |  | шт. |  | 0.030485 |  | 0.32 | 0.01 | 14.14% |  |
|  | 5/30-30-4-3-1-2-3/10 |  | СВЕТИЛЬНИК 600 Х 600 ММ, ВСТРАИВАЕМЫЙ, ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  | шт. |  | 9 |  | 114.00 | 1026.00 | 5.73% | 58.79 |
|  | 3/4-140-30/20 |  | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ-В-ШТ С ДУШЕВОЙ СТОЙКОЙ, НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ |  | компл. |  | 3 |  | 144.19 | 432.57 | 7.97% | 34.48 |
|  | 3/4-140-999/361 |  | СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) |  | шт. |  | 1 |  | 63.74 | 63.74 | 7.97% | 5.08 |
|  | 5/20-30-1-4/10 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 |  | 100 шт. |  | 0.32 |  | 5.20 | 1.67 | 5.73% | 0.10 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) |  | м.2 |  | 4.8126 |  | 1.21 | 5.83 | 14.14% | 0.83 |
|  | 8/2/1 |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР |  | т |  | 0.021536 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ |  | кг |  | 0.14 |  | 12.50 | 1.75 | 14.14% | 0.26 |
|  | 1/10-230-60-5/70 |  | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 |  | т |  | 0.1891 |  | 1 490.00 | 281.76 | 14.14% | 39.84 |
|  | 1/10-230-60-5/70 |  | СУХАЯ СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ ILMAX AQUA-STOP 4600 |  | т |  | 0.0853 |  | 1 490.00 | 127.09 | 14.14% | 17.97 |
|  | 3/4-120-10/10 |  | ТРАПЫ Д. 50 ММ С ОТВОДОМ |  | компл. |  | 1 |  | 68.19 | 68.19 | 7.97% | 5.43 |
|  | 6/40-80-20-2/1 |  | ТРОЙНИК PPRC 20ММ |  | 10 шт. |  | 0.670204 |  | 2.00 | 1.34 | 7.01% | 0.09 |
|  | 6/10-20-50-30/10 |  | ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 45 И 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 50Х50 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ |  | шт. |  | 2 |  | 32.57 | 65.14 | 7.01% | 4.57 |
|  | 6/10-20-50-30/30 |  | ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 45 И 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 100Х100 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ |  | шт. |  | 2 |  | 80.02 | 160.04 | 7.01% | 11.22 |
|  | 6/20-20-20/10 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ |  | м |  | 0.03444 |  | 2.65 | 0.09 | 7.01% | 0.01 |
|  | 6/20-30-20/11 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ |  | м |  | 1.6 |  | 5.49 | 8.78 | 7.01% | 0.62 |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ |  | кг |  | 0.0168 |  | 8.50 | 0.16 | 5.73% |  |
|  | 3/7-10-40-10/10 |  | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ |  | м |  | 2.5 |  | 7.88333 | 19.71 | 7.97% | 1.57 |
|  | 3/7-10-40-10 |  | ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  | М |  | 4 |  | 22.07 | 88.28 | 14.14% | 12.48 |
|  | 6/40-25-1/4 |  | ТРУБЫ PP-R PN20 20ММ |  | м |  | 16.564 |  | 1.30 | 21.53 | 7.01% | 1.51 |
|  | 1/10-230-50-15/95 |  | УАЙТ-СПИРИТ |  | т |  | 0.000036 |  | 4 610.51 | 0.17 | 14.14% | 0.02 |
|  | 6/40-80-20-1/7 |  | УГОЛЬНИК 45 PPR 20ММ |  | 10 шт. |  | 1.0004 |  | 1.50 | 1.50 | 7.01% | 0.11 |
|  | 6/40-80-20-1/1 |  | УГОЛЬНИК 90 ГРАДУСОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА |  | 10 шт. |  | 2.542 |  | 1.30 | 3.30 | 7.01% | 0.23 |
|  | 6/40-80-20-1/13 |  | УГОЛЬНИК PPR С ПЕРЕХ НА ВНУТР РЕЗЬБУ 20*1/2 |  | шт. |  | 5.857916 |  | 1.43 | 8.38 | 7.01% | 0.59 |
|  | 3/4-80-10-10/30 |  | УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА |  | компл. |  | 2 |  | 97.90 | 195.80 | 7.97% | 15.61 |
|  | 3/4-90-10-999/360 |  | УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) |  | компл. |  | 3 |  | 134.21 | 402.63 | 7.97% | 32.09 |
|  | 5/20-30-3/52 |  | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ 2,5Х100 ММ С ДЮБЕЛЕМ |  | 100 шт. |  | 0.65 |  | 10.47 | 6.80 | 5.73% | 0.40 |
|  | 3/10-10-20-30/60 |  | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 |  | шт. |  | 2.5 |  | 1.71 | 4.28 | 7.97% | 0.34 |
|  | 3/10-10-20-30/90 |  | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-100 |  | шт. |  | 2.68 |  | 3.88 | 10.40 | 7.97% | 0.83 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ |  | м2 |  | 0.073843 |  | 4.96 | 0.36 | 14.14% | 0.05 |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ |  | кг |  | 0.664975 |  | 1.05833 | 0.70 | 14.14% | 0.10 |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ |  | т |  | 0.00004 |  | 4 540.00 | 0.18 | 14.14% | 0.03 |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х40 ММ |  | т |  | 0.00021 |  |  |  | 14.14% |  |
|  | 1/10-240-55-20/60 |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х19 ММ |  | 1000 шт. |  | 0.239285 |  | 13.06667 | 3.13 | 14.14% | 0.44 |
|  | 1/10-240-55-20/20 |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ |  | 1000 шт. |  | 0.0603 |  | 8.92 | 0.54 | 14.14% | 0.08 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ |  | т |  | 0.001526 |  | 4 200.00 | 6.40 | 14.14% | 0.90 |
|  | 5/30-30-4-999/121 |  | ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК |  | шт. |  | 2 |  | 187.50 | 375.00 | 5.73% | 21.49 |
|  | 1/10-230-45-10/165 |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ |  | кг |  | 0.04 |  | 8.11 | 0.32 | 14.14% | 0.05 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17177 |  | 2050 |
| Материалы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-15/107 |  | ГЕРМЕТИК СИЛИК УНИВ 300 МЛ |  | шт. |  | 0.51 |  | 6.6469 | 3.39 | 14.14% | 0.48 |
| ИТОГО Материалы заказчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17181 |  | 2050 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М040502 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) |  | МАШ.-Ч | 6.048 |  | 4.51 |  | 27.28 |  |  |
|  | М040504 |  | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ |  | МАШ.-Ч | 0.864 |  | 0.40 |  | 0.35 |  |  |
|  | М050101 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М!3/МИН |  | МАШ.-Ч | 0.548674 |  | 35.09 |  | 19.24 | 16.96 | 9.30 |
|  | М050401 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН |  | МАШ.-Ч | 0.11137 |  | 2.03 |  | 0.22 |  |  |
|  | М050401 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М!3/МИН |  | МАШ.-Ч | 0.049507 |  | 2.03 |  | 0.10 |  |  |
|  | М134041 |  | ШУРУПОВЕРТ |  | МАШ.-Ч | 5.567426 |  | 0.95 |  | 5.29 |  |  |
|  | М255048 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.-Ч | 1.215648 |  | 0.87 |  | 1.06 |  |  |
|  | М330301 |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.-Ч | 0.72912 |  | 0.90 |  | 0.65 |  |  |
|  | М330302 |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ |  | МАШ.-Ч | 0.30552 |  | 1.03 |  | 0.31 |  |  |
|  | М330805 |  | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) |  | МАШ.-Ч | 0.548674 |  | 0.54 |  | 0.30 |  |  |
|  | М331305 |  | ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  | МАШ.-Ч | 0.753768 |  | 3.26 |  | 2.46 |  |  |
|  | М331450 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ |  | МАШ.-Ч | 0.00529 |  | 7.06 |  | 0.04 |  |  |
|  | М331451 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.-Ч | 4.277844 |  | 0.87 |  | 3.70 |  |  |
|  | М331615 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.-Ч | 8.200922 |  | 0.33 |  | 2.71 |  |  |
|  | М331617 |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  | МАШ.-Ч | 2.95243 |  | 21.39 |  | 63.12 | 14.58 | 43.04 |
|  | М331617 |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  | МАШ.-Ч | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  | М350451 |  | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  | МАШ.-Ч | 0.096 |  | 0.40 |  | 0.04 |  |  |
|  | М351307 |  | НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |  | МАШ.-Ч | 12.973056 |  | 0.73 |  | 9.47 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  | 52 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  | 52 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 915,14 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 3,49 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 918,63 |
|  | Заработная плата | 1 | 15 138,50 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 136,34 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 52,34 |
|  | Mатериалы |  | 17 180,79 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 17 177,40 |
|  | . материалы заказчика |  | 3,39 |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 2 050,22 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 2 049,74 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  | 0,48 |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 34 505,85 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 12 295,15 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 7 566,23 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 54 367,23 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 5 164,89 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 5 164,89 |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 59 532,12 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 59 528,25 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 59 532,12 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 59 532,12 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 59 532,12 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  | -3,87 |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 59 528,25 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 11 905,65 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 71 433,90 |
| 20 | Сумма прописью Семьдесят одна тысяча четыреста тридцать три руб. 90 коп. |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |