УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

# Заявка на закупку

# Артроскопическая стойка

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Артроскопическая стойка |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 538149,59 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №1:

1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект):

| № п/п | Наименование |  | Показатели (характеристики) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Медицинский цветной монитор |  |  | 1 шт. |
| 1.2 | Видеокамера с блоком управления и головкой |  |  | 1 шт. |
| 1.3 | Источник света светодиодный (LED) |  |  | 1 шт. |
| 1.4 | Кабель волоконно-оптический |  |  | 4 шт. |
| 1.5 | Артропомпа |  |  | 1 шт. |
| 1.6 | Набор трубок для ирригации и аспирации |  |  | 100 шт. |
| 1.7 | Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера |  |  | 1 шт. |
| 1.8 | Набор фрез для шейвера | 1. Фреза полноразмерная диаметром не более 4,5(± 1мм) - 4 шт. 2. Фреза полноразмерная диаметром не более 5,5 (± 1мм) мм - 4 шт. 3. Фреза агрессивная диаметром не более 4,5 (± 1мм) мм - 4 шт. 4. Фреза менисковая диаметром не более 4,5(± 1мм) мм - 4 шт. |  | 1 набор |
| 1.9 | Стойка для видеооборудования |  |  | 1 шт. |
| 1.10 | Артроскопическая оптика 30 градусов |  |  | 4 шт. |
| 1.11 | Артроскопическая оптика 70 градусов |  |  | 2 шт. |
| 1.12 | Артроскопическая оптика для мелких суставов |  |  | 1 шт. |
| 1.13 | Артроскопический тубус |  |  | 3 шт. |
| 1.14 | Артроскопический тубус для мелких суставов |  |  | 1 шт. |
| 1.15 | Набор ручного артроскопического инструмента |  | 1 Кусачки прямые «утиный клюв» - 4 шт. 2 Кусачки прямые «ложкообразные» - 4 шт. 3 Кусачки загнутые вверх типа «утиный клюв» - 4 шт. 4 Кусачки загнутые вверх баскетные - 4 шт. 5 Кусачки изогнутые влево типа «утиный клюв» - 4 шт. 6 Кусачки изогнутые вправо типа «утиный клюв»- 4 шт. 7 Кусачки изогнутые влево 45 градусов типа «утиный клюв» - 4 шт. 8 Кусачки изогнутые вправо 45 градусов типа «утиный клюв» - 2 шт. 9 Кусачки прямые обратные– 2шт. 10 Ретрактор мениска - 2 шт. 11 Ретрактор свободных тел - 1 шт. 12 Зонд-крючок - 3 шт. 13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов - 4 шт. 14 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов - 4 шт. 15 Артроскопический резак для срезания нитей - 2шт. 16 Толкатель узлов для нитей - 2шт. 17 Рашпиль артроскопическийгленоидальный по 2 шт. | 1 набор |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Медицинский цветной монитор | 2.1.1 Жидкокристаллический плоский монитор. 2.1.2 Диагональ не менее 32". 2.1.3 Разрешение не менее 4К. 2.1.4 Яркость: не менее 950 кд/м2. 2.1.5. Контраст: не менее 1000:1. 2.1.6 Угол зрения не менее 177 градусов по горизонтали и вертикали. 2.1.7 Сетевое напряжение: 100-240 V, 50/60 Гц. 2.1.8 Фиксация к стойке. 2.1.9 Сертифицирован как медицинский. |
| 2.2 | Видеокамера с блоком управления и головкой | 2.2.1 Цифровое и оптическое 2х-2,5 увеличение ZOOM 2.2.2 Автоматический баланс белого цвета. 2.2.3 Функция фиксированного изображения, стоп-кадр. 2.2.4 4K Ultra HD с разрешением не ниже 3840х2160 2.2.5 Встроенный парфокальный Zoom-объектив. 2.2.6 Разрешение не менее 4 К 2.2.7 Противобликовый эффект. 2.2.8 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.3 | Источник света светодиодный (LED) | 2.3.1 Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц. 2.3.2 Автоматическая регулировка уровня освещенности. 2.3.3 Дисплей с информацией уровня освещенности. |
| 2.4 | Кабель волоконно-оптический | 2.4.1 Стекловолоконный. 2.4.2 Длина: не менее 2 метров. 2.4.3 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.5 | Артропомпа | 2.5.1 Совмещение функции артроскопической помпы и отсоса. 2.5.2 Автоматический механизм распределения потоков жидкости. 2.5.3 Поддержание постоянства баланса между входящим и выходящим потоками жидкости для получения статического внутрисуставного изображения. 2.5.4 Возможность подключения к шейверной системе. 2.5.5 Отображение основных параметров на дисплее. 2.5.6 Автоматическое поддержание давления жидкости в рабочей полости в диапазоне от 20 до 150 и шире мм.рт. ст. 2.5.7 Ножной переключатель. |
| 2.6 | Набор трубок для ирригации и аспирации | 2.6.1 Должен включать все необходимые трубки для соединения емкостей с раствором, аппарата и инструментов. |
| 2.7 | Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера | 2.7.1 Диапазон регулировки 500-6000 и шире об/мин. 2.7.2 Осцилляция, диапазон регулировки в пределах 500-3000 и шире об/мин. 2.7.3 Активация через клавиши рукоятки, педаль 2.7.4 Возможность подключения ножной педали. 2.7.5 Управление - на выбор - посредством кнопок на рукоятке или ножной педали. 2.7.6 Диапазон вращения фрезы 500-6000 и шире об/мин. 2.7.7 Самофиксирующийся запорный механизм для шейверных лезвий. 2.7.8 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.8 | Набор фрез для шейвера | 2.8.1 Фреза полноразмерная диаметром не более 4,5(± 1мм) мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм). 2.8.2 Фреза полноразмерная диаметром не более 5.5 (± 1мм) мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм). 2.8.3 Фреза агрессивная диаметром не более 4,5 (± 1мм) мм рабочая длина не менее 130 мм (±5мм). 2.8.4 Фреза менисковая диаметром не более 4,5(± 1мм) мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм). |
| 2.9 | Стойка для видеооборудования | 2.9.1 Передвижная с фиксирующим тормозом, антистатические колеса. 2.9.2 Количество полок, для установки оборудования 6 штук 2.9.3 Интегрированный кабельный канал. 2.9.4Держатель плоского монитора, трубок, кабеля видеоголовки и головки видеокамеры 2.9.5 Ящик распределительный со встроенным многорозеточным сетевым соединителем, количество розеток для подключения аппаратов не менее 10 шт. |
| 2.10 | Артроскопическая оптика | 2.10.1 Направление взгляда 30 градусов. 2.10.2 Диаметр 4 мм. 2.10.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения. 2.10.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям. 2.10.5 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.11 | Артроскопическая оптика | 2.11.1 Направление взгляда 70 градусов. 2.11.2 Диаметр 4 мм. 2.11.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения 2.11.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям. 2.11.5 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.12 | Артроскопическая оптика для мелких суставов | 2.12.1 Направление взгляда 0 градусов, 30 градусов,70 градусов. 2.12.2 Диаметр 2,7 мм, длина не более 11 см 2.12.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения 2.12.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям. 2.12.5 Стерилизация автоклавированием. |
| 2.13 | Артроскопический тубус | 2.13.1 для использования с поставляемой оптикой. 2.13.2 Для использования с оптикой 30, 70°. 2.13.3 2 вращающихся крана для аспирации и ирригации. 2.13.4 Оптюратор для тубуса артроскопа: тупой или острый. |
| 2.14 | Артроскопический тубус для мелких суставов | 2.14.1 для использования с поставляемой оптикой. 2.14.2 Диаметр до 4 мм 2.14.3 1 или 2 вращающихся крана. 2.14.4 Тупой или острый. |
| 2.15 | Набор ручного артроскопического инструмента | 2.15.1 Кусачки прямые, ширина скуса в пределах от 3 до 3,5 мм. 2.15.2 Кусачки прямые, ширина скуса в пределах от 1,5 до 3,0 мм. 2.15.3 Кусачки загнутые вверх, ширина скуса 3-3,5 мм. 2.15.4 Кусачки загнутые вверх баскетные, ширина скуса 1,5-3 мм. 2.15.5 Кусачки изогнутые влево, ширина скуса 3-3,5 мм. 2.15.6 Кусачки изогнутые вправо, ширина скуса 3-3,5 мм. 2.15.7 Кусачки изогнутые влево 45-90 градусов, длина в пределах 130-230 мм. 2.15.8 Кусачки изогнутые вправо 45 - 90 градусов, длина в пределах 130-230 мм. 2.15.9 Кусачки прямые /обратные или левые/правые, диаметр 3,5 мм-4 мм, ширина скуса 2,3-3,5 мм. 2.15.10 Ретрактор мениска прямой. 2.15.11 ректрактор свободных тел прямой зубчатый 2.15.12 Зонд-крючок. 2.15.13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и каленного суставов: бранши загнуты, рабочая длина не менее 125 мм (±2). |
| 3 | Дополнительные требования | Возможность стерилизации всех рабочих элементов комплекса автоклавированием. |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко