#### ППриложение 1

Описание и технические характеристики оборудования

комплект оборудования для насосной станции технического водоснабжения для комплектации объекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерная. 1. Внесение изменений». 2 очередь строительства по лоту №3

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки.

Участник предоставляет полное описание с технической частью, чертежи, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника;

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) и иметь паспорт завода-изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, документы, подтверждающими страну происхождения товара (подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Оборудование Комплект оборудования для насосной станции технического водоснабжения (шифр объекта 22.035.)

Лот №3 – Кран подвесной электрический однобалочный – 1 комплект (20.140 (1))

1. Требования к крану мостовому в комплекте с талью:

1.1. Грузоподъемность – не менее 1,0 т;

1.2. Высота подъема – не менее 9,0 м;

1.3. Пролет крана – 6,0 м, длина консолей – 0,3 м;

1.4. Суммарная мощность электродвигателей не более 4 кВт;

1.5. Исполнение по ГОСТ – У4, общепромышленное;

1.6. Категория размещения по ГОСТ 15150 – 2;

1.7. Наличие тормоза на передвижение;

1.8. Провод питания троллейный (закрытые);

1.9. Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494 – не хуже IP 54;

1.10. Управление краном с пола, с подвесного пульта и по радиоуправлению;

1.11. Изготовление тали (кошек) по ГОСТ 28408-89. Грузовые, тяговые цепи – оцинкованные.

2. Требования к поставщику, сопроводительной документации:

2.1. Руководство по эксплуатации на грузоподъемные краны, в том числе изготовленные за пределами территории Республики Беларусь, должны соответствовать требованиям статей 4, 5, приложения 1 ТР ТС 010/2011 и Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018г. № 66;

2.2. Паспорт грузоподъемного крана, электрической тали, которые входят в состав механизмов грузоподъемных кранов, должны быть составлены по формам согласно:

– приложению 5 (для талей) Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов;

– приложению 3 (для крана мостового).

2.3. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, год выпуска не старше 2026 года.

2.4. Гарантия - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 30 месяцев с даты поставки.

2.5. Осуществление шефмонтажных работ при:

– выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования;

– выполнении пусконаладочных работ.

2.5.1. Поставщик обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников для осуществления шефмонтажных работ в срок не позднее 5 календарных дней после направления уведомления заказчика. Шефмонтажные работы считаются сданными после проведения всех видов монтажных работ, испытаний оборудования и отработкой технологии.

2.5.2. Перед заказом грузоподъемного оборудования выполнить контрольные замеры подкрановых путей, в т.ч. параметры рельса подкранового пути, размер пролета, консолей.