Примерный укрупненный перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диметром 20-63 мм | 100 м | 1.09 |
| 2. | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций | 100 шт | 0.14 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб,при сборке узлов в построечных условиях диаметром 20-40 мм. | 100 м | 1,21 |
| 4. | Разборка пластиковых защитных отделочных элементов на наружных углах откосов оконных внутренних | 100 м | 0,748 |
| 5. | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0168 |
| 6. | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0168 |
| 7. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
| 8. | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0147 |
| 9. | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на наружных углах откосов оконных внутренних | 100 м | 0,748 |
| 10. | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 м | 0,05 |
| 11. | Демонтаж кабель-каналов пвх сечением до 40х20 | 100 м | 2,32 |
| 12. | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100 м2 | 3,61 |
| 13. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-63 мм. | 100 м | 109 |
| 14. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20-40 мм. | 100 м | 121 |
| 15. | Установка радиаторов отопления стальных | шт | 14 |
| 16. | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 | 0,0035 |
| 17. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20-40 ммю | врезка | 14 |
| 18. | Разборка деревянных плинтусов | 100 м | 1.04 |
| 19. | Разборка покрытий полов из линодиума | 100 м2 | 1.445 |
| 20. | Разборка дощатых полов | 100 м2 | 1.445 |
| 21. | Защита стекол и дверных блоков при окраске стен | 100 м2 | 0,52 |
| 22. | Демонтаж кабель-каналов пвх, сечение до 40 х 20 мм | 100 м | 2.32 |
| 23. | Демонтаж кабеля | 100 м | 2.32 |
| 24. | Монтаж кабель-каналов пвх сечением 20х20 | 100 м. | 1,16 |
| 25. | Демонтаж выключателей наружной установки | 100 шт. | 0,07 |
| 26. | Демонтаж розеток наружной установки | 100 шт. | 0.32 |
| 27. | Смена одно и двух клавишных выключателей и розеток | 100 шт. | 0,39 |
| 28. | Розетки штепсельные 3-местные с заземляющим контактом РА-16-265 | 100 шт. | 0,06 |
| 29. | Кабель трехжильный ВВГ 3х1,5-0,66с в кабель-лотках | 100 м | 2.288 |
| 30. | Выключатель установочный двухклавишный для открытой установки 10А/230В/ТР20 | 100 шт. | 0,07 |
| 31. | Розетка штепсельная 2-х местная с заземляющим контактом РА16-261 | 100 шт. | 0,11 |
| 32. | Розетка штепсельная 4-х местная с заземляющим контактом для открытой установки | 100 шт. | 0,17 |
| 33. | Демонтаж светильников люминисцентных | 100 шт. | 0,32 |
| 34. | Кабель трехжильный сечением жилы 1,5 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 м | 2.288 |
| 35. | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "Армстронг", без дополнительного крепления | 100 шт. | 0,32 |
| 36. | Устройство сборных оснований полов из фанеры в два слоя | 100 м2 | 2,89 |
| 37. | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 м2 | 1,445 |
| 38. | Устройство покрытий из релина | 100 м2 | 1,315 |
| 39. | Устройство плинтусов из гомогенного покрытия | 100 м | 0.93 |
| 40. | Шпатлевание по штукатурке внутренних стен за два раза | 100 м2 | 3,61 |
| 41. | Устройство покрытия пола из ламината | 100 м2 | 0,13 |
| 42. | Акриловая окраска стен внутри помещений по обоям | 100 м2 | 3,61 |
| 43. | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 м2 | 1,315 |
| 44. | Расширение проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,027 |
| 45. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 5.89 |
| 46. | Перевозка и захоронение отходов | м3 | 5.89 |

Составил:                                                                        инженер УЦХО Панин А.С.