ГродМТ 493/26-ПЭА                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты для автоматического анализатора гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для определения АЧТВ | тест | 53 500 |
| 1.2. | Реагент для определения ПВ | тест | 53 500 |
| 1.3. | Набор для определения фибриногена по методу Клаусса | тест | 52 500 |
| 1.4. | Реагент для определения тромбинового времени | тест | 5 000 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Набор для определения АЧТВ | # 1.Набор реагентов для определения АЧТВ на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА с низкой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и умеренной чувствительностью к гепарину. # 2. Набор включает раствор хлорида кальция. # 3. Реагент для определения АЧТВ должен быть жидкий и готовый к применению. # 4.Поверхностный активатор – эллаговая кислота. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 2.2. | Реагент для определения ПВ | # 1.Реагент для определения ПВ, МНО, % на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2.МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,1 для коагулометров производства Sysmex, Corp., Япония серии CA. # 3.Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед/мл. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 2.3. | Набор для определения фибриногена по методу Клаусса | # 1.Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2. Реагент должен включать в себя лиофилизированный бычий тромбин с активностью не менее 100 МЕ/мл. # 3. Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 дней. # 4.Разбавляющий буфер для фибриногена по Клауссу на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 5. Буфер в жидком, готовом к применению растворе. # 6.Стабильность буфера после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 2.4. | Реагент для определения тромбинового времени | 1.Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 2.Форма выпуска реагента – лиофилизированный бычий тромбин с активностью не более 3,0 МЕ/мл, растворитель – готовый буфер, входящий в состав набора. # 3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |

2.6. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторе CA-660 Sysmex, Corp., Япония).

2.7. Поставщик должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных реагентов.