УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Т.И. Никифорова

«___»_____________202__г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Аппарат электрохирургический высокочастотный

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

ЛОТ № 1 – «Аппарат электрохирургический высокочастотный» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВЧ электрохирургический блок | 1 |
| 2. | Педаль двухклавишная | 1 |
| 3. | Нейтральный электрод из токопроводящего материала, с площадью не менее 400 см2 | 1 |
| 4. | Держатель нейтрального электрода. Длина кабеля не менее 3 м | 1 |
| 5. | Кабель для подключения монополярных инструментов (для гибких эндоскопов) длиной не менее 3м | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2. 1 | Для резания, удаления и коагуляции тканей и сосудов при выполнении эндоскопических медицинских вмешательств гибкими эндоскопами | наличие |
| 2.2 | Номинальная выходная мощность аппарата в режиме резания | не менее 350 Вт |
| 2. 3 | Не менее восьми режимов (монополярный, биполярный) | наличие |
| 2. 4 | Индивидуальная установка выходной мощности для каждого режима и сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | наличие |
| 2. 5 | Способы активации монополярного рабочего выхода | с помощью двухклавишной монополярной педали, держателя монополярных электродов с кнопками управления |
| 2. 6 | На панели управления названия режимов рядом с каждой кнопкой включения режима | наличие |
| 2. 7 | Световая и звуковая сигнализация: - при активации режима резание; - при активации режима коагуляции; - при нарушении в электрической цепи нейтрального электрода. | наличие |
| 2. 8 | Автоматическое ограничение времени однократной непрерывной активации режимов резания и коагуляции | наличие |
| 2. 9 | Частота работы | более 300 кГц |
| 2. 10 | Класс аппарата по защите от поражения электрическим током | не хуже класс II тип СF |
| 2.11 | На аппарате или в инструкции к аппарату рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акперова О.Г. | Врач-эндоскопист диагностического отделения | __________ |
| 2. | Поддубский А.А. | Врач-эндоскопист диагностического отделения | __________ |
| 3. | Лычковская И.А. | Медицинская сестра по функциональной диагностики (старшая) диагностического отделения |  |