Приложение 3

Моделируемые неисправности оборудования вагонов 81-765.7/766.7

- снятие высокого напряжения с контактной сети 825В;

- сбой контроллера машиниста (КМ);

- неисправность ПСН;

- перегорание главного предохранителя;

- сигнальное показание АЛС «0» или «ОЧ»;

- максимально допустимые показания скорости;

- отсутствие контроля дверей;

- неисправности дверей;

- неисправность системы АСОТП, срабатывание системы на пожар;

- неисправность БУИК;

- отключение быстродействующего выключателя;

- срабатывание защиты инвертора;

- неисправности компрессора (МК);

- неисправность блока управления стояночным тормозом (БУСТ);

- отсутствие связи с БУВ;

- вагон не ориентирован;

- неисправность ПБ (в отключенном и включенном положении);

- неисправность системы «СКИФ-7.М»;

- не отжатие башмаков токоприемника (токоприемников) на вагоне;

- неисправность БУД;

- разблокирование выключателя аварийного открытия дверей (АОД);

- обрыв приемной катушки системы АРС;

- отсутствие контроля дверей;

- поезд не в зоне ОПВ;

- неисправность (залипание) кнопки «закрытие дверей» во включенном положении;

- утечка воздуха из тормозной магистрали;

- утечка воздуха из напорной магистрали;

- срабатывание срывного клапана;

- неисправность пакетных переключателей и автоматических выключателей на ПМВ;

- неисправность аварийного блокиратора сигнализатора давления (АБСД);

- неисправность пневматического подвешивания вагона;

- неисправность многофункционального дисплея управления (МФДУ);

- разрыв петли безопасности;

- отсутствие питания на вентиле тормоза безопасности (ВТБ);

- неисправность блока управления тяговым приводом (БУТП);

- не открытие дверей автоматических станционных (ДАС);

- не закрытие дверей автоматических станционных (ДАС);

- осаживание поезда;

- отключение пневматического тормоза на вагоне.

| № | Тип | Текст сообщения | Помощь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | Нет связи с ПЦУ на %d вагоне | Нет связи с ПЦУ на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в хвостовой кабине. 2.Управление из кабины #ХХХ (хвостовой вагон) возможно только в режиме "Резервное управление". |
|  | А | Нет связи с %d вагоном по CAN | Нет связи с вагоном %d заводской № %d. Вагон переведён в режим "ВЫБЕГ" 1. Переключить автомат БУВ 23F11 в салоне неисправного вагона. 2. Перейти на резервное управление. 3. Продолжить движение до конечной станции. 4. Заказать размен. |
|  | А | Нет связи с БАРС по 1 каналу на %d вагоне | Отсутствует связь с БАРС по 1 каналу на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапить систему безопасности АРС с переключением реверсора. 2. Перейти на работу только по 2 каналу. 3. Продолжать движение. |
|  | А | Нет связи с БАРС по 2 каналу на %d вагоне | Отсутствует связь с БАРС по 2 каналу на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапить систему безопасности АРС с переключением реверсора. 2. Перейти на работу только по 1 каналу. 3. Продолжать движение. |
|  | А | Нет связи с АВ на %d вагоне | Отсутствует связь с системой автоведения на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапить систему автоведения. 2.Перевести систему автоведения в реим АЛС. 3. Выключить систему автоведения. 4. Продолжать движение. |
|  | А | Нет связи с КМ на %d вагоне | Отсутствует связь с КМ на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с БТБУ-М2 на %d вагоне | Отсутствует связь с БТБУ на вагоне %d заводской № %d 1. Убедиться, что реверсор находится в положении "Вперёд" или "Назад". 2. Убедиться, что тормозная магистраль заряжена. 3. В случае допустимых параметров тормозной магистрали Продолжить движение до планового захода в депо. 4. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с УПИ-М2 на %d вагоне | Отсутствует связь с блоком УПИ-М2 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с УДС-1 на %d вагоне | Отсутствует связь с устройством УДС-1 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с УДС-2 на %d вагоне | Отсутствует связь с устройством УДС-2 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с УДС-3 на %d вагоне | Отсутствует связь с устройством УДС-3 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Нет связи с УДС-4 на %d вагоне | Отсутствует связь с устройством УДС-4 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | Б | Нет связи с УДС-5 на %d вагоне | Отсутствует связь с устройством УДС-5 на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить под оборотом автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Продолжить движение до планового захода в депо. |
|  | Б | Нет связи с БД-20 на %d вагоне | Отсутствует связь с блоком БД на вагоне %d заводской № %d 1. Переключить под оборотом автомат БЛОК ДИАГНОСТИКИ 42F1 в кабине. 2. Продолжить движение до планового захода в депо. |
|  | Б | Нет связи с МФДУ АМ-12 на %d вагоне | Отсутствие связи с МФДУ вагона %d заводской номер № %d 1. Переключить под оборотом автомат МОНИТОР 23F4 в хвостовой кабине. 2. Управление из кабины № %d возможно только в режиме "Резервное управление". |
|  | Б | Нет связи с ПСН на %d вагоне | Отсутствие связи с ПСН вагона %d заводской номер № %d 1. Нажать кнопку "Заряд АКБ" на ПМВ. 2. Во меню Преобразователь собственных нужд проверить ток заряда на данном вагоне. 3. Продолжать движение. |
|  | Б | Нет связи с БВВ32М-1 на %d вагоне | Отсутствие связи с БВВ32М-1 вагона %d заводской номер № %d 1 Убедиться что двери закрыты повагонно по МФДУ. 2. Активировать функцию "Движение без КД". 3. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. 4. Движение из хвостовой кабины возможно только в режиме "Резервное управление". |
|  | Б | Нет связи с БВВ32М-2 на %d вагоне | Отсутствие связи с БВВ32М-2 вагона %d заводской номер № %d 1. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. 2. Контролировать состояние тормозов по бортовой сигнализации. 3. Управлять и контролировать состояние токоприёмников на данном вагоне не возможно. |
|  | А | Нет связи с БУД-1 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-1 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-2 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-2 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-3 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-3 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-4 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-4 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-5 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-5 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-6 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-6 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-7 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-7 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | А | Нет связи с БУД-8 на %d вагоне | Отсутствие связи с БУД-8 вагона %d заводской номер № %d 1. Убедиться, что неисправный дверной проём на вагоне #ххх закрыт. 2. Вывести данную дверь из эксплуатации. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 4. Включить "Движение без КД". |
|  | Б | Нет связи с АСОТП на %d вагоне | Отсутствие связи с АСОТП вагона %d заводской номер № %d 1. Перезапустить питание АСОТП (автоматом 90F1 в кабине). 2. Продолжить движение до планового захода в депо. 3. Контролировать состояние пожарной системы по ПУП на ПВУ. |
|  | А | Нет связи с АДУТ-22 на %d вагоне | Отсутствие связи с АДУТ-22 на вагоне %d заводской № %d 1. Убедиться в отсутствии тормозов на данном вагоне по бортовой индикации и по МФДУ. в экране "Тормозное оборудование: дополнительно" 2. Активировать функцию "Движение с неисправным тормозным оборудованием". 3. Проверить скатывание. 4. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. |
|  | А | Невозможно открыть двери. БАРС | Невозможно открыть двери. БАРС 1. Перезапить петлю безопасности с переключением реверсора. 2. Отключить АРС. 3. Отключить систему автоведения. 4. Открыть двери с нужной стороны. 5. Включить АРС и Автоведение. 6. Продолжить движение. |
|  | А | Запрет тяги: Сбой РВ | Запрет движения - сбой РВ 1. Переключить реверсор. 2. Перейти на резервное управление. 3. Сообщить ТЧИ. |
|  | А | Запрет тяги: Сбой КМ | Запрет движения - сбой КМ 1. Переключить КМ - "Экстренный"-"0". 2. Перейти на резервное управление. 3. Сообщить ТЧИ. |
|  | А | Запрет тяги: РВ в 0 | Запрет движения - РВ в положении "0" 1. Выбрать направление движение. 2. При невозможности выбора направления движения - перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: Не закрыты двери на %d вагоне | Запрет движения - не закрыты двери на вагоне %d заводской № %d 1. Переиграть дверьми. 2. Переключить автомат управления дверьми на ВПУ Двери основное управление 80F4. 3. Убедиться в закрытии всех дверей и контроле бортов. 4. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 5. Активировать функцию "Движение без КД". 6. Высадить пассажиров. 7. Уехать в депо. |
|  | А | Запрет тяги: Отсутствует контроль правого борта поезда | Запрет движения - отсутствует контроль правого борта 1. Переиграть дверьми. 2. Убедиться что двери закрыты повагонно с контролем бортов вагонов по МФДУ. 3. Активировать функцию "Движение без КД". 4. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 5. Состояние дверей контролировать по МФДУ. |
|  | А | Запрет тяги: Отсутствует контроль левого борта поезда | Запрет движения - отсутствует контроль левого борта 1. Переиграть дверьми. 2. Убедиться что двери закрыты повагонно с контролем бортов вагонов по МФДУ. 3. Активировать функцию "Движение без КД". 4. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 5. Состояние дверей контролировать по МФДУ. |
|  | А | Запрет тяги: Отсутствует контроль правого борта на %d вагоне | Запрет движения - отсутствует контроль правого борта вагона %d заводской № %d 1. Переиграть дверьми. 2. Убедиться что двери закрыты повагонно с контролем бортов вагонов по МФДУ. 3. Активировать функцию "Движение без КД". 4. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 5. Состояние дверей контролировать по МФДУ. |
|  | А | Запрет тяги: Отсутствует контроль левого борта на %d вагоне | Запрет движения - отсутствует контроль левого борта вагона %d заводской № %d 1. Переиграть дверьми. 2. Убедиться что двери закрыты повагонно с контролем бортов вагонов по МФДУ. 3. Активировать функцию "Движение без КД". 4. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 5. Состояние дверей контролировать по МФДУ. |
|  | А | Запрет тяги: Нет разрешения движения от АВ | Запрет движения - нет разрешения движения от АВ 1. Перезагрузить систему автоведения. 2. Выбрать режим системы автоведения - АЛС. 3. Отключить систему автоведения. 4. Доложить ДЦХ. 5. Продолжить движение до планового захода в депо на ручном управлении. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с МФДУ АМ-12 в головном вагоне | Экран помощи при данной неисправности недоступен, так как на экране блока МФДУ отображается экран "Отказ коммуникации" либо статически зависшая картинка, либо чёрный экран. Управление из кабины #ХХХ (головной вагон) возможно только в режиме "Резервное управление". |
|  | А | Запрет тяги: Нет разрешения движения от БАРС | Запрет движения - нет разрешения движения от БАРС (АРС/АЛС) 1. Перезапитать систему АРС. 2. Отключить систему безопасности (АРС/АЛС). 3. Высадить пассажиров. 4. Следовать в ближайший тупик. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с УДС-1 в головном вагоне | Запрет тяги - отсутствует связь с устройством УДС-1 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с УДС-2 в головном вагоне | Запрет тяги - отсутствует связь с устройством УДС-2 1. Перейти на резервное управление. 2. Сообщить ТЧИ. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с УДС-3 в головном вагоне | Запрет тяги - отсутствует связь с устройством УДС-3 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с УДС-4 в головном вагоне | Запрет тяги - отсутствует связь с устройством УДС-4 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с УПИ-М2 в головном вагоне | Запрет тяги - отсутствует связь с блоком УПИ-М2 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с %d вагоном | Нет связи с вагоном %d заводской № %d. Вагон переведён в режим "ВЫБЕГ" 1. Переключить автомат БУВ 23F11 в салоне неисправного вагона. 2. Перейти на резервное управление. 3. Продолжить движение до конечной станции. 4. Заказать размен. |
|  | А | Запрет тяги: %d вагоне не ориентирован | Отсутствует ориентация вагона %d заводской № %d. Вагон переведён в режим "ВЫБЕГ". 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Запрет тяги: скорость не определена | Запрет тяги - скорость не определена 1. Деактивировать и заново активировать кабину. 2. Перейти на резервное управление. 3. Отключить АРС. 4. Высадить пассажиров. |
|  | А | Запрет тяги: Сработал срывной клапан на %d вагоне | Запрет тяги - сработал срывной клапан на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапитать петлю безопасности. 2. Перекрыть кран К35 в кабине. 3. Активировать функцию движение при срывном клапане (при стоянке на станции контроллер машиниста держать в позиции Тормоз). 4. Перейти на кран машиниста. 5. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | А | Запрет тяги: Нет связи с АДУТ-22 на %d вагоне | Отсутствие связи с АДУТ-22 на вагоне %d заводской № %d 1. Убедиться в отсутствии тормозов на данном вагоне по бортовой индикации и по МФДУ. в экране "Тормозное оборудование: дополнительно" 2. Активировать функцию "Движение с неисправным тормозным оборудованием". 3. Проверить скатывание. 4. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. |
|  | А | Запрет тяги: Наличие давление в ТЦ на %d вагоне | Запрет тяги - наличие давления в ТЦ на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапитать петлю безопасности. 2. Повторно привести состав в движение. 3. Проверить скатывание убедиться в отпуске тормозов по МФДУ. 4. Перейти на кран машиниста. 5. На неисправном вагоне отключить кран К31 из салона. 6. Повторно проверить скатывание. |
|  | А | Запрет тяги: Не нажата ПБ или КБ | Запрет тяги - не нажата ПБ или КБ 1. Нажать ПБ или КБ 2. Перезапитать петлю безопасности. |
|  | А | Запрет тяги: Прижат СТ на %d вагоне | Запрет тяги - прижат стояночный тормоз на вагоне %d заводской № %d 1. Отключить стояночный тормоз. 2. Проверить скатывание При наличии скатывания активировать функцию движение с прижатым СТ и продолжить движение, доложить ТЧИ). При отсутствии скатывания 1. Проверить автомат стояночный тормоз 22F3 в кабине. 2. Проверить скатывание. 3. Отключить кран стояночного тормоза К53 на неисправном вагоне. 4. Активировать функцию движение с прижатым СТ. 5. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | А | Запрет тяги: Переключи КМ через ВЫБЕГ | Запрет тяги - переведи КМ через выбег 1. Перевести КМ через выбег. |
|  | А | Запрет тяги: Перегрев букс на %d вагоне | Перегрев букс на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | А | Сбой КМ | Сбой контроллера машиниста 1. Переключить автомат СУ-1 23F3 и СУ-2 23F5 в кабине. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | А | Сбой РВ | Сбой РВ 1. Переключить реверсор. 1. Перейти на резервное управление. |
|  | А | КМ в положении "Экстренный тормоз" на %d вагоне | КМ в положении "Экстренный тормоз" на вагоне %d заводской № %d 1. Убрать КМ из положения "Экстренный тормоз" в соответствующем вагоне. 2. При сохранении неисправности перейти на кран машиниста. 3. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | А | Нажата кнопка ЭТ на %d вагоне | Нажата кнопка ЭТ на вагоне %d заводской № %d 1. Отжать кнопку в соответствующем вагоне. 2. При сохранении неисправности перейти на кран машиниста. 3. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | Б | Отказ ПТ на %d вагоне | Отказ ПТ на вагоне %d заводской № %d 1. Убедиться в отсутствии тормозов на данном вагоне по бортовой индикации и МФДУ. 2. Активировать функцию "Движение с неисправным тормозным оборудованием". 3. Высадка пассажиров заказать размен. |
|  | Б | Сработал срывной клапан на %d вагоне | Сработал срывной клапан на вагоне %d заводской № %d 1. Перезапитать петлю безопасности. 2. Перекрыть кран К35 в кабине. 3. Активировать функцию движение при срывном клапане (при стоянке на станции контроллер машиниста держать в позиции Тормоз). 4. Перейти на кран машиниста. 5. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | Б | Пожар на %d вагоне | Отказ ПТ на вагоне %d заводской № %d 1. Убедиться в отсутствии возгорания. 2. Доложить ДЦХ. 3. Высадить пассажиров. 4. Снять высокое напряжение. 5. Приступить к ликвидации возгорания. |
|  | Б | Низкое давление в напорной магистрали | Низкое давление в напорной магистрали 1. Проверить работу МК и давление в напорной магистрали по МФДУ. 2. Нажать на кнопку резервного пуска МК. |
|  | А | Обрыв петли безопасности | Обрыв петли безопасности 1. Перезапитать петлю безопасности. 2. Перейти на кран машиниста. 3. Перевести систему автоведения в режим АЛС. 3. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. |
|  | Б | Срыв муфты на %d вагоне | Срыв муфты на вагоне %d заводской № %d. Вагон переведён в режим "ВЫБЕГ". 1. Высадить пассажиров на ближайшей станции. 2. Заказать размен, следовать в депо. |
|  | Б | Не открываются правые двери на %d вагоне | Не открываются правые двери на вагоне %d заводской № %d 1. Повторно открыть двери с длительным удержанием кнопки 2-3 секунды. 2. Открыть двери в режиме резервного управления. 3. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 4. Открыть двери вручную, высадить пассажиров. |
|  | Б | Не открываются левые двери на %d вагоне | Не открываются левые двери на вагоне %d заводской № %d 1. Повторно открыть двери с длительным удержанием кнопки 2-3 секунды. 2. Открыть двери в режиме резервного управления. 3. Продолжить движение до конечной станции произвести размен. 4. Открыть двери вручную, высадить пассажиров. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-1 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-2 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-3 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-4 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-5 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-6 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-7 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Аварийное открытие БУД-8 на %d вагоне | Аварийное открытие двери %d на вагоне %d заводской № %d 1. Доехать до станции. 2. Проследовать на вагон с неисправной дверью и закрыть её. 3. Вывести дверь из эксплуатации (взять на трёхгранку). 4. При необходимости включить КД. |
|  | А | Экстренное торможение от БАРС | Экстренное торможение от БАРС 1. Перезапитать петлю безопасности. 2. Отключить систему АРС. |
|  | А | Экстренное торможение от АВ | Экстренное торможение от АВ 1. Перезапитать систему автоведения. 2. Перейти в режим АЛС. 3. Отключить систему автоведения. 4. Продолжить движение. |
|  | Б | Перегрев 1-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 1 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 2-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 2 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 3-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 3 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 4-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 4 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 5-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 5 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 6-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 6 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 7-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 7 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Перегрев 8-ой буксы на %d вагоне | Перегрев буксы 8 на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров. 2. Уехать в ближайший тупик или депо. |
|  | Б | Рост температуры букс на %d вагоне | Рост температуры букс на вагоне %d заводской № %d 1. Контролировать показания температуры букс по МФДУ. |
|  | Б | Разрыв рессоры на %d вагоне | Разрыв рессоры на вагоне %d заводской № %d 1. Высадить пассажиров на ближайшей станции. 2. Заказать размен, следовать в депо. |
|  | Б | Низкий заряд АКБ на %d вагоне | Низкий заряд АКБ на вагоне %d заводской № %d 1. Проверить состояние ПСН по МФДУ. 2. Нажать на кнопку "Заряд АКБ" на ПМВ. 3. Проверить ток заряда АКБ. 4. При наличии заряда - продолжить работу. 5. При отсутствии заряда - следовать до конечной станции, заказать размен. |
|  | Б | Глубокий разряд АКБ на %d вагоне | Глубокий разряд АКБ на вагоне %d заводской № %d 1. Проверить состояние ПСН по МФДУ. 2. Нажать на кнопку "Заряд АКБ" на ПМВ. 3. Проверить ток заряда АКБ. 4. При наличии заряда - продолжить работу. 5. При отсутствии заряда - следовать до конечной станции, заказать размен. |
|  | Г | Нет связи с %d вагоном по Eth | Нет связи с вагоном %d заводской № %d по ethernet 1. Продолжить движение. 2. Под оборотом переключить автомат Коммутатор СУ 41F1 в салоне вагона. |
|  | Г | Нет связи с СВН на %d вагоне | Нет связи с системой видеонаблюдения на вагоне %d заводской № %d по ethernet 1. Продолжить движение. 2. Под оборотом переключить автомат Коммутатор СВН 45F8 в салоне вагона. |
|  | Г | Нет связи с ЦИК(ИП) на %d вагоне | Нет связи с ЦИС (ИП) на вагоне %d заводской № %d по ethernet 1. Продолжить движение. 2. Под оборотом переключить автомат Коммутатор СВН 45F8 в салоне вагона. |
|  | Г | Нет связи с ЦИК(ПЭС) на %d вагоне | Нет связи с ЦИС (ПЭС) на вагоне %d заводской № %d по ethernet 1. Продолжить движение. 2. Под оборотом переключить автомат Коммутатор СВН 45F8 в салоне вагона. |
|  | Г | Низкое давления в ТМ на %d вагоне | Низкое давление в тормозной магистрали на вагоне %d заводской № %d 1. Поднять давление краном машиниста в тормозной магистрали до значения не ниже 3,1 Атм. 2. Активировать АБСД. |
|  | Г | Открыта ТД кабины на %d вагоне | Открыта торцевая дверь кабины на вагоне %d заводской № %d 1. Осмотреть кабину, закрыть дверь на замок. |
|  | Г | Откл. автомат Радиосвязь 70F2 на %d вагоне | Отключен автомат Радиоcвязь 70F2 на вагоне %d заводской № %d 1. Продолжить движение. 2. Включить автомат. |
|  | Г | Откл. автомат Питание КР БТБУ, Управление РВТБ, Стояночный тормоз 22F1, 22F2, 22F3 на %d вагоне | Отключен автомат Питание КР БТБУ, Управление РВТБ, Стояночный тормоз 22F1, 22F2, 22F3 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. При срабатывании автоматов 22F1 или 22F2 и невозможности их восстановления перейти на кран машиниста. 3. При срабатывании автомата 22F3 и невозможности его восстановления контролировать состоянии стояночного тормоза. 4. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. |
|  | Г | Откл. автомат Управл основное 23F1 на %d вагоне | Отключен автомат Управление основное 23F1 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. Перейти на резервное управление. |
|  | Г | Откл. автомат Контроль дверей 80F1 на %d вагоне | Отключен автомат Контроль дверей 80F1 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. Активировать функцию "Движение без КД". 2. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. 3. Состояние дверей контролировать по МФДУ. |
|  | Г | Откл. автомат Двери основное управление 80F4 на %d вагоне | Отключен автомат Двери основное управление 80F4 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. По прибытии на станцию открыть двери в режиме резервного управления. 3. Продолжить движение до конечной станции, заказать размен. |
|  | Г | Откл. автомат Автоведение 43F4 на %d вагоне | Отключен автомат Автоведение 43F4 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. Отключить переключатель "Автоведение" на ВПУ. 3. Продолжить движение на ручном управлении. 4. Доложить ДЦХ. |
|  | Г | Откл. автомат ТМ (монитор автоведения) 43F5 на %d вагоне | Отключен автомат ТМ (монитор автоведения) 43F5 на вагоне %d заводской № %d 1. Включить автомат. 2. Отключить систему автоведения па ВПУ. 3. Продолжить движение на ручном управлении. 4. Доложить ДЦХ. |
|  | Г | Откл. автомат Осушитель, ПСН 30F4, 30F5 на %d вагоне | Отключен автомат Осушитель, ПСН 30F4, 30F5 на вагоне %d заводской номер № %d. 1. Продолжать движение. 2. Включить автомат. 2. По МФДУ убедиться в наличии тока заряда АКБ. 3. При наличии заряда заблокировать работу МК из ПВУ. 4. При отсутствии заряда продолжать движение до конечной станции, заказать размен. |
|  | Г | Откл. автомат Контроль дверей, двери (3,6,8), двери (2,7), двери (1,4,5) 80F2, 80F5, 80F6, 80F7 на %d вагоне | Отключен автомат Контроль дверей, двери (3,6,8), двери (2,7), двери (1,4,5) 80F2, 80F5, 80F6, 80F7 на вагоне %d заводской номер № %d. 1. Доехать до ближайшей станции. 2. Открыть двери. 2. Включить автомат. 3. Продолжить работу. 5. При повторном срабатывании вывести не рабочие двери из эксплуатации. 6. При наличии контроля дверей продолжить работу до конечной станции, заказать размен. 7. При отсутствии контроля дверей произвести высадку пассажиров, произвести размен. |