УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское  оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.12.000 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №1:

1. Соcтав оборудования (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический непроходной: |  |
| 1.1 | Парогаситель | 1 шт. |
| 1.2 | Подставка под стерилизатор металлическая либо колесные опоры | 1шт./ 1 комплект |
| 1.3 | Корзина из перфорированной нержавеющей стали для стерилизации растворов | 2 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. * | Объём стерилизационной камеры | 75л (дм³) |
| 2.2. * | Загрузка в камеру | вертикальная |
| 2.3. * | Управление автоматическое (с предустановленными стандартными параметрами) | наличие |
| 2.4.* | Возможность ручного программирования режимов | наличие |
| 2.5. | Сушка | наличие |
| 2.6. | По методу удаления воздуха из стерилизационной камеры стерилизатор должен относиться к форвакуумным | наличие |
| 2.7. | Материал камеры | нержавеющая сталь |
| 2.8. | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | медь и латунь |
| 2.9. | Питание от источника переменного тока частотой 50 Гц | 380(±38) В |
| 2.10. | Потребляемая мощность | не более 10 кВт |
| 2.11. | Расход дистиллированной воды на цикл стерилизации | не более 5 литров |
| 2.12. | Рабочее давление пара в стерилизационной камере | не более 0,23 МПа |
| 2.13. | наружная поверхность из материалов стойких к воздействию дезинфицирующих средств | наличие |
| 2.14. | Точность поддержания температуры стерилизации | ±3°С |
| 2.15.* | Температурные режимы стерилизации: |  |
| 2.15.1 | 132°С 20минут | наличие |
| 2.15.2 | 121°С 20 минут |  |
| 2.15.3 | режим свободного программирования: температура 105°С-134°С, давление до 230 кПа (в соответствии с температурой стерилизации), время стерилизации от 5 до 120 минут, без вакуумирования камеры |  |
| 2.15.4 | режим свободного программирования: температура 105°С-134°С, давление до 230 кПа (в соответствии с температурой стерилизации), время стерилизации от 5 до 120 минут, с вакуумирования камеры |  |
| 2.16. | Возможность стерилизации растворов/жидкостей в стеклянной таре | наличие |
| 2.17. | Паспорт /руководство пользователя на русском языке | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Авторефкератометр |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Авторефкератометр (авторефрактометр): |  |
| 1.1. | Термопринтер (допускается встроенный | 1 |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Возможность одновременного перемещения по трем координатам | Наличие |
| 2.2 | Цветной сенсорный экран | Наличие |
| 2.3 | Джойстик | Автоматический |
| 2.4 | Наведение и автостарт | Автоматическое |
| 2.5 | Настройка высоты упора для подбородка | Автоматическая |
| 2.6 | Вертексное расстояние | 0.0, 12.0, 13.75 либо 13.5, 15 мм |
| 2.7 | Сфера | -25.00 D - +22.00 D (если VD=12 мм) |
| 2.8 | Цилиндр | -10.00 - +10.00 D |
| 2.9 | Оси | 0 ~ 1800 (10 шаг) |
| 2.10 | Рефрактометрия: |  |
| 2.10.1 | Межзрачковое расстояние | 10 ~ 85 мм |
| 2.10.2 | Минимальный диаметр зрачка необходимый для измерения | 2.0 мм |
| 2.11 | Кератометрия: |  |
| 2.11.1 | Радиус кривизны | 5.0 ~13 мм (0.01 мм, шаг) |
| 2.11.2 | Роговичная рефракция | 25.96 D~67.50 D (с шагом 0.01) (n=1.3375) |
| 2.11.3 | Роговичный астигматизм | 0.0~15.00 D (приращение 0.05/0.12/0.25 D |
| 2.11.4 | Оси | 1 ~ 1800 (10 шаг) |
| 2.11.5 | Диаметр роговицы | 0-13.0 мм (0.1 мм, шаг) |
| 2.12 | Монитор | не менее 7 дюймов |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                           Ю.В.Сергиенко