УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по организационно-методической работе

РНПЦ детской хирургии

______________Т.Г.Маскаленко

03.09.2026

1.	Заявка на закупку «Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии»

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: хирургия

4.	Сведения о государственной закупке:

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.310 |
| Объём (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4 927,56 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.310 |
| Объём (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 31 040,86 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения к Лот №1 «Комплект нерассасывающегося хирургического шовного материала для детской хирургии»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Модель, описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Синтетический плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера (полиэтилена терефталата) с полибутилатным (политетрафторэтиленовым) или силиконовым покрытием и сердцевидным кордом (для выполнения особо ответственных этапов операций). | Согласно техническим требованиям |
| 2. | Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиуретанового эфира | Согласно техническим требованиям |

2. Технические требования:

Понятие шовных материалов включает в себя различные нити и иглы, а также проволоку, используемые для сшивания краёв раны, лигирования (перевязки) сосудов и протоков, наложения анастомозов, имплантации искусственных клапанов сердца и т.д. Согласно метрической классификации, используются нити от 0,1 до 10. В рамках группы шовный материал обладает набором специфических признаков, а окончательная характеристика нити складывается из набора групповых качеств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

- Плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера (полиэтилена терефталата) с полибутилатным (политетрафторэтиленовым) или силиконовым покрытием и сердцевидным кордом (для выполнения особо ответственных этапов операций).

1.1. Требования к нити:

    - *Мелкое и компактное плетение нити не менее, чем из 16 волокон, для обеспечения высокой прочности, мягкости и гибкости нити, с наличием в плетении дополнительной сердцевинной нити, состоящей не менее чем из 3 волокон, для обеспечения повышенной прочности нити. (Требуется документальное подтверждение).

  - Требования к игле:

    - *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).

    - Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)

| № | Товарная позиция и параметры технического задания | Число штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нить: EP3 (2/0), 70-90 см, неокрашенная, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая | 600 |

- Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиуретанового эфира.

  - Требования к нити:

    - *Нить должна не разрушаться ферментами, сохранять устойчивость в течение длительного срока после наложения швов, не срастаться с тканью (информация должна быть отражена в инструкции).

  - Требование к игле:

    - *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).

    - Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)

| № | Товарная позиция и параметры технического задания | Число штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нить: EP1,0 (5/0), 45-90 см, игла: ⅜ с, 16,0-17,0 мм, режущая | 84 |
| 2. | Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая | 180 |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают специальные характеристики шовного материала, связанные с его применением в детской хирургии в т.ч. кардиохирургии, а также безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения к Лот №2 «Комплект рассасывающегося хирургического шовного материала для детской хирургии»

1. Состав (комплектация) изделий:

| № | Модель, описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полимера полигликолевой кислоты (полигликолида) с покрытием (для выполнения высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций). | Согласно техническим требованиям |
| 2. | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе сополимера гликолида и капролактона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций | Согласно техническим требованиям |
| 3. | Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций | Согласно техническим требованиям |

2. Технические требования:

Понятие шовных материалов включает в себя различные нити и иглы, а также проволоку, используемые для сшивания краёв раны, лигирования (перевязки) сосудов и протоков, наложения анастомозов, имплантации искусственных клапанов сердца и т.д. Согласно метрической классификации, используются нити от 0,1 до 10. В рамках группы шовный материал обладает набором специфических признаков, а окончательная характеристика нити складывается из набора групповых качеств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

1.Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полимера полигликолевой кислоты (полигликолида) с покрытием для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.

1.1.	Требования к нити:

1.1.1.*Остаточная прочность на разрыв через 3 недели – не более 35%, срок полного рассасывания 60-90 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)

1.2.	Требования к игле:

1.2.1.*Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).

1.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)

| № | Товарная позиция и параметры технического задания | Число штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая | 396 |
| 2. | Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая | 696 |
| 3. | Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 21,0-22,0 мм, колющая | 48 |
| 4. | Нить: EP3 (2/0), 70-90 см, игла: ½ с, 21,0-22,0 мм, колющая | 156 |
| 5. | Нить: EP3,5 (0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 29,0-32,0 мм, режущая | 48 |
| 6. | Нить: EP4 (1), 70-90 см, игла: ½ с, 31,0-31,5 мм, колющая | 120 |

2. Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе сополимера гликолида и капролактона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.

2.1. Требования к нити:

2.1.1.*Остаточная прочность на разрыв через 14 дней не менее 20 % первоначальной прочности, срок полного рассасывания 90-120 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)

2.2. Требование к игле:

2.2.1.*Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).

2.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)

| № | Товарная позиция и параметры технического задания | Число штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая | 2004 |
| 2. | Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая | 360 |

- Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.

  - Требования к нити:

    - *Остаточная прочность на разрыв через 6 недель не менее 55 %, срок полного рассасывания 180-210 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)

  - Требование к игле:

    - *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).

    - Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)

| № | Товарная позиция и параметры технического задания | Число штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нить: EP1 (5/0), 70-90 см, игла: ½ с, 12,0-13,0 мм, колющая | 72 |
| 2. | Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая | 72 |
| 3. | Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая | 144 |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают специальные характеристики шовного материала, связанные с его применением в детской хирургии в т.ч. кардиохирургии, а также безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин