ГродМТ 358/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 4 Лезвие к дерматому

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвие к дерматому | шт | 120 |

2. Технические требования:

- стерильные, в двойной индивидуальной упаковке;

- одноразовые;

-10 шт. в уп. – 12 упаковок;

-должны быть совместимы с дерматомами производства компании   Aesculap AG(Германия).

- размер лезвий составляет 81 х 18.75 (±0,5мм), кат. № GB228R или аналог

Лот 5 Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 873 (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Технические требования | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог) | 1. Рабочая длина - 35±1 мм, 2. Ширина лезвия – 8-10мм. 3. Толщина лезвия – 0,8-0,9 мм. | 2 |
| 1.2. | Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог) | 1. Рабочая длина - 50±1 мм, 2. Ширина лезвия – 8-10мм. 3. Толщина лезвия – 0,8-0,9 мм. | 5 |
| 1.3. | Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог) | 1. Рабочая длина – 50-60 мм, 2. Ширина лезвия – 19-20мм. 3. Толщина лезвия – 0,9-1мм. | 8 |
| 1.4. | Лезвие для пилы осциллирующей «Aesculap GA» артикул GA 673(или аналог) | 1. Рабочая длина – 50-60 мм, 2. Ширина лезвия – 23-26 мм. 3. Толщина лезвия – 0,9-1 мм. | 3 |

2. Технические требования:

2.1. Плоский хирургический режущий инструмент, изготовленный, как правило, из высококачественной нержавеющей стали, с зубчатой режущей кромкой. Предназначен для разрезания костных тканей в процессе ортопедических операций.

2.2. *Предназначенный для крепления в пилу осциллирующую «Aesculap GA» артикул GA 873.

2.3. Многоразового использования.

2.4. Зубцы должны располагаться по дуге на дистальном конце и ориентированы строго вовне.

2.5. Рабочая длина, ширина лезвия, толщина лезвия – см . таблицу 1

2.6.  Наличие градуировки длины для определения глубины пропила.

2.7. Индивидуальная упаковка, защищающая от повреждений во время транспортировки.

2.8. Наименование на упаковке на русском языке для идентификации.

2.9. Материал - сталь.

2.10. Крепление: П-образное с двумя направляющими.

2.11.* Должна быть обеспечена совместимость с осциллирующей пилой «Aesculap GA» артикул GA 873, имеющейся у заказчика.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 6 Лезвие для дерматома WAGNER (или аналог)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Лезвие для дерматома WAGNER (или аналог) | шт | 60 |

2. Технические требования:

2.1. Предназначены для срезания кожного трансплантата.

2.2. Изготовлены из высококачественной стали.

2.3. Однократного использования.

2.4. *Лезвия должны быть обязательно адаптированы к дерматому Аcculan 3Ti GA670, 2013 года выпуска.

2.5. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, на которой нанесена вся информации об изделии.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Стерильно.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 7 Пластины к перфоратору кожного лоскута

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Пластины к перфоратору кожного лоскута | шт | 20 |

2. Технические требования:

2.1. *Для использования к перфоратору кожного лоскута Aesculap BA720R.

2.2. Коэффициент 1:1.5.

2.3. Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, на которой нанесена вся информации об изделии.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Стерильно.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченный знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Лот 8 Материалы расходные к системе моторной хирургической

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Описание. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материалы расходные к системе моторной хирургической: наконечник прямой | 1 |
| 2. | Материалы расходные к системе моторной хирургической: наконечник угловой | 1 |

2.Технические требования:

| 1.Наконечник прямой | Наконечник прямой, предназначен для работы с электродвигателем фирмы Nouvag, длина вставляемого инструмента 70мм ± 5 мм. |
| --- | --- |
| 2.Наконечник угловой | Наконечник угловой, предназначен для работы с электродвигателем фирмы Nouvag, длина вставляемого инструмента 70мм ± 5 мм. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): возможность использования и совместимости с имеющейся в операционном блоке системой моторной хирургической Highsurg 30 фирмы Nouvag