Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку средств для дезинфекции

| Лот № | Наименование | Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующие средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 1. В качестве АДВ должно содержать ферменты (протеаза, амилаза, липаза или другие), функциональные добавки; 2. Средство должно быть предназначено для ПСО ручным и механизированным способом ИМН из стекла, металла, резины, а также термолабильных принадлежностей для анестезии, гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также для целей очистки медицинского инструментария от биологических загрязнений различного происхождения; 3. Средство должно иметь концентрацию рабочего раствора до 0,5% при экспозиции не более 10 минут; 4. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007.76 средство должно относиться к 4 классу малоопасных веществ; 5. Срок годности не менее 24 месяцев; 6. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы вместимостью до 5 литров. |

Поставляемый товар является новым (товар, который не был 
в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).