Приложение 4 к документам о закупке № ГЦ756-09/261

Описание и технические характеристики

стиральной машины промышленного типа

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Стиральная машина промышленного типа

Номинальная загрузочная масса, кг, не менее 25

Геометрический объем внутреннего барабана, не более 250 дм3

Объем барабана: диаметр х глубина, не более 820х470 мм

Внутренний и наружный барабан – нержавеющая сталь

Вид управления технологическим процессом - автомат

Фактор разделения, не менее: при стирке 0,7-0,9, при отжиме 350

Остаточная влажность, не более 50 %

Вид обогрева – электро

Номинальная мощность, кВт, не более

электродвигателя привода 4,0

элементов нагрева 18

Габаритные размеры, мм, не более:

длина (глубина) 1080

ширина 1190

высота 1585

Масса, не более кг 685

Требования к подводящим коммуникациям

Условный проход клапана холодной и горячей воды, не более 25мм

Выходной диаметр сливного патрубка, мм 76

Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4

Напряжение электросети, В 380

К месту установки, на имеющийся фундамент, подведены: холодная и горячая вода, вентиляция, электрокабель (автомат установлен).

Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.