ГродМТ 648/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система налобного освещения и увеличения

Закупке подлежит 10 компл.

1. Состав (комплектация) одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Осветитель медицинский налобный | 1 шт. |
| 1.2 | Стекло повышенной детализации | 1 шт. |
| 1.3 | Бинокулярные лупы | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Автоматическое включение/выключение | Наличие |
| 2.1.2 | Беспроводная конструкция | Наличие |
| 2.1.3 | Регулировки крепления | Не менее 2х |
| 2.1.4 | LED источники | 2 шт |
| 2.1.5 | Бестеневой эффект | Наличие |
| 2.1.6 | Белый гомогенный свет | Наличие |
| 2.1.7 | Температура цвета, К | От 4000 до 6000 |
| 2.1.8 | Светофильтр оранжевый | Наличие |
| 2.1.9 | Срок жизни светодиода, часов | Более 50 000 |
| 2.1.10 | Освещенность, люкс на рабочей дистанции 250 мм | Не менее 70 000 |
| 2.1.11 | Регулировка угла наклона для оптимальной позиции света | Наличие |
| 2.1.12 | Плавная регулировка мощности света | Наличие |
| 2.1.13 | Защитные колпачки на осветителе, шт. | 2 |
| 2.1.14 | Двухточечное крепление лоб-затылок | Наличие |
| 2.1.15 | Полная зарядка за, минут | Не более 120 |
| 2.1.16 | Зарядный блок с трансформатором, с напряжением 100-240В, (питание от сетевой розетки) | Наличие |
| 2.1.17 | Индикатор заряда на зарядном блоке | Наличие |
| 2.1.18 | Питание от компактной аккумуляторной батареи | Наличие |
| 2.1.19 | Количество сменных аккумуляторных батарей, шт. | Не менее 2 |
| 2.1.20 | Время непрерывной работы с двумя аккумуляторами, | Не менее 12 часов |
| 2.1.21 | Быстросъемное соединение модулей | Наличие |
| 2.1.22 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.1.23 | Бокс для хранения и транспортировки | Наличие |
| 2.1.24 | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев |
| 2.1.25 | Сертификаты соответствия | Наличие |
| 2.2.1 | Увеличение оптической системы | 1.5-2.3 х |
| 2.2.2 | Быстросъемное крепление | Наличие |
| 2.2.3 | Индивидуальное межзрачковое расстояние | Наличие |
| 2.2.4 | Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. | Не менее 150 и не более 450 |
| 2.2.5 | Бокс для хранения и транспортировки | Наличие |
| 2.2.6 | Вес, г. | 12-17 |
| 2.2.7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.2.8 | Гарантийное обслуживание, мес. | Не менее 12 |
| 2.2.9 | Сертификаты соответствия | Наличие |
| 2.3.1 | Увеличение оптической системы | 2.5-3.5х |
| 2.3.2 | Быстросъемное крепление | Наличие |
| 2.3.3 | Индивидуально настраиваемое межзрачковое расстояние | Наличие |
| 2.3.4 | Изменение фокусного расстояния, мм | Не менее 200 и не более 800 |
| 2.3.5 | Ширина рабочего поля на расстоянии 500 мм. | 100-120 мм |
| 2.3.6 | Бокс для хранения и транспортировки | Наличие |
| 2.3.7 | Вес, г. | 27-45 |
| 2.3.8 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.3.9 | Гарантийное обслуживание, мес. | Не менее 12 |
| 2.3.10 | Сертификаты соответствия | Наличие |