ГродМТ 651/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой | Шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1 Лабораторный стерилизатор (автоклав) предназначен для стерилизации материалов паром под давлением.

2.2	Диапазон температуры – 50-134 С°.

2.3	 Рабочее давление пара в стерилизационной камере: максимальное – не более 0,25 Мпа, минимальное – не менее 0,11 Мпа.

2.4	Наличием таймера.

2.5	Стерилизационная, водопаровая камеры, крышка, кожух из нержавеющей стали.

2.6	Возможность мониторинга фазы цикла, температуры (сигнализация слишком низкой/высокой температуры), времени стерилизации, просушки, начала цикла и аварийного прекращения работы и т.д.

2.7	Наличие устройства автоматического поддержания рабочего давления

2.8	Внешние габариты: высота до 1470 мм, длина – до1180 мм, ширина – до 610 мм.

2.9	Объем стерилизационной камеры: 75 л.

2.10	Наличие 2 корзин.

2.11	Питание от сети переменного трехфазного тока – 380В, 50Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;