Дефектный акт по капительному ремонту токарно-винторезного станка Б16Д25, 1992г.в.

1. Разборка станка на узлы с очисткой от остатков стружки, масла, грязи.

2. Ремонт станины станка:

2.1. Отмывка керосином и протирка до суха;

2.2. Шлифовка направляющих станка токарного на продольно-шлифовальном станке:

2.3. Шлифовка плоскостей под переднюю бабку;

2.4. Проверка параллельности 2-х нижних плоскостей направляющих относительно

верхних и доводка их шабрением до величины не более 0,02/1000;

3. Ремонт Каретки станка:

3.1. Восстановительный ремонт нижних направляющих (плоской и V – образной) с

приклеиванием наделок;

3.2. Шабровка верхних направляющих каретки относительно отверстий под винт

поперечной подачи.

4. Ремонт нижней части суппорта:

4.1. Шабровка рабочих поверхностей;

4.2. Восстановление градусных делений;

4.3. Совмещение оси отверстия гайки и клина с осью отверстия под винт каретки;

4.4. Изготовление клина.

5. Ремонт винта поперечной подачи станка:

5.1. Калибровка винта;

5.2. Изготовление гайки;

6. Ремонт средней часть суппорта:

6.1. Шабровка направляющих типа ласточкин хвост;

6.2. Шабровка поверхности, сопрягающийся с нижней частью суппорта;

7. Ремонт верхней части суппорта станка:

7.1. Шабровка направляющих станка;

7.2. Изготовление клина и подгонка;

7.3. Калибровка винта;

7.4. Изготовление винта.

8. Ремонт фартука станка:

8.1. Полная разборка фартука;

8.2. Промывка внутренней полости фартука от грязи;

8.3. Проверка состояния каждого шлифовального вала, зубчатого колеса, передвижных

блоков шестерни вилок переключения;

8.4. Изготовление зубчатых колёс взамен изношенных и подгонка шлицевых

соединений;

8.5. Сборка фартука.

9. Ремонт корпуса задней бабки и плиты:

9.1. Шабровка поверхностей корпуса бабки и плиты;

9.2. Шабровка плиты по станине;

9.3. Расточка отверстия бабки под пиноль;

9.4. Изготовление новой пиноли.

10. Ремонт передней бабки станка:

10.1. Полная разборка передней бабки;

10.2. Промывка внутренней полости от грязи;

10.3. Проверка состояния каждого шлицевого вала, зубчатого колеса, передвижных 			   блоков шестерни, вилок переключения;

10.4. Изготовление зубчатых колёс взамен изношенных и подгонка шлицевых

соединений;

10.5. Замена подшипников шпинделя;

10.6. Сборка передней бабки.

11. Ремонт органов управления:

11.1 Изготовление поломанных ступиц, рукояток, ручек;

11.2. Изготовление наладочных таблиц настройки станка;

11.3. Дефектовка электрооборудования и замена всей проводки;

12. Ремонт нартона:

12.1. Полная разборка нартона;

12.2. Промывка внутренней полости от грязи;

12.3. Проверка состояния каждого шлицевого вала, зубчатого колеса, передвижных

блоков шестерни, вилок переключения;

12.4. Изготовление вновь изношенных зубчатых колес и подгонка шлицевых

соединений;

12.5. Сборка нартона.

13. Малярная обработка узлов станка.

14. Полная сборка станка.

15. Обкатка станка на холостом ходу в течении не менее 2 х смен, залив в картер

разжиженную масляную смесь.

16. Заправка станка свежим маслом, слив предварительно масляную смесь.

17. Окончательная малярная обработка станка.

Дополнительный объем работ и стоимость по капитальному ремонту станка при составлении уточненной дефектной ведомости согласовать с «ЗАКАЗЧИКОМ».