Дефектный акт по капительному ремонту универсального фрезерного станка ФРЕСТ 0008, 2002 г/в.

1. Разборка станка на узлы с очисткой от остатков стружки, масла, грязи.

2. Ремонт станины станка:

2.1. Отмывка керосином и протирка до суха;

2.2. Восстановление рабочих поверхностей направляющих станины;

2.2. Шлифовка направляющих станины;

2.3. Восстановление боковых направляющих поверхностей станины с последующей

шлифовкой в номинальный размер;

2.4. Шлифовка прижимных планок;

3. Ремонт пары винт/гайка продольной подачи станка, ремонт системы смазки.

4. Шлифовка направляющих ползуна, шлифовка прижимных планок.

5. Шлифовка направляющих план-шайбы, изготовление и установка компенсаторов

износа.

6. Калибровка винта, регулировка зазора в паре винт/гайка.

7. Регулировка (замена) шпиндельных подшипников.

8. Ревизия коробки скоростей, замена изношенных подшипников, восстановление

посадочных мест.

9. Создание микрорельефа направляющих методом динамической накатки

(дополнительное упрочнение направляющих станины после шлифовки и обработки).

10 Сборка станка, проверка на точность.

11. Малярная обработка узлов станка.

12. Полная сборка станка.

13. Обкатка станка на холостом ходу в течении не менее 2 х смен, залив в картер

разжиженную масляную смесь.

14. Заправка станка свежим маслом, слив предварительно масляную смесь.

15. Окончательная малярная обработка станка.

Дополнительный объем работ и стоимость по капитальному ремонту станка при составлении уточненной дефектной ведомости согласовать с «ЗАКАЗЧИКОМ».