Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов гипсовых

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Размер** | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Бинт гипсовый | 10см х 2,7- 3м | штука | 50 000 |
| 1.2 | Бинт гипсовый | 15см х 2,7- 3м | штука | 100 000 |
| 1.3 | Бинт гипсовый | 20см х 2,7- 3м | штука | 70 000 |
| Итого по лоту 1 |  |  | штука | 220 000 |

**Размеры бинтов гипсовых с допустимой погрешностью в размере, предусмотренном производителем.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Гипсовые бинты должны иметь ровно обрезанные (без бахромы) края;

2.2. Время смачивания бинта должно быть не более 20с;

2.3. Время схватывания – не более 4 минут;

2.4. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – от 300 до 700, г/м².

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бинтов гипсовых

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Размер** | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Бинт гипсовый | 10см х 2,7- 3м | штука | 15 000 |
| 1.2 | Бинт гипсовый | 15см х 2,7- 3м | штука | 40 000 |
| 1.3 | Бинт гипсовый | 20см х 2,7- 3м | штука | 20 000 |
| Итого по лоту 2 |  |  | штука | 75 000 |

**Размеры бинтов гипсовых с допустимой погрешностью в размере, предусмотренном производителем.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Гипсовые бинты должны иметь ровно обрезанные (без бахромы) края;

2.2. Время смачивания бинта должно быть не более 20с;

2.3. Время схватывания – от 5 до 10 минут;

2.4. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – от 300 до 700, г/м².

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам