Приложение 4 к аукционным документам №А766-09/261

Светодиодные светильники для ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» по лотам 1, 2

1.  Количество (объем) товара (работ, услуг):

Светильник светодиодный 102 Вт – 634 шт.

Светильник светодиодный 52 Вт – 202 шт.

2. Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам):

Технические характеристики указаны на основании технико-экономического обоснования для мероприятия: Внедрения энергоэффективных светильников внутреннего освещения ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» Минский район включенного в государственную программу «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026- 2030 годы.

2.1 Светильник светодиодный 102 Вт:

Длина светильника не более 1300 мм.

Алюминиевый корпус с анодированным покрытием

Наличие металлического кабельного ввода

Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP66

Цвет свечения: 5000 К

Световая отдача не менее 140 лм/Вт

Мощность 102 Вт

Рассеиватель: стекло

Температурный режим: от -25 до +50 °C

Коэффициент мощности ≥ 0,95

Световой поток не менее 14000 Лм.

Кривая сила света Д (120 градусов)

2.2 Светильник светодиодный 52 Вт:

Длина светильника не более 1200 мм.

Алюминиевый корпус с анодированным покрытием

Наличие металлического кабельного ввода

Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP66

Цвет свечения: 5000 К

Световая отдача не менее 130 лм/Вт

Мощность 52 Вт

Рассеиватель: стекло

Температурный режим: от -25 до +50 °C

Коэффициент мощности ≥ 0,95

Световой поток не менее 7000 Лм.

Кривая сила света Д (120 градусов)

2.3 Общие требования к светильникам:

Крепление: поворотное к перфорированному лотку

Диапазон входного напряжения 220-230В

Частота питающей сети 50 Гц

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: не менее 60 месяцев с даты поставки товара Покупателю.

4. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).