УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________ Е.А.Зайцева

«_14_»_сентября_ 2026 года

ЗОИ

# Заявка на закупку

# Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и общих исследований с набором датчиков |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 446050 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

1.Состав (комплектация) 1 комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед-ца изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Новый аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и общих исследований с набором датчиков: |  |  |
| 1.1.1 | Датчики в составе: |  |  |
| 1.1.1.1 | Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований | Шт. | 1 |
| 1.1.1.2 | Транспищеводный датчик для кардиологических исследований | Шт. | 1 |
| 1.1.1.3 | Линейный датчик для исследования магистральных и периферических сосудов | Шт. | 1 |
| 1.1.1.4 | Конвексный датчик для сосудистых и общих исследований | Шт. | 1 |
| 1.1.2 | Источник бесперебойного питания, работающий в режиме online | Шт. | 1 |
| 1.1.3 | Черно-белый термопринтер | Шт. | 1 |
| 1.1.4 | Термобумага к термопринтеру | рулонов | 20 |

- Показатели (характеристики):

| № п/п |  | Показатели (характеристики) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Программы для расчетов при исследованиях сердца, сосудов, органов брюшной полости, щитовидной железы и органов малого таза. | Наличие |
| 2.2 | * | Количество цифровых каналов | Не менее 2 500 000 |
| 2.3 |  | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 260 |
| 2.4 | * | Размеры дисплея рабочего монитора, дюймов | Не менее 21 |
| 2.5 |  | Режим расширения отображаемой зоны сканирования по всей площади экрана монитора | Наличие |
| 2.6 | * | Наличие сенсорного дисплея панели управления для облегчения работы со сканером | Наличие |
| 2.7 | * | Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см | Не менее 33 |
| 2.8 |  | Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме | Не менее 1800 |
| 2.9 |  | Увеличение области интереса в режиме реального времени, крат | Не менее 10 |
| 2.10 | * | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волнового допплера, в одном направлении, м/с | Не менее 19 |
| 2.11 | * | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |
| 2.12 | * | Режим тканевой допплерографии | Наличие |
| 2.13 | * | Режим сканирования 3D/4D | Наличие |
| 2.14 |  | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с автоматической оценкой показателей кровотока в реальном времени и стоп-кадре | Наличие |
| 2.15 |  | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, СW, РW, СFM | Наличие |
| 2.16 | * | Режим стресс-эхокардиография | Наличие |
| 2.17 |  | Жесткий диск системы, не менее | 1 Тб |
| 2.18 |  | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 | Наличие |
| 2.19 |  | Сетевая передача данных в стандарте Dicom 3.0 | Наличие |
| 2.20 |  | Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках на протяжении не менее | 50 см |
| 2.21 |  | Трапециевидное сканирование на линейных датчиках | Наличие |
| 2.22 |  | Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих) | 4 |
| Перечень специализированных программных пакетов |  |  |  |
| 2.23 | * | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме | Наличие |
| 2.24 | * | Режим автоматической количественной оценки региональной и глобальной деформации миокарда левого желудочка, левого предсердия, правого желудочка из одного сердечного цикла | Наличие |
| 2.25 |  | Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ у пациентов с аритмиями | Наличие |
| 2.26 |  | Программа эластографии сдвиговой волны | Наличие |
| Датчики |  |  |  |
| 2.27 |  | Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований |  |
| 2.27.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 1-5 |
| 2.27.2 | * | технология монокристальных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.28 |  | Транспищеводный датчик для кардиологических исследований |  |
| 2.28.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 2-8 |
| 2.28.2 |  | Число элементов, не менее | 2500 |
| 2.28.3 | * | технология монокристальных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.28.4 | * | Работа в режиме 3D/4D с одновременным выведением двух ортогональных плоскостей (режим LivexPlane) | Наличие |
| 2.29 |  | Линейный датчик для исследования магистральных и периферических сосудов. |  |
| 2.29.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 3-12 |
| 2.29.2 |  | апертура, мм, не более | 40 |
| 2.29.3 |  | технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.30 |  | Конвексный датчик для сосудистых и общих исследований. |  |
| 2.30.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 2-8 |
| 2.30.2 |  | угол сканирования градусов не менее | 100 |
| 2.30.3 |  | радиус кривизны мм, не менее | 40 |
| 2.30.4 |  | технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.30.5 |  | Программа эластографии сдвиговой волны |  |
| 2.31 |  | Блок бесперебойного питания |  |
| 2.31.1 | * | Выходная мощность не менее 2000 ВА | наличие |
| 2.31.2 |  | Онлайн с двойным преобразованием | наличие |
| Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее |  |  | 95% |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    Ю.В.Сергиенко