УТВЕРЖДАЮ

Заместитель – директора –

Главный инженер ОАО «УКС-Контакт»

____________________________Ю.В. Лин

«_____» __________________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 18.09.2026 г.

с применением процедуры запроса ценовых предложений

| № п/п | Показатели | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предмет закупки (более подробная информация приведена в проекте по разделу) | 1. Купольная IP-Видеокамера: 2МР; матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W; 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек; вариофокальный объектив 2.8-12мм (регулируемый угол по горизонтали -от 34° до 112,5°, по вертикали - от 18,9° до 57,2°) в количестве 7 шт. 2. Настенный кронштейн в количестве 5 шт. 3. Подвесной кронштейн в количестве 2 шт. 4. Купольная IP-видеокамера: 5МР; матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек; объектив 2.8мм (угол по горизонтали - 98°, по вертикали - 72°) в количестве 16 шт. 5. Купольная IP-видеокамера: 5МР; матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек,- объектив 6мм (угол по горизонтали - 51°, по вертикали -37° в количестве 3 шт. 6. Настенный кронштейн в количестве 3 шт. 7. Корпусная IP-видеокамера 2 Мп: 1/2.8" Progressive Scan CMOS ;Н.265+/Н.265/Н.264+ /H.264/MJPEG) Технология Darkfighfer technology, чувствительность цвет: 0.002 Люкс @(F1.6, AGC ON), 0 Люск IR - до 60м,- 25fps/30fps(1920х 1080); VCA; 3 потока; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; встроенный micro SD/SDHC/SDXC слот; встроенный микрофон,Strobe Light и Audio Alarm, поддержка onvif; встроенные функции аналитики: пересечение линии, вторжение в зону, исключение объекта из зоны, оставленные предметы, изменение сцены,определение лица, захват лица в количестве 5 шт. 8. Купольная IР-камера 5 Мп (2592 * 1944) Матрица: 1/2.7" Чувствительность: 0.003 лк @ (F1.4, АGСвкл) Скорость электронного затвора: от 1/3 до 1/100,000 с Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр Регулировка угла наблюдения Тип объектива и угол обзора 2.8 мм. Выход питания: DС 12 В в количестве 3 шт. 9. Микрофон систем видеонаблюдения: дальность 8 м, чувствительность -34 dB, сигнал/шум 60 dB. Максимальное звуковое давление 100 dB. Технология подавления шума ANC, напряжение питания DC 12 V, габаритные размеры 78мм х 28мм в количестве 3 шт. 10. IP камера, 4 Мп антивандальная с угловым креплением; 1/2" Progressive Scan CMOS; объектив 2.0мм (135°), чувствительность 0,082 Lux р (F2.4, А6С ON), сжатие Н.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 25fps (2400х1800); Обойной поток; BLC, HLC, 3D DNR, defog; ИК- подсветка до 10 м; аппаратный WDR-120 dB; встроенный микрофон; детекция движения, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа/выхода из области, обнаружение оставленных/ удаленных предметов. Поддержка microSD/ SOHC/SDXC Зо 256 Гб. ONVIF. Питание 12 VDC, 0.9 A, max 11 W, РОЕ (802.3af, 36 to 57 V), 0,3 А до 0.2 А, IР67, IK10; -40°C - +60°С; 213.73 мм х 199.67 мм х 137.57 мм, 1,97кг в количестве 3 шт. 11. 16-ти канальный IP-видеорегистратор с видеоаналитикой анализа поведения; NVR серии DeepinMind; форматы видео: Н.265+/Н.265/Н.264/H.264+; аналитика на основе алгоритма глубокого обучения; защита периметра до 16 каналов; распознавание лиц для видеопотока до 8 каналов или распознавание лиц для изображений до 16 каналов; возможность декодирования до 16 каналов 1080р,- B SAТА (до 10 ТБ каждый накопитель) u eSAТА; поддержка HDD с функцией «горячей замены»; 2 RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet; входная/выходная пропускная способность 320 Мбит/с/256 Мбит/с в количестве 3 шт. 12. Жесткий диск, назначение: для круглосуточной работы в комплексах систем видеонаблюдения, 3.5", SATA 6Gb / s (SATA- lll), 7200 оборотов / мин. буфер: 256 Мб, емкость: 10TB в количестве 11 шт. 13. Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-X, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта РоЕ 802.3af/at, РоЕ-бюджет 193 Вт) (маршрутизатор) в количестве 1 шт. 14. Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо- портами 100/1000Base- T/SFP (24 порта РоЕ 802.3af/at, РоЕ-бюджет 370 Вт) в количестве 2 шт. 15. HDMI KVM удлинитель (комплект приёмник + передатчик) по Ethernet до 140 м (САТ5е), до 150 м (САТ6) для передачи HDMI (1.4, до 4К(30 Гц), USB, аудио, RS232 и сигнал ИК управления. Встроенный USB-хаб на 4 порта с поддержкой USB 2.0 и внешних накопителей. Поддержка аудио LPCM 7.1@192 кГц, SFP слот для увеличения дистанции от 300 м до 60 км, в зависимости от типа модуля. Можно использовать совместно с SR01 или гигабитным коммутатором для увеличения расстояния передачи сигнала. Передатчик: Вх. - HDMI(A)/ TRS3.5 мм(Аudio)/ Роз.5,5 mm(DC5V). Вых. - HDMI(A)/TRS3.5mm(Audio)/ USB (В)/ TRS3.5mm(IR)/ DB9(f)(RS232)/ RJ45/ Fiber(SFP). Приёмник: Bx.- USB(A)x4/ TRS3. 5mm(Audio)/ Роз.5,5 mm(DC5V)/ DB9(m)(RS232)/RJ45/ Fiber(SFP), Вых.- HDMI(A)/ TRS3.5 mm(Audio)/ TRS3.5mm(IR). В комплекте БП DC5V(2A) - 2 шт. Размеры каждого устройства (ШхВхГ): 140х30х125мм. Рабочая температура: -20...+60 гр. С в количестве 3 шт. 16. Источник бесперебойного питания ЗкВА/2700ВТ, LCD, Rack 2U/Tower, RJ45 x 2, USB+RS232 порт,,USB кабель, IЕС C13x 8 шт. , IEC C19x 1 шт. , кабель IЕС x 2 шт., .(12В/9Ач х 6 шт.), сил. кабель, русск. мануал ОН-ЛАЙН в количестве 1 шт. 17. Аккумуляторное расширение к ИБП (12В/9Ач х 12 шт.)(72Vdc) в количестве 1 шт. 18. Устройство защиты от импульсных перенапряжений; для защиты оборудования, использующего среду передачи Ethernet l0/100/1000Base-ТХ, поддерживающих технологию РоЕ (High Power Over Ethernet IEEE 802.3at), от опасных напряжений; подключение кабеля: розетка RJ-45; подключение оборудования: вилка RJ-45; защищаемые проводники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; потери в полосе рабочих частот 5 - 95 МГц: < 0,4 дБ; затухание несогласованности на частоте: 10 МГц (< 30 дБ), 50 МГц (< 20 дБ), 90 МГц (< 15 дБ); переходное затухание между каналами на частоте 90 МГц: > 30 ДБ; уровень ограничения напряжения дифференциальной помехи на сигнальных парах 1-2, 3-6: < ±2,5 В; уровень ограничения напряжения синфазной помехи относительно потенциала «ЗЕМЛИ»*: 250 В (АС), 350 В (DС); время срабатывания дифференциальной защиты: < 10 нс; макс, отводимый импульсный ток (импульс 8/20 мкС): < 10 КА; разброс параметров по каналам: < 10%; размеры (без заземляющего провода и соединительного кабеля): 33 х 83 х 14 мм в количестве 13 шт. 19. ЖКИ монитор; режим работы: круглосуточный; тип панели: 24"; разрешение: 1920 х 1080 в количестве 3 шт. |
| 2. | Адрес доставки | Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Ярославская, д. 24 |
| 3. | Срок поставки | 30 – 40 кал. дн. |
| 4. | Код ОКРБ | 63.11.21.000 |
| 5. | Основание закупки | Заявка на закупку |
| 6. | Ориентировочная стоимость закупки в бел. руб. (определена как среднеарифметическая цен, полученных при изучении конъюнктуры рынка) |  |
| 7. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ОАО «УКС-Контакт» |
| 8. | Порядок и сроки осуществления платежей | Предоплата. |
| 9. | Валюта платежа | Бел. руб. |
| 10. | Способ предоставления предложения | Предложение для участия в процедуре закупки формируется участником с помощью инструментария ЭТП и размещается с использованием ЭЦП в закрытом доступе на ЭТП в течение установленного срока для подготовки и подачи предложения |
| 11. | Требования к составу участников | Участником не может быть: - поставщик (подрядчик, исполнитель) включенный в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей) временно не допускаемых к участию в процедурах закупок; - юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель находящийся в стадии прекращения деятельности; - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в установленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации. |
| 12. | Требования к квалификационным данным участника | Не предъявляются |
| 13. | Критерий (перечень критериев) для выбора наилучшего предложения. Способ оценки и сравнения предложений участников | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений. |
| 14. | В случае участия в процедуре закупки единственного участника, он может быть признан победителем по решению комиссии. |  |
| 15. | Окончательный срок предоставления предложений | 26.09.2026 |

Ведущий инженер МТО							            М.В. Роговцов