| Объект | 1. "МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП. |
| --- | --- |
|  | (наименование, адрес) |
| Часть объекта | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА |
|  | (наименование) |

СМЕТА

за АВГУСТ месяц 2026 года

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2023 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Гомельская область | Тарифная ставка 4 разряда | 10.13 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. Кол-во | Трудо-затраты, чел-час. | Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | по смете |  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cмета: 5. 9. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж7-90 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | П0 | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | П0 | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | П0 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | П0 | ПРОЕЗД N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | П0 | ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 |  | 565.86 |
|  |  |  |  | 2.175 | 34.19 | 288.12 | 927.51 | 237.12 | 15.12 |  | 1230.75 |
|  | 7. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 8.87 | 16.11 | 24.98 |
|  |  |  |  | 239.25 |  |  |  |  | 2122.15 | 3854.32 | 5976.47 |
|  | 8. | Е27-24-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 36.96 | 311.46 | 1 383.94 | 398.27 | 3 903.42 | 2 780.52 | 8 379.34 |
|  |  |  |  | 0.725 | 26.80 | 225.81 | 1003.36 | 288.75 | 2829.98 | 2015.88 | 6075.03 |
|  | 9. | Е27-53-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III) Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 38.3 | 386.83 | 824.96 | 248.64 | 16 215.92 | 1 839.96 | 19 267.67 |
|  |  |  |  | 0.725 | 27.77 | 280.45 | 598.10 | 180.26 | 11756.54 | 1333.97 | 13969.06 |
|  | 10. | Е27-54-1 (65.72 / 69.89) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ДО 5 СМ) Кф Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.20 | 1.69 | 205.77 | 62.02 | 4 036.23 | 458.93 | 4 702.62 |
|  |  |  |  | 0.725 | 0.15 К1=2 | 1.23 | 149.18 К1=2 | 44.96 | 2926.27 К1=2 | 332.72 | 3409.40 |
|  | 11. | П0 | ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 |  | 1 317.91 |
|  |  |  |  | 0.322 | 14.87 | 131.43 | 288.24 | 81.87 | 4.70 |  | 424.37 |
|  | 13. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2 (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 14.91 | 16.23 | 31.14 |
|  |  |  |  | 58.926 |  |  |  |  | 878.59 | 956.37 | 1834.96 |
|  | 14. | П0 | СЪЕЗД N1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | П0 | ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 |  | 565.86 |
|  |  |  |  | 0.189 | 2.97 | 25.04 | 80.60 | 20.60 | 1.31 |  | 106.95 |
|  | 17. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 8.87 | 16.11 | 24.98 |
|  |  |  |  | 20.79 |  |  |  |  | 184.41 | 334.93 | 519.34 |
|  | 18. | Е27-24-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 36.96 | 311.46 | 1 383.94 | 398.27 | 3 903.42 | 2 780.52 | 8 379.34 |
|  |  |  |  | 0.063 | 2.33 | 19.62 | 87.19 | 25.09 | 245.92 | 175.17 | 527.90 |
|  | 19. | Е27-53-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III) Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 38.3 | 386.83 | 824.96 | 248.64 | 16 215.92 | 1 839.96 | 19 267.67 |
|  |  |  |  | 0.063 | 2.41 | 24.37 | 51.97 | 15.66 | 1021.60 | 115.92 | 1213.86 |
|  | 20. | Е27-54-1 (65.72 / 69.89) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ДО 5 СМ) Кф Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.20 | 1.69 | 205.77 | 62.02 | 4 036.23 | 458.93 | 4 702.62 |
|  |  |  |  | 0.063 | 0.01 К1=2 | 0.11 | 12.96 К1=2 | 3.91 | 254.28 К1=2 | 28.91 | 296.26 |
|  | 21. | П0 | ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 |  | 1 317.91 |
|  |  |  |  | 0.027 | 1.25 | 11.02 | 24.17 | 6.87 | 0.39 |  | 35.58 |
|  | 23. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2 (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 14.91 | 16.23 | 31.14 |
|  |  |  |  | 4.941 |  |  |  |  | 73.67 | 80.19 | 153.86 |
|  | 24. | П0 | СЪЕЗД N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. | П0 | ТИП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 |  | 565.86 |
|  |  |  |  | 0.414 | 6.51 | 54.84 | 176.55 | 45.13 | 2.88 |  | 234.27 |
|  | 27. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 8.87 | 16.11 | 24.98 |
|  |  |  |  | 45.54 |  |  |  |  | 403.94 | 733.65 | 1137.59 |
|  | 28. | Е27-24-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ | 36.96 | 311.46 | 1 383.94 | 398.27 | 3 903.42 | 2 780.52 | 8 379.34 |
|  |  |  |  | 0.138 | 5.10 | 42.98 | 190.98 | 54.96 | 538.67 | 383.71 | 1156.34 |
|  | 29. | Е27-53-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III) Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 38.3 | 386.83 | 824.96 | 248.64 | 16 215.92 | 1 839.96 | 19 267.67 |
|  |  |  |  | 0.138 | 5.29 | 53.38 | 113.84 | 34.31 | 2237.80 | 253.91 | 2658.93 |
|  | 30. | Е27-54-1 (65.72 / 69.89) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 (ДО 5 СМ) Кф Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.20 | 1.69 | 205.77 | 62.02 | 4 036.23 | 458.93 | 4 702.62 |
|  |  |  |  | 0.138 | 0.03 К1=2 | 0.23 | 28.40 К1=2 | 8.56 | 557.00 К1=2 | 63.33 | 648.96 |
|  | 31. | П0 | ТИП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 |  | 1 317.91 |
|  |  |  |  | 0.055 | 2.54 | 22.45 | 49.23 | 13.98 | 0.80 |  | 72.48 |
|  | 33. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2 (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 |  |  |  |  | 14.91 | 16.23 | 31.14 |
|  |  |  |  | 10.065 |  |  |  |  | 150.07 | 163.35 | 313.42 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу |  |  |  |  | 132.22 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 10826.33 | 41995.78 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474.18 |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567.72 |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45037.68 |
| ИТОГО прямые затраты по смете |  |  |  |  | 132.22 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 10826.33 | 41995.78 |
| ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474.18 |
| Плановая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567.72 |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45037.68 |

| 1. | ИТОГО прямые затраты по акту в том числе: | 132.22 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 10826.33 | 41995.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |