Приложение №1

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования:

Физические параметры:

-физическое состояние — порошок;

-заряд — катионный;

- внешний вид-гранулы;

-запах- без запаха;

-время выдерживания (созревания) 0,4% раствора не должно превышать 60 мин;

-возможность использования для приготовления раствора флокулянта водопроводной воды системы холодного водоснабжения без её дополнительной подготовки;

-возможность использования в качестве рабочего раствора флокулянта раствор концентрацией 0,1-0,15%;

-возможность использования станций приготовления флокулянта согласно «Технологической Инструкции по проведению производственных испытаний флокулянтов для обезвоживания смеси осадков сточных вод в цехе обработки осадка Минской очистной станции ТИ 02-25-2026» (приложение 2) для приготовления 0,4% водного раствора без предварительной подготовки флокулянта и использования дополнительного оборудования;

Значение средней удельной дозы расхода флокулянта на 1 тонну сухого вещества осадка и пригодность флокулянта к применению для обезвоживания осадков в условиях Минской очистной станции определяется в рамках производственных испытаний в соответствии с «Технологической Инструкцией по проведению производственных испытаний флокулянтов для обезвоживания смеси осадков сточных вод в цехе обработки осадка Минской очистной станции ТИ 02-25-2026» (приложение 2).

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2. Требования к упаковке закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

-товар (флокулянт) должен быть фасован в мягкий четырехстроповый контейнер типа «биг-бэг» по 500-750кг, включать внутренний;

полиэтиленовый вкладыш, снаружи «биг-бэг» должен быть герметично упакован в полиэтилен;

-дно «биг-бега» должно быть оборудовано клапаном выгрузки;

-«биг-бэг» должен поставляться на поддоне с предварительно уложенным на нем листом из картона размерами в поддон;

-внутренний полиэтиленовый вкладыш должен быть по форме «биг-бега» и зафиксирован в нем таким образом, чтобы при опустошении «биг-бега» вкладыш оставался в исходном положении, при этом дно вкладыша под клапан должно быть открыто;

-расстановка «биг-бэгов» в автотранспорте при доставке - однорядная.

3. Количество (объем) закупаемого товара, (выполняемых работ, оказываемых услуг): 224 000 кг.

4. Место поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): Республика Беларусь, г. Минск, ул. Инженерная, 1.

5. Срок (график) поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): февраль 2027 г. – февраль 2028 г.