Таблица для заполнения

1.Технические характеристики планируемой к приобретению

линии фасовки, оснащенной устройством подачи и установкой аспирации воздуха

| Параметры заказчика | Значение | Характеристики и параметры предложенные участником |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность (при фасовке в двухкилограммовые пакеты) кг/ч | От 1400 до 1500 |  |
| Установленная мощность кВт/час | До (max) 12 |  |
| Электрическое питание В/Гц | 220/380 50Гц |  |
| Комплектность | Питатель шнековый – 1 шт.; Дозатор автоматический шнековый – 1 шт.; Автомат упаковочный вертикальный – 1 шт.; Конвейер (питатель) ленточный отводящий – 1 шт.; Установка аспирации воздуха – 1 шт.; Дополнительная формирующая труба – 1 шт. |  |
| Ограничение по высоте, мм. | Не более 4000 |  |
| Тип пакета | Трехшовный пакет (подушка) |  |
| Температурный диапазон | От +5 до +50 |  |
| Влажность воздуха | 15%-75% |  |
| Материал изготовления | Сталь нержавеющая марки AISI 304, части в контакте с продуктом должны быть выполнены из стали нержавеющей марки AISI 316. |  |
| Ширина упаковочного материала, мм | (max) 500 |  |
| Класс электрозащиты | Не менее IP54 |  |
| Рабочее давление сжатого воздуха | Не менее 6 бар |  |
| Диапазон дозирования, г. | От 100 до 3000, Согласно СТБ 8019-2002 |  |
| Производительность установки аспирации воздуха, м3/ч | от 900 до 2400 |  |
| Язык документации | Русский |  |
| Требования безопасности | - создание шума при работе линии не должно превышать 80 дБ(А); - потенциально опасные участки должны быть защищены: вращающиеся узлы оборудования - закрыты защитными кожухами, а нагреваемые поверхности – теплоизолированные; - электроустановки и оборудование должны быть обеспечены защитой от прямого прикосновения, косвенного прикосновения. (заземлением). Система заземления и уравнивания потенциалов линии смешивания сыпучих продуктов должна быть спроектирована, смонтирована и испытана согласно ТКП 339-2022(33240); ТКП 181-2023, ГОСТ 12.1.018-93; - для предотвращения накопления статического электричества и исключения риска воспламенения пылевоздушной смеси всё технологическое оборудование (смесители, бункеры, шнековые дозаторы, циклоны, шнеки, продуктопроводы) должно образовывать непрерывную электрическую цепь, присоединённую к общему контуру заземления. |  |
| Требования к автоматизированной системе управления технологической линии | - Автоматизированная система управления технологическим процессом должна обеспечивать контроль, управление и мониторинг оборудования на всех этапах: от подачи сырья до выдачи продукции, а также должна обеспечивать Автоматический и ручной режимы эксплуатации. Основной режим Автоматический. Работа всей линии по заданной рецептуре от пуска до финиша без участия оператора. Ручной режим: Возможность управления каждым механизмом; - поставщик должен предоставить полное исходное программное обеспечение (PLC контроллера, панели оператора и т.д.); - рабочие места операторов должны быть оснащены сенсорным дисплеем размером не менее 7 дюймов и русскоязычным интерфейсом, системой самодиагностики, вывода и накопления ошибок, отображением и контролем рабочих параметров, ведением статистики, сохранением в памяти до 100 различных рецептов (иное по согласованию с заказчиком); - система должна предоставлять четкую и прозрачную информацию о текущем этапе процесса, условиях перехода к следующему этапу и информировать о возможных блокировках; - все автоматические исполнительные механизмы должны оснащаться обратными связями для контроля работы и иметь возможность перехода на управление в ручном режиме; - система управления должна иметь систему оповещения аварийных ситуаций, а также систему подсказок в поиске неисправностей; - все средства электроуправления и автоматизации на момент сдачи оборудования в эксплуатацию не должны быть сняты с производства на заводах производителях (иметь статус активных продаж на заводах-изготовителях)); - средства измерения должны входить в Государственный реестр средств измерения РБ и иметь действующий сертификат об утверждении типа СИ; |  |
| Сырье | - Сыпучие агрохимические удобрения; - Гранулированные продукты; - Аммиачная селитра - плотность составляет 1,72–1,73 г/см³ для истинной кристаллической структуры и около 0,73–0,84 г/см³ в виде насыпной массы; - Карбамид - плотность составляет 1,32–1,33 г/см³ для кристаллического вещества и 0,70–0,78 г/см³ для насыпного гранулированного материала; - Железный, медный купорос - плотность купоросов составляет: для медного купороса — 2,284 г/см³, для железного купороса — около 1,898 г/см³ (насыпная плотность порошка около 1,8 г/см³); - Калия монофосфат - плотность в виде кристаллов составляет около 2,34 г/см³, а насыпная плотность сухого порошка удобрения обычно равна примерно 1,09–1,1 г/см³; - Калиевая селитра-нитрат калия - плотность составляет 2,11 г/см³ (при температуре 16 °C); - Калия сульфат – плотность составляет 2,66 г/см³, а насыпная плотность порошкообразного удобрения равна примерно 800 г/л.; - Сульфат аммония – плотность составляет 1,77 г/см³, а его насыпная плотность для удобрения равна 0,9–1,1 г/см³; - Калий хлористый – плотность составляет 1,984 – 1,989 г/см³, а его насыпная плотность составляет 0,9–1,4 г/см³; - Сульфат магния – плотность составляет 1,68 г/см³, а насыпная плотность 0,9–1,1 г/см³; - Селитра кальциевая с магнием - плотность составляет 2,3–2,5 г/см³ для кристаллического/безводного вещества, а насыпная плотность гранулированного удобрения обычно равна около 1,0–1,1 г/см³; - И их аналогов. |  |
| Перечень технических документов, предоставляемых на тендер | Описание технологии со схемой; 3D схема технологической линии. |  |
| Перечень технических документов, предоставляемых с оборудованием | Комплект документации к поставляемому оборудованию на русском языке (паспорта, руководство по эксплуатации); Инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации на русском языке; Схемы (3Д-схемы) расстановки оборудования с учетом производственных площадей Заказчика, схем подвода инженерных сооружений (электроэнергия, сжатый воздух и т.д.) с указанием точек подключения; Электрические и технологические схемы; Спецификация входящих в оборудование компонентов; Копия сертификата (декларации) соответствия требованиям, предъявляемым к данному оборудованию. |  |