УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

«   » сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: тринокулярный микроскоп с сенсорным LCD-экраном и цифровой камерой – 1шт.

2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 26.70.22.700 – Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки и микропроекции.

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Тринокулярная насадка со световым делителем, увеличение – от 40 до 1000 крат

- В комплекте цифровая камера не менее 5 Мпикс с сенсорным ЖК-экраном, работающем на Android

- Стойка микроскопа с основанием

- Тринокулярная поворотная на 360° насадка

- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs

- Защитный чехол

- Сетевой шнур для питания камеры

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

Тип насадки: тринокулярная, цифровой дисплей/монитор ПК

Материал оптики: оптическое стекло с антигрибковым покрытием

Окуляры: широкопольные: WF10x/22 мм

Подсветка: система Келлера, смена галогенового освещения на светодиодное

ЖК-экран: наличие не менее 9 дюйма, цветной, сенсорный; встроенная память не менее 4 ГБ

Возможность подключения (карты памяти microSD до 32 ГБ; HDMI-разъем; и USB-разъем: наличие)

Чехол в комплекте: в наличии

Максимальное разрешение: не менее 2048x1536

Цифровая камера в комплекте: наличие, не менее 5 мегапикселей

Возможность записи видео: наличие

Формат файлов фотосъемки: *.jpg

ПО, драйверы: Android

Предметный столик: не менее 180х170 мм

С-mount адаптер: наличие

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

7. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

8. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.

9. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации.

Зав. кафедрой

внутренних незаразных      болезней	      		                        М.В. Богомольцева

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                                      Н.С. Мотузко

проректор по учебной работе - декан

ФПК и ПК