Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«__18_» ______09__________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26__» ___05_____20_26 г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№4,№6)

| ГУО "Детский сад №240 г.Минска" по ул.Л.Чайкиной,5 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Полотно перекошено-(3,5+1,2)м2.Наличники треснуты-(20+13+9,8)м. Дверная коробка перекошена- |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| -1шт.В бетонном основании сквозная трещина-(0,32+0,11)м3.В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-(27,5+7)м2.Цементные плинтуса раскрошились-(15,+4,81)м. В покрытии полов из линолеума большие потертости-15,2м2..В покрытии пола из керамической плитке трещины по швам и через всю плитку-(1,22)м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-(15,2+1,22)м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(2,5+13+1+1+1,1)мМетсное отслоение штукатурного слоя-(9,5+0,7)м2. Пластиковые элементы оплавлены-4,2м.В вентиляционных решетках расшатаны крепления-(1+1)шт.В светильниках отсутствуют защитные элементы-(2+1)шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-(2+1)м.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-(3+1)шт.В смывных бочках сломана сливная арматура-3штМанжеты сгнили-(1)шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-(3)шт..В шаровых кранах образивный износ запорного органа-(4)шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-(3)шт.В смесителе с душевой сеткой порван шланг-(1)шт.В оконных переплетах перекос-(2,7+2,7)м2.В гибких шлангах отсутствует защитный слой-(3+1)шт.. Окрасочный слой радиаторов в больших потертостях-1,8м2..Сифон треснут,забит-3шт.Деревянная перегородка сгнила-2,8м2.Вывоз мусора 20км. |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:. |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1ОКТЯБРЯ 2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 04 НОЯБРЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 ДНЕЙ |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.2 |  |
|  | Разборка фундаментов бетонных | М3 | 0.32 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.275 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.151 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.152 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.152 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.152 |  |
|  | Снятие неостекленных оконных переплетов | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 0.027 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Снятие неостекленных оконных переплетов | 100 М2 ПЕРЕПЛЕТА | 0.027 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.13 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.025 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.13 |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  |
|  | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  |
|  | Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.042 |  |
|  | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2 | 100 М | 0.16 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 |  |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.04 |  |
|  | Устройство кирпичных перегородок, армированных, глухих, толщиной в 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.019 |  |
|  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону | 100 М2 | 0.311 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.095 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 М2 | 0.344 |  |
|  | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ | 0.033 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.532 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.048 |  |
|  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 М2 | 0.028 |  |
|  | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100 М2 | 0.0225 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.344 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.162 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 18.8 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.188 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.188 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.15 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.222 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.02 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.03 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.304 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.152 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.152 |  |
|  | Демонтаж решеток вентиляционных | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка решеток вентиляционных | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.035 |  |
|  | Установка врезных дверных (оконных) приборов | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.04 |  |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Установка унитазов с бачком | 100 КОМПЛ. | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена шарового крана смывного бачка | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.15 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | ШТ. | 1 |  |
|  | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | ШТ. | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.006 |  |
|  | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.017 |  |
|  | Установка поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка опорных уголков | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0.015 |  |
|  | Устройство перегородок ПВХ (прим) | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.07 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 М2 | 0.018 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.012 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.098 |  |
|  | Разборка фундаментов бетонных | М3 | 0.11 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.07 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.048 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.0122 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0122 |  |
|  | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0122 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.011 |  |
|  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону | 100 М2 | 0.088 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.007 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 М2 | 0.133 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.133 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.014 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.088 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.072 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 4.5 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.045 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.045 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.012 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.048 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.01 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.025 |  |
|  | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 М БОРОЗД | 0.009 |  |
|  | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | 100 М | 0.009 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.0122 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 0.0122 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.0122 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.0122 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.0122 |  |
|  | Демонтаж решеток вентиляционных | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка решеток вентиляционных | ШТ. | 1 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.012 |  |
|  | Установка врезных дверных (оконных) приборов | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.011 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена манжет резиновых к унитазам | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена гибких подводок к смывным бачкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.05 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | ШТ. | 7 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _18_ » ______09________ 20 26 г. Проверил: Начальник УЦХО                             А.П.Гуцаев