Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий                                    Высоцкая Светлана Александровна

_______________________________________

(должность)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

18.09.2026г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «26» мая 2026 г. № 309 |  |  | в составе: |
| --- | --- | --- | --- |
| председателя комиссии |  | Начальник УЦХО А.П. Гуцаев |  |
|  |  | (должность) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии |  | Зам. начальника УЦХО И.Б. Лавринович |  |
|  |  | (должность) (инициалы, фамилия) |  |
|  |  | Детский сад №507 |  |
|  |  | (должность) (инициалы, фамилия) |  |
| составила настоящий акт в том, что в результате обследования санузла в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139 |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| установлено, что | дверные коробки деформированы, гниение – 2 шт; коробление многослойных дверных полотен, неплотное и тугое закрывание створок – 3,36 м2; наличники – 20,4 м разломаны; светильники – 3 шт нестабильно работают (мигают, гудят), неполное свечение, неприятный запах, нагрев корпуса; трубопровод водоснабжения – 35,7 м (32,7+3) и канализации – 16 м (7,5+8,5) коррозированы, трещины, свищи; умывальники – 3 шт и унитазы – 3 шт в трещинах, сколах, течь; в смесителях – 6 (5+1) в трещины на корпусе, течь в основании, стойкий шум/вибрация; трап – 1 шт и выпуски – 11 шт (4+7) разломаны; в мойке – 1 шт и подддоне – 1 шт свищи и коррозия на металле; манжеты – 3 шт порваны; в кранах шаровых – 11 шт протечки по штоку, потеря герметичности в закрытом положении, заклинивание ручки и трещины в корпусе; напольное покрытие из керамической плитки в трещинах, выбоинах, провалах – 18,7 м2; плинтус – 33,1 м2 в глубоких трещинах, отслоениях; бетонное основание пола – 18,7 м2 утратило целостность; облицовка стен в трещинах, сколах, отслоениях – 53,4 м2; отделочный уголок – 4,15 м в потёртостях, коробление; вентрешётки – 2 шт разломаны; радиатор – 2 шт в трещинах сколах, коррозии, деформация; окрасочное покрытие потолка – 17,2 м2 в трещинах, вздутиях, отслоениях, залитиях; кабель – 3 мп повреждена изоляция, оплавлены провода; кирпичная перегородка в трещинах, расслоениях, прогибах, выветривание раствора – 7,3 м2. Для выполнения работ необходимо демонтировать тумбу под умывальником – 1 шт с дальнейшей установкой (повторное применение). Строительные отходы по коду 3991300 — «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений» перевезти на Полигон Тростенецкий - 14 км. |  |  |  |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,0 |  |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 04 НОЯБРЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 ДНЕЙ. |  |  |  |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П. Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Зам. начальника УЦХО И.Б. Лавринович |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | Детский сад №507 |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность) (инициалы, фамилия) |

Ознакомлен

|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.204 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.0336 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.534 |  |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.073 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.331 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.187 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.187 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 38.2 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.02 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.075 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.085 |  |
|  | Смена трапов диаметром до 50 мм | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.327 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.081 |  |
|  | Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов | 100 М2 | 0.042 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.832 |  |
|  | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ | 0.832 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.015 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.089 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.832 |  |
|  | Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.0415 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.325 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.031 |  |
|  | Установка лючка | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Демонтаж вентрешеток | РЕШЕТКА | 2 |  |
|  | Установка вентрешеток | РЕШЕТКА | 2 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов | 100 М2 | 0.008 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0336 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0336 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.102 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.187 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.187 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 0.187 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.187 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.187 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.03 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.172 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.261 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.055 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 М2 | 0.008 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.075 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.097 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена манжет резиновых к унитазам | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 |  |
|  | Демонтаж моек | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Демонтаж штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.01 |  |
|  | Установка моек чугунных | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.01 | Повторное применение |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Смена шарового крана смывного бачка | 100 ПРИБОРОВ | 0.11 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.321 |  |
|  | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.07 |  |
|  | Демонтаж поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка опорных уголков | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0.015 |  |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | ШТ. | 2 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.048 |  |
|  | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.07 |  |
|  | Установка полотенцесушителей | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 М | 0.018 |  |
|  | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.124 |  |

| Составил | Зам. начальника УЦХО |  |  |  | И.Б. Лавринович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П. Гуцаев |
|  | (должность) (подпись) (инициалы, ) |  |  |  |  |

«18 » сентября 2026 г.