ГродМТ 730/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии AU, производства Beckman Coulter inc. (США)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения общего белка | 120 000 тестов |
| 1.2 | Набор реагентов для определения белка в моче и спинно-мозговой жидкости | 800 тестов |
| 1.3 | Набор реагентов для определения альбумина | 30 000 тестов |
| 1.4 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 140 000 тестов |
| 1.5 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 35 000 тестов |
| 1.6 | Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче | 150 000 тестов |
| 1.7 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ | 40 000 тестов |
| 1.8 | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина HbA1c | 2 000 тестов |
| 1.9 | Контроль гликированного гемоглобина HbA1c | 2 набора |
| 1.10 | Гемолизирующий раствор | 4 набора |
| 1.11 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче/СМЖ | 6 000 тестов |
| 1.12 | Калибратор для альбумина в моче/СМЖ | 4 набора |
| 1.13 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 120 000 тестов |
| 1.14 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 60 000 тестов |
| 1.15 | Набор реагентов для определения концентрации ЛПВП холестерина | 50 000 тестов |
| 1.16 | Набор реагентов для определения концентрации ЛПНП холестерина | 40 000 тестов |
| 1.17 | Калибратор ЛПВП холестерина | 4 набора |
| 1.18 | Калибратор ЛПНП холестерина | 4 набора |
| 1.19 | Контроль ЛПВП/ЛПНП холестерина | 7 наборов |
| 1.20 | Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина А1 | 1 000 тестов |
| 1.21 | Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина В | 1 000 тестов |
| 1.22 | Аполипопротеин А1 и В, калибратор | 1 набор |
| 1.23 | Набор реагентов для определения концентрации миоглобина | 660 тестов |
| 1.24 | Миоглобин, калибратор | 1 набор |
| 1.25 | Контрольная сыворотка кардиомаркеров | 2 набора |
| 1.26 | Набор реагентов для определения активности креатинфосфокиназы (креатинкиназы) общей | 5 000 тестов |
| 1.27 | Набор реагентов для определения активности креатинфосфокиназы-МВ (креатинкиназы-МВ) | 1 200 тестов |
| 1.28 | Калибратор для креатинфосфокиназы-МВ (креатинкиназы-МВ) | 2 набора |
| 1.29 | Креатинфосфокиназа-МВ (креатинкиназа-МВ) контрольная сыворотка уровень 1 | 1 набор |
| 1.30 | Креатинфосфокиназа-МВ (креатинкиназа-МВ) контрольная сыворотка уровень 2 | 1 набор |
| 1.31 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 60 000 тестов |
| 1.32 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 60 000 тестов |
| 1.33 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 140 000 тестов |
| 1.34 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 140 000 тестов |
| 1.35 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 10 000 тестов |
| 1.36 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 30 000 тестов |
| 1.37 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранс-пептидазы | 15 000 тестов |
| 1.38 | Набор реагентов для определения концентрации церулоплазмина | 800 тестов |
| 1.39 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 18 000 тестов |
| 1.40 | Набор реагентов для определения активности липазы | 400 тестов |
| 1.41 | Набор реагентов для определения активности холинэстеразы | 700 тестов |
| 1.42 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 22 000 тестов |
| 1.43 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 20 000 тестов |
| 1.44 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 6 000 тестов |
| 1.45 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | 540 тестов |
| 1.46 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 60 000 тестов |
| 1.47 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 10 000 тестов |
| 1.48 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 11 000 тестов |
| 1.49 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 18 000 тестов |
| 1.50 | Калибратор для ревматоидного фактора | 4 набора |
| 1.51 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 18 000 тестов |
| 1.52 | Иммуноглобулин А, реагент для определения – IgA | 3 000 тестов |
| 1.53 | Иммуноглобулин G, реагент для определения – IgG в сыворотке и СМЖ | 4 000 тестов |
| 1.54 | Иммуноглобулин M, реагент для определения – IgM | 3 000 тестов |
| 1.55 | Иммуноглобулин E, реагент для определения – IgE | 500 тестов |
| 1.56 | Контрольный материал для иммуноглобулина Е уровень 1 | 1 набор |
| 1.57 | Контрольный материал для иммуноглобулина Е уровень 2 | 1 набор |
| 1.58 | Контрольный материал для иммуноглобулина Е уровень 3 | 1 набор |
| 1.59 | Набор реагентов для определения α-1 кислого гликопротеина | 640 тестов |
| 1.60 | Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента | 2 000 тестов |
| 1.61 | Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента | 2 000 тестов |
| 1.62 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 60 000 тестов |
| 1.63 | Калибратор для С-реактивного белка нормальной чувствительности | 1 набор |
| 1.64 | Набор реагентов для оценки уровня иктеричности (желтушности), липемии и гемолиза | 2 набора |
| 1.65 | Промывающий раствор | 15 наборов |
| 1.66 | Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 1 | 8 наборов |
| 1.67 | Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 2 | 8 наборов |
| 1.68 | Контрольная сыворотка специфических белков, уровень 3 | 8 наборов |
| 1.69 | Системный калибратор (сыворотка) | 6 наборов |
| 1.70 | Мультикалибратор 1 для специфических белков | 8 наборов |
| 1.71 | Мультикалибратор 2 для специфических белков | 4 набора |
| 1.72 | Контрольная сыворотка, уровень 1 | 6 наборов |
| 1.73 | Контрольная сыворотка, уровень 2 | 6 наборов |
| 1.74 | Калибратор для тестов в моче | 1 набор |
| 1.75 | Контрольный материал для тестов в моче, норма | 10 флаконов |
| 1.76 | Контрольный материал для тестов в моче, патология | 10 флаконов |
| 1.77 | Набор для определения цистатина С | 450 тестов |
| 1.78 | Набор реагентов для определения концентрации меди | 1 600 тестов |
| 1.79 | Набор реагентов для количественного определения кальпротектина | 500 тестов |
| 1.80 | Очищающий раствор | 3 набора |
| 1.81 | Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом | 12 наборов |
| 1.82 | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом средний уровень | 20 наборов |
| 1.83 | Референсный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом | 10 наборов |
| 1.84 | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов в сыворотке ионоселективным методом низкий уровень | 7 наборов |
| 1.85 | Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов в сыворотке ионоселективным методом высокий уровень | 7 наборов |
| 1.86 | Калибровочные (стандартные) растворы для анализа электролитов в моче ионоселективным методом низкий/высокий уровень | 1 набор |
| 1.87 | Контроль для проверки селективности электролитов Na+ и K+ | 2 набора |
| 1.88 | Внутренний референсный раствор | 2 набора |
| 1.89 | Реагентная система для определения концентрации калия ионоселективным методом (электрод калиевый) | 5 штук |
| 1.90 | Реагентная система для определения концентрации натрия ионоселективным методом (электрод натриевый) | 5 штук |
| 1.91 | Реагентная система для определения концентрации хлора ионоселективным методом (электрод хлорный) | 5 штук |
| 1.92 | Референсная реагентная система для определения концентрации электролитов ионоселективным методом (референсный электрод) | 2 штуки |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров |
| --- | --- |
| 2.1 | 1. принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне с сульфатом меди; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 120 г/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 21 дня; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2500 |
| 2.2 | 1. принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне с пирогаллоловым красным; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2,00 г/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 90 дней; 4. в состав набора должен входить - калибратор на основе человеческой сыворотки; 5. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 400 |
| 2.3 | 1. принцип метода – количественное определение методом фотометрии в видимом диапазоне с бромкрезоловым зеленым; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 60 г/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.4 | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 50 ммоль/л; 3. стабильность на борту не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.5 | 1. принцип метода – ферментативный колориметрический (уриказа-пероксидазный с аскорбатоксидазой); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1700 мкмоль/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.6 | 1. принцип метода – кинетический колориметрический метод Яффе; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 мкмоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 3500 |
| 2.7 | 1. принцип метода – ферментативный УФ (гексокиназный); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, ЦСЖ, моча); 3. стабильность на борту не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.8 | 1. определение общего и гликированного гемоглобина из одного набора; 2. в состав набора должен входить калибратор, или он должен быть предоставлен дополнительно; 3. аналитический диапазон общего гемоглобина не хуже, чем 10-20 г/дл; сообщаемый диапазон для гликированного гемоглобина не менее 15%; 4. определение концентрации НbA1c в соответствии с программой NGSP; 5. количество тестов в наборе не менее 500 |
| 2.9 | 1. должен быть предназначен для проведения контроля качества на анализаторах Beckman Coulter серии AU; 2. 2 уровня концентраций по не менее 2 флаконов не менее 0,5 мл каждый |
| 2.10 | 1. предназначен для применения с реагентом для определения гликированного гемоглобина HbA1c; 2. объем не менее 100 мл; 3. количество тестов в наборе не менее 500 |
| 2.11 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 450 мг/л; 3. чувствительность не более 10 мг/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 400 |
| 2.12 | 1. предназначен для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter; 2. предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом; 3. калибратор на основе человеческого альбумина; 4. стабильность вскрытого калибратора не менее 30 дней; 5. в составе не менее 5 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый |
| 2.13 | 1. принцип метода – колориметрический ферментативный; 2. значения калибровки прослеживаются до референсного материала (SRM) 909b, (NIST) (масс-спектрометрия с изотопным разбавлением) и сертифицированы против референсного метода (Абеля-Кендалла); 3. диапазон линейности: верхняя граница не менее 18 ммоль/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 3000 |
| 2.14 | 1. принцип метода – колориметрический ферментативный; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 11 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 3000 |
| 2.15 | 1. принцип метода – ферментативный колориметрический с антителами против β-липопротеидов человека; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 4,6 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 500 |
| 2.16 | 1. принцип метода – колориметрический ферментативный с защитой ЛПНП от расщепления; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 10 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 500 |
| 2.17 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом; 3. калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. стабильность после вскрытия не менее 30 дней; 5. 2 флакона объемом по не менее 3,0 мл каждый |
| 2.18 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. предназначен для совместного применения с предлагаемым реагентом; 3. калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. стабильность после вскрытия не менее 30 дней; 5. 2 флакона объемом по не менее 1,0 мл каждый |
| 2.19 | 1. предназначен для применения с предлагаемыми реагентами; 2. контроль на основе человеческого материала; 3. в состав набора должно входить не менее, чем по 3 флакона каждого уровня объемом не менее 5,0 мл каждый |
| 2.20 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,4- 2,5 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.21 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,4- 2,0 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.22 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. набор должен быть предназначен для применения с предложенными реагентами; 3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. стабильность после вскрытия не менее 30 дней; 5. в состав набора должно входить не менее 5 уровней калибраторов объёмом не менее 2,0 мл каждого |
| 2.23 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,03-0,8 мг/л; 3. феномен прозоны: не менее 20 мг/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 600 |
| 2.24 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. набор должен быть предназначен для применения с предлагаемыми реагентами; 3. калибратор на основе человеческого миоглобина; 4. в состав набора должны входить не менее 4 уровней калибраторов объемом не менее 2,0 мл каждый; 5. стабильность после вскрытия флакона – не менее 30 дней. |
| 2.25 | 1. предназначена для следующих параметров: дигитоксин, миоглобин, высокочувствительный СРБ, КК, КК-МВ; 2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 3. стабильность после вскрытия не менее 20 дней; 4. контроль на основе человеческой сыворотки; 5. в наборе не менее 3 уровней по 2 флакона объемом не менее 3,0 мл каждый |
| 2.26 | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.27 | 1. принцип метода – ферментативное иммуноингибирование; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 2000 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 400 |
| 2.28 | 1. калибратор должен быть предназначен для применения с предлагаемыми реагентами; 2. калибратор на основе человеческого материала; 3. состав набора: не менее 6 флаконов объёмом не менее 1,0 мл каждый; 4. стабильность после разведения или вскрытия флакона – не менее 8 часов |
| 2.29 | 1. контроль должен быть предназначен для применения с предлагаемыми реагентами; 2. контроль на основе человеческого материала; 3. состав набора: не менее 3 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый; 4. стабильность после разведения или вскрытия флакона – не менее 4 недель |
| 2.30 | 1. контроль должен быть предназначен для применения с предлагаемыми реагентами; 2. контроль на основе человеческого материала; 3. состав набора: не менее 3 флаконов объемом не менее 2,0 мл каждый; 4. стабильность после разведения или вскрытия флакона – не менее 4 недель |
| 2.31 | 1. принцип метода – фотометрический с DPD и независимым анализом бланка пробы; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 510 мкмоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.32 | 1. принцип метода – фотометрический с DPD; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 170 мкмоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.33 | 1. принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1000 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 3500 |
| 2.34 | 1. принцип метода – УФ кинетический с возможностью добавления пиридоксальфосфата; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 500 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 3500 |
| 2.35 | 1. принцип метода – УФ кинетический (IFCC), лактат - пируват; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 21 дня; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.36 | 1. принцип метода – кинетический колориметрический с АМР-буфером (IFCC); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1500 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 7 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 3000 |
| 2.37 | 1. принцип метода – кинетический колориметрический; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1200 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2500 |
| 2.38 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,06-2,0 г/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 3,0 г/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 400 |
| 2.39 | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (IFCC); 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 1500 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 4800 Е/л (для мочи); 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1600 |
| 2.40 | 1. принцип метода – кинетический колориметрический; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 600 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 200 |
| 2.41 | 1. принцип метода - кинетический колориметрический с бутирилтиохолином; 2. диапазон линейности: не хуже 1-15,0 кЕ/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 700 |
| 2.42 | 1. принцип метода – количественно определение методом фотометрии в видимом диапазоне с TPTZ; 2. диапазон линейности: не хуже 2,0-170,0 мкмоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.43 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 8-450 мкг/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 20000 мкг/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.44 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже 0,75-7,50 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.45 | 1. диапазон линейности: верхняя граница не менее 3,6 г/л; 2. стабильность реагента на борту анализатора не менее 28 дней; |
| 2.46 | 1. принцип метода –фотометрический с Arsenazo III; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 5,0 ммоль/л для сыворотки и не менее 10,0 ммоль/л для мочи; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2500 |
| 2.47 | 1. принцип метода – фотометрический УФ с молибдатом; 2. диапазон линейности: верхняя граница не менее 6,0 ммоль/л для сыворотки, не менее 110 ммоль/л для мочи; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 2000 |
| 2.48 | 1. принцип метода – количественный фотометрический в видимом диапазоне с ксилидиновым синим; 2. диапазон линейности: не хуже 0,2 - 3,3 ммоль/л для сыворотки, верхняя граница не менее 7,5 ммоль/л для мочи; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней; 4. реагент должен быть расфасован по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.49 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); 2. диапазон линейности: не хуже 10-120 МЕ/мл; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 1500 МЕ/мл; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 950 |
| 2.50 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. стабильность после вскрытия не менее 3 месяцев; 5. в состав набора должны входить не менее 5 уровней концентраций объемом не менее 1,0 мл каждый |
| 2.51 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 100-1000 МЕ/мл; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1300 |
| 2.52 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,1-7,0 г/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 100 г/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.53 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,75- 30,0 г/л для сыворотки, не хуже, чем 0,02- 0,5 г/л для СМЖ; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 300 г/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.54 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже 0,2-5,0 г/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 100 г/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.55 | 1. диапазон линейности: не хуже 25-500 МЕ/мл; 2. стабильность реагента на борту анализатора не менее 28 дней; 3. в состав набора должен входить калибратор (или быть дополнительно доукомплектован) не менее 6 уровней на основе человеческого материала, по не менее 1,0 мл каждого уровня; 4. количество тестов в наборе не более 500 |
| 2.56 | 1.предназначена для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 2. стабильность после вскрытия не менее 14 дней; 3. в наборе не менее 3 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый |
| 2.57 | 1.предназначена для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 2. стабильность после вскрытия не менее 14 дней; 3. в наборе не менее 3 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый |
| 2.58 | 1.предназначена для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 2. стабильность после вскрытия не менее 14 дней; 3. в наборе не менее 3 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый |
| 2.59 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,2-2,0 г/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 5,0 г/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 6. количество тестов в наборе не менее 400 |
| 2.60 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,15-5 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.61 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 0,08-1,50 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения; 5. количество тестов в наборе не менее 1000 |
| 2.62 | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: не хуже 5-300 мг/л; 3. отсутствие ошибочно низких результатов при концентрации до 750 мг/мл; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов AU без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрихкоды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автоопределения. 6. количество тестов в наборе не менее 800 |
| 2.63 | 1. предназначен для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми реагентами; 3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. стабильность после вскрытия не менее 90 дней; 5. не менее 5 уровней концентраций по не менее 2,0 мл каждый |
| 2.64 | 1. принцип метода – полуколичественная оценка фотометрическим методом; 2. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней; 4. объем набора не менее 16 флаконов по не менее 48,0 мл каждый. 5. количество тестов в наборе не менее 38400 |
| 2.65 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. объём набора не менее 6 флаконов по не менее 2,0 литра каждый |
| 2.66 | 1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин; 2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий контроль на основе человеческого материала; 4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый; 5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней |
| 2.67 | 1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин; 2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий контроль на основе человеческого материала; 4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый; 5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней |
| 2.68 | 1.аттестована по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, С3, С4, иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1-кислый гликопротеин, преальбумин, гаптоглобин; 2. предназначена для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий контроль на основе человеческого материала; 4. в наборе не менее 6 флаконов объемом не менее 1,0 мл каждый; 5. стабильность после вскрытия не менее 30 дней |
| 2.69 | 1. аттестована по следующим параметрам: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛДГ, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, UIBC, магний; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. калибратор на основе человеческого происхождения; 4. в наборе не менее 20 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый |
| 2.70 | 1. аттестована по следующим параметрам: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, С3, С4, IgG, IgA, IgM 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. в наборе не менее 5 уровней объемом не менее 1 мл каждый |
| 2.71 | 1. предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter для следующих параметров: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий калибратор на основе человеческой сыворотки; 4. в наборе не менее 5 уровней объемом не менее 1,0 мл каждый |
| 2.72 | 1. аттестована по следующим параметрам: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. контроль на основе человеческого материала; 4. в составе не менее 12 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый |
| 2.73 | 1. аттестована по следующим параметрам: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, креатинкиназа, ГГТП, ЛДГ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, апоВ, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. контроль на основе человеческого материала; 4. в составе набора не менее 12 флаконов объемом не менее 5,0 мл каждый |
| 2.74 | 1.предназначен для применения на анализаторах Beckman Coulter для параметров: амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, магний, мочевая кислота, креатинин; 2. предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами; 3. жидкий калибратор на основе мочи человека; 4. в составе не менее 6 флаконов по не менее 8,0 мл каждый |
| 2.75 | 1. аттестован по параметрам: альбумин (микроальбумин), амилаза (методы pNPG3 и pNPG7), кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, магний, мочевая кислота, креатинин (методы Яффе и энзиматический), натрий, калий, хлор (непрямым методом); 2. предназначен для совместного применения с предлагаемыми методиками; 3. контроль на основе человеческого материала; 4. в составе не менее 10 флаконов по не менее 10,0 мл каждый |
| 2.76 | 1. аттестован по параметрам: альбумин (микроальбумин), амилаза (методы pNPG3 и pNPG7), кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, магний, мочевая кислота, креатинин (методы Яффе и энзиматический), натрий, калий, хлор (непрямым методом); 2. предназначен для совместного применения с предлагаемыми методиками; 3. контроль на основе человеческого материала; 4. в составе не менее 10 флаконов по не менее 10,0 мл каждый |
| 2.77 | 1. принцип метода – реакция агглютинации антител с фотометрической детекцией; 2. диапазон линейности: не хуже, чем 10 мг/л; 3. в состав набора должны входить (или быть дополнительно доукомплектованы) не менее 5 уровней концентраций калибратора по не менее чем 2,0 мл каждый. 4. в состав набора должны входить (или быть дополнительно доукомплектованы) не менее 2 уровней контрольного материала, каждого по 1 флакону не менее чем по 2,0 мл. 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 28 дней; 6. реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU (Beckman Coulter) согласно Приказу Минздрава от 19.04.2022 N 508; 7. количество тестов в наборе не менее 250 |
| 2.78 | 1. диапазон линейности: не менее 68,0 мкмоль/л; 2. в состав набора должны входить (или быть дополнительно доукомплектованы) не менее 5,0 мл калибратора 3. в состав набора должны входить (или быть дополнительно доукомплектованы) не менее 2 уровней контролей каждого по не менее чем 5 мл. 4. реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU (Beckman Coulter) согласно Приказу Минздрава от 19.04.2022 N 508; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней; 6. количество тестов в наборе не менее 300 |
| 2.79 | 1.количество тестов в наборе не более 250 тестов; 2. в состав набор должны входить контроли и калибраторы; 3. в состав набора должны входить тубы для пробоподготовки кала для прямой установки на борт анализатора. 4. реагенты должны быть расфасованы во флаконы, предназначенные для непосредственной установки на борт анализатора; 5. реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализаторов AU (Beckman Coulter) согласно Приказу Минздрава от 19.04.2022 N 508; |
| 2.80 | 1. в состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не менее 450,0 мл каждый; 2. реагент должен быть оригинального производства Beckman Coulter в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора AU; |
| 2.81 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 60 дней |
| 2.82 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 2000,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 30 дней |
| 2.83 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 1000,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 60 дней |
| 2.84 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней |
| 2.85 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней |
| 2.86 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не менее 100,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней |
| 2.87 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом не менее 25,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней. |
| 2.88 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. в состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом не менее 25,0 мл каждый; 3. стабильность после вскрытия не менее 90 дней. |
| 2.89 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter 2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований |
| 2.90 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter 2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований |
| 2.91 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter 2. рассчитан на выполнение не менее 20 000 исследований |
| 2.92 | 1. предназначен для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter 2. рассчитан на выполнение не менее 150 000 исследований |

2.93. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

2.93.1. *Поскольку закупаемыереагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализаторами AU 680, DXC 700 AU (Beckman Coulter). В целях подтверждения возможности обеспечения данных гарантий претендент должен:

2.93.2. Взять на себя обязательства по: наладке товаров; обучению лиц, осуществляющих эксплуатацию товаров; обеспечению проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы заказчика на предмет получения корректных результатов лабораторных исследований проб биологического материала человека (в случае возникновения претензий по качеству и совместимости товаров); возмещению расходов на восстановление инструментального компонента в аналитической лабораторно-диагностической системе, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных товаров с анализатором (заключение о причине выхода из строя дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).

2.93.3. Представить документ (сертификат) от производителя оборудования, подтверждающий прохождение обучения специалистами претендента на право вмешательства в работу инструментальной части анализаторов AU  680, DXC 700 AU в целях наладки товаров, обучения лиц эксплуатации товаров на анализаторе, обеспечения проверки работоспособности аналитической лабораторно-диагностической системы.

2.94. Срок годности – не менее 80% срока годности, установленного производителем на момент поставки.

2.95. *Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.96. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам реагентов, контрольным и калибровочным материалам).

2.97. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию:

2.97.1.* в соответствии с установленными требованиями в Республике Беларусь.

Поскольку анализаторы биохимические серии AU находятся на гарантийном обслуживании, претендент должен:

- взять на себя обязательства о восстановлении работоспособности, находящегося на гарантийном обслуживании анализатора, в случае выхода его из строя, по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов, стандартов, калибровочных и контрольных материалов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора серии AU).

- предоставить документ (сертификат от производителя оборудования, подтверждающий прохождения обучения специалистами на право вмешательства в работу инструментальной и программной части анализаторов серии AU.

2.98. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации. Поставщик в конкурсном предложении должен предоставить:

2.98.1. документы, разрешающие серийный выпуск и применение предлагаемых изделий, а именно: документальные полномочия от производителя, регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь;

2.98.2. сертификаты качества производства в рамках международных требований;

2.98.3. авторизацию от производителя на участие в данной закупке с подтверждением гарантии и сервиса;

2.98.2. документальные материалы фирмы производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на белорусском/русском и/или английском языках;

2.98.3. Методики адаптаций при использовании автоматизированных систем.