Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№________

по результатам обследования электрооборудования подъёмника коленчатого самоходного BLUELIFT C22/11 серийный номер 0801124

принадлежащего

Транспортному республиканскому унитарному предприятию

«Витебское отделение Белорусской железной дороги»

2026 г.

- Акт обследования

По обследованию диагностированию электрооборудования подъёмника коленчатого самоходного BLUELIFT C22/11 серийный номер 0801124 принадлежащего транспортному республиканскому унитарному предприятию «Витебское отделение Белорусской железной дороги» с целью определения неисправностей электрооборудования и определения объема ремонтно-восстановительных работ.

Рисунок 1 – Общий вид подъемника

  - 1.1 Общие сведения о подъемнике

Таблица 1.1

| 1 | Тип и марка | подъёмник коленчатый самоходный BLUELIFT C22/11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предприятие изготовитель | BLUELIFT |
| 3 | Грузоподъёмность, кг, не более: | 200 |
| 4 | Cерийный номер | 0801124 |
| 5 | Год выпуска | 2012 |
| 6 | Назначение подъемника | подъем людей и грузов |

1.2 Обследование электрооборудования

При первичном обследовании электрооборудования выявлено отсутствие питания пультов автогидроподъемника, перегорание предохранителей.

При снятии защитных крышек, в телескопической стреле обнаружено разрушение пластикового кабелеукладчика и, как следствие, разрушение кабеля питающего пульт управления рабочей платформы.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочая высота, м | 21 |
|  | Максимальная высота подъемника, мм | 2130 |
|  | Максимальный радиус работы, м | 10,8 |
|  | Вес установки, кг | 3000 |
|  | Размер опорного контура |  |
|  | максимальная площадь, мм | 3975х4364 |
|  | средняя площадь, мм | 2996х5214 |
|  | минимальная площадь, мм | 1984х5671 |
|  | Грузоподъемность во всем рабочем диапазоне, кг | 200 |
|  | Поворот стрелы, градусов | 340 |
|  | Ширина с опорами максимальная, мм | 3975 |
|  | Длина с опорами максимальная, мм | 5671 |
|  | Привод | электрический |
|  | Скорость передвижения максимальнапя, км/ч | 1,5 |
|  | Двигатель | Honda iGX440 15HP |
|  | Опоры | складные, с гидравлическим опусканием |
|  | Ширина колеи, мм | 900х1200 |
|  | Минимально допустимая скорость при сохранении управляемости, м/с | 0,4 |
|  | Максимально допустимое ручное усилие, Н | 400 |
|  | Напряжение электрической цепи, В | 12 |
|  | Максимально допустимая скорость ветра, м/с | 12,5 |
|  | Максимальный угол наклона, % | 28 |
|  | Номинальное давление в гидросистеме, Мпа | 18 |
|  | Объем масляного бака, л | 40 |
|  | Тип управления | пропорциональное |
|  | Угол наклона относительно горизонта, ˚ |  |
|  | гуська | -100 ˚/+10 ˚ |
|  | пантографа | -1 ˚/+68 ˚ |
|  | стрелы 3-х секционной телескопической | -20 ˚/+80 ˚ |
|  | Выравнивание корзины | гидравлическое |
|  | Корзина | поворотная +-80 ˚ |
|  | Материал корзины | алиминий |
|  | Размеры корзины, мм | 1300х700х1100 |
|  | Температура эксплуатации подъемника, ˚С | -10 ˚С /+30 ˚С |

Приборы и устройства безопасности

Таблица 2.2

ВНИМАНИЕ! При работе необходимо строго соблюдать зоны и сектора обслуживания.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала подъемник оборудован устройствами и приборами безопасности, приведенными в таблице.

- Приоритетность управления из корзины

- Замки для ремней безопасности в корзине

- Аварийная кнопка остановки двигателя

- Ручной насос для аварийного опускания корзины

- Автоматическое срабатывание тормоза при вращении

- Блокировка платформы до полной	 установки опор

- Предохранительный клапан сброса давления гидравлической системы

- Гидрозамки на всех цилиндрах

- Звуковой сигнал тревоги

- Автоматическое срабатывание тормоза при передвижении

- Световые индикаторы полной стабилизации установки

- Счетчик моточасов

- Электро-гидравлическая передача

- Ограничитель грузового момента

- Электропитание 220В со штепсельной вилкой и заземлением в корзине

- Электрический насос 3,8 л 220В

- Защитный корпус для коробки передач

- Радиоуправление

- Система автоматической стабилизации

3 ОБЪЁМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| № п.п | Наименование узлов | Описание дефектов и место их расположения | Допуски на величины дефектов | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование | Перегорание предохранителей | не допускается | 1.Разборка телескопической стрелы 2.Замена поврежденного кабелеукладчика 3.Замена повреждённых кабелей электропроводки телескопической стрелы 4. Осмотр рукавов высокого давления расположенных в телескопической стреле (при обнаружении повреждений – замена) 5.Сборка телескопической стрелы. 6.Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | Разрушение пластикового кабелеукладчика телескопической стрелы | не допускается |  |
|  |  | Нарушение целостности кабелей внутри телескопической стрелы | не допускается |  |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации подъёмника коленчатого самоходного BLUELIFT C22/11 серийный номер 0801124.

В связи с наличием дефектов электрооборудования полное обследование не проводилось. На основании вышеизложенного подъемник находится в неработоспособном состоянии и может быть допущен к дальнейшей эксплуатации после устранения всех замечаний, указанных в разделе 3 и  проведения внеочередного  технического освидетельствования.