Приложение 1 к заявке на покупку №А843-10/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1

на закупку оборудования для

сервисной платежно-пропускной системы «Aqua» (СППС «Aqua»)

Предмет закупки: Управляющее оборудование системы контроля и управления доступом (управляющее оборудование для дверей и турникетов, для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей) (код ОКРБ 26.51.70.910, Комплексы программно-технические для автоматизированных систем) для объектов Коммунального культурно-спортивного унитарного предприятия «Аква-Минск»:

Развлекательный комплекс «Аквапарк «Лебяжий» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 120;

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 44;

Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин» по адресу: г. Минск, ул. Герасименко, 51.

Количество: 6 комплектов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка»

по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 44

| № п/п | Наименование оборудования, характеристики | Требования | Кол-во\ примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе: |  | 1 комплект |
| 1.1 | Контроллеры доступа для управления дверями | - подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58; - подключение не менее 2 кнопок выхода; - подключение не менее 2 датчиков состояния двери; - наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами; - наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя; - сетевой интерфейс Ethernet; - напряжение питания 12В. - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными. | 36 шт. |
| 1.2 | Считыватели бесконтактных карт для установки на двери | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - напряжение питания 12В; - совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающим под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 49шт. |
| 1.3 | Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой | - наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю; - наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare; - наличие сканера QR-кодов; - реле (с полной группой контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами; - светодиодная индикация; - входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств; - голосовое сопровождение на русском языке; - сетевые интерфейсы: Ethernet, Wi-fi, GSM; - напряжение питания 9-40В; - в комплекте с кронштейном для установки на турникет; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 4 шт. |
| 1.4 | Настольный считыватель бесконтактных карт | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - интерфейс подключения USB; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 3 шт. |
| 2 | Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе: |  | 1 комплект |
| 2.1 | Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей | - контроллер должен управлять установленными на объекте замками «Gat net.Lock» (415 шт.); - контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat net.Lock» (415 шт.); - управление светодиодной индикацией, - наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 415 шт. |
| 2.2. | Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей | - совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи с сервером: Ethernet, - интерфейс связи с контроллерами шкафчиков RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 42 шт. |

Многофункциональный комплекс «Мандарин»

по адресу: г. Минск, ул. Герасименко, 51

| № п/п | Наименование, характеристики | Требования | Кол-во\ примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе: |  | 1 комплект |
| 3.1 | Контроллеры доступа для управления дверями | - подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58; - подключение не менее 2 кнопок выхода; - подключение не менее 2 датчиков состояния двери; - наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами; - наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя; - сетевой интерфейс Ethernet; - напряжение питания 12В. - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 28 шт. |
| 3.2 | Считыватели бесконтактных карт для установки на двери | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - работа по интерфейсу Wiegand 58; - напряжение питания 12В; - совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающий под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 39 шт. |
| 3.3 | Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой | - наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю; - наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare; - наличие сканера QR-кодов; - реле (с полной группой контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами; - светодиодная индикация; - входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств; - голосовое сопровождение на русском языке; - сетевые интерфейсы Ethernet, Wi-fi, GSM; - напряжение питания 9-40В; - в комплекте с кронштейном для установки на турникет; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 10 шт. |
| 3.4 | Настольный считыватель бесконтактных карт | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - интерфейс подключения USB; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 3 шт. |
| 3.5 | Турникет-трипод моторизованный с металлическим ограждением | - моторизированный турникет; - размеры Д320-330 * Ш330-340 * В1000-1100 (мм), - ширина прохода в пределах 550-560мм; - автоматические планки «антипаника»; - материал нержавеющая сталь 304; - светодиодная индикация; - наличие металлического ограждения для формирования прохода через турникет | 3 шт. |
| 3.6 | Автоматический браслетоприемник | - наличие блока управления браслетоприемником; - наличие встроенного считывателя Mifare; - наличие датчика пролета браслета; - наличие механизма удержания браслета, с идентификацией браслета и проверкой наличия задолженности; - автоматический прием браслета, - наличие сигнала для открытия турникета; - наличие контейнера для хранения браслетов; - наличие светодиодной индикации; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 1 шт. |
| 4 | Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе: |  | 1 комплект |
| 4.1 | Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей | - контроллеры должны управлять установленными на объекте замками «Gat net.Lock» (623 шт.) и «Gat Lock 5020» (96 шт.); - контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat net.Lock» (623 шт.) и «Gat Lock 5020» (96 шт.); - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - управление светодиодной индикацией; - наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 719 шт. |
| 4.2. | Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей | - совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи с сервером: Ethernet, - интерфейс связи с контроллерами шкафчиков: RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 47 шт. |

Развлекательный комплекс Аквапарк «Лебяжий»

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 120

| № п/п | Наименование, характеристики | Требования | Кол-во\ примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе: |  | 1 комплект |
| 5.1 | Контроллеры доступа для управления дверями | - подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58; - подключение не менее 2 кнопок выхода; - подключение не менее 2 датчиков состояния двери; - - наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами; - наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя; - сетевой интерфейс Ethernet; - напряжение питания 12В. - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 66 шт. |
| 5.2 | Считыватели бесконтактных карт для установки на двери | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - работа по интерфейсу Wiegand 58; - напряжение питания 12В; - совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающий под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 121 шт. |
| 5.3 | Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой | - наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю; - наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare; - наличие сканера QR-кодов; - реле (с полной группой контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами; - светодиодная индикация; - входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств; - голосовое сопровождение на русском языке; - сетевые интерфейсы: Ethernet, Wi-fi, GSM; - напряжение питания 9-40В; - в комплекте с кронштейном для установки на турникет; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 25 шт. |
| 5.4 | Настольный считыватель бесконтактных карт | - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - интерфейс подключения USB; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 6 шт. |
| 6 | Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе: |  | 1 комплект |
| 6.1 | Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей | - контроллеры должны управлять установленными на объекте замками «Gat Lock 5020» (2980 шт.); - контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat Lock 5020» (2980 шт.); - работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B; - управление светодиодной индикацией, - наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи: RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными. | 2980 шт. |
| 6.2 | Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей | - совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков; - напряжение питания 12В; - интерфейс связи с сервером: Ethernet, - интерфейс связи с контроллерами шкафчиков: RS485; - работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными | 301 шт. |

Общие требования к управляющему оборудованию платежно-пропускной системы:

- управляющее оборудование, включая его программное обеспечение, должно быть одного производителя (разработчика);

- управляющее оборудование должно быть сетевым и объединяться посредством подключения в существующую проводную ЛВС объекта в единую систему и работать под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными;

- Поставщик должен гарантировать возможность оперативной доработки программного обеспечения управляющего оборудования при возникновении у Заказчика необходимости внесения изменений в логику работы оборудования;

- программное обеспечение управляющего оборудования должно быть установлено и настроено поставщиком, а также передано Заказчику на материальных носителях;

- оборудование должно иметь возможность осуществления ремонта в сервисных центрах или иных пунктах ремонта в Республике Беларусь;

- гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию;

- поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был в эксплуатации, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 гг. Товар должен быть свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

- подтверждение от разработчика (ООО «ИнноТех Солюшнс») управляющего программного обеспечения СППС «AQUA» о том, что на момент подачи коммерческого предложения были успешно выполнены испытания работы предложенного оборудования под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» по специализированным протоколам обмена данными;

- наличие положительных отзывов (не менее 1-го) о качестве поставленных систем и оборудования, составляющих предмет государственной закупки.