ГродМТ 466/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 26 Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Состав(комплектация) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina (VentStar Carina LeakV) | 1.Трубка гофрируемая - 1шт. 2. Адаптер прямой-1шт. 3.Клапан утечки-1 шт | шт | 100 |

2.Технические требования:

2.1. Диаметр контура-22 мм

2.2. Длина контура –не более 2 м

2.3. Совместим с портативным аппаратом ИВЛ Carina

2.4. Стерильный, однократного применения.

2.5. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам.

2.6. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.

Лот 31, 32, 35 Контуры дыхательные

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Технические требования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Контур дыхательный неонатальный | Контур дыхательный неонатальный 1,6 м без провода нагрева с двумя влагосборниками, дополнительный шланг 0,2 м. Комплектность контура дыхательного должна быть: 1.Гофрированный, длина 1.6м, диаметр 10 мм, без температурного порта на линии вдоха. 2.Дополнительный шланг 0.2 м, но не более 0.8м. 3.Y-образный соединитель без портов. 4.Самозаполняющаяся камера увлажнителя. 5.Набор соединителей для разных аппаратов. 6. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт. 2.Технические требования: Стерильный Для аппаратов ВИАН-Турбо, Mindray SV 300 стандартный гофрированный конфигурируемый, длина 1,8 м | 10 |
| 32 | Контур дыхательный неонатальный | контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный (не конфигурируемый), диаметр не более 15 мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный + мешок резервный 1 л + дополнительный шланг 0,4 м + переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2; материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке. | 400 |
| 35 | Контур дыхательный к аппарату ИВЛ VENTILogic LS. | Контур дыхательный REF WM 24120 или аналог в комплекте: 1. Состав: 1.1. Гофрированный шланг стерилизуемый – 1 шт. 1.2. Внутренняя трубка – 1 шт. 1.3. Адаптер – 1 шт. 1.4. Коннектор порта давления – 1 шт. 1.5. Заглушки – 2 шт. 2.. Совместимость с аппаратом ИВЛ VENTILogic LS, 2018г. выпуска. 3 Гипоаллергенные безопасные материалы. 4. Гофрированная конструкция. 5. Сохранение диаметра при сгибах. 6. Плотное соединение без утечек. 7. Коннектор 15F/22M. 8 Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур). 9. Возможна мойка, чистка и дезинфекция. 10. Индивидуальная упаковка. | 12 |