Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц872-10/262 Технические требования к контейнеру для сбора крупногабаритных отходов. Наименование технического параметра; Значение параметра. Назначение; Предназначен для сбора, хранения и транспортирования крупногабаритных и строительных отходов. Должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не был восстановлен, без замены составных частей. Все детали сварены и прикреплены между собой.. Объем; Не менее 8,0 м3. Требования к контейнеру; Контейнер должен быть металлический, цельносварной, изготовленный из: - листовой стали г/к не менее 3мм; - по низу контейнера в месте соединения пола контейнера и стен контейнера должно быть усиленно стальным уголком не менее 45*45*4 мм - обвязка по верхнему контуру контейнера должна быть выполнена из швеллера №10; - ребра жесткости по бокам контейнера должны быть выполнены из швеллера №8; - по бокам контейнера должны быть четыре основные кронштейна для установки контейнера на транспортное средство и два кронштейна для выгрузки контейнера, а также крючки для крепления тента; - на передней стенке контейнера должны быть отбойники ограничивающие перемещение контейнера вперед.. Основные размеры, мм (приложение 4 к запросу о предоставлении сведений). А; 3400±5%. B; 1850±5%. C; 1400±5%. D; 1850±5%. E; 900±5%. F; 1000±5%. G; 1050±5%. Иные требования; Товар должен быть совместим с контейнерным мусоровозом КО-450-10 на базе шасси МАЗ -5551А2. Грузоподъемность не менее, кг; 4500. Цвет; Синий RAL-5017..