Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«__12_» ______10_______ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26__» ___05_____20_26 г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№3)

| ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул.Уборевича,30 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Горизонтальные элементы коробки сгнили-2шт.Полотно перекошено-3,7м2.Наличники треснуты |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| -20,4м.В перегородке из ПВХ расслоение панелей,трещины-7,2м2. В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-30,5м2.Цементные плинтуса раскрошились-20,5м.В покрытии пола из керамической плитке трещины по швам и через всю плитку-17м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-17м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(1,5+3+6,5+2)м.Метсное отслоение штукатурного слоя-(7,2)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-3шт.Пластиковые элементы оплавлены-6,7м.В радиаторе треснуто ребро-1шт.В светильниках отвалился провод в зажимах-2шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-2мМасляная окраска труб имеет большие потертости-1,5м2.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-3шт.Манжеты сгнили-3шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-4шт.Сифоны забиты и треснуты-4шт.В гибких подводках отсутствует защитный слой-7шт.В шаровых кранах сломан механизм закрывания-6шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-4шт.В смесителях с душевой сеткой порван шланг,сломан переключатель-2шт.В душевом поддоне треснута эмаль-1шт.Вывоз мусора 20км |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:. |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1ОКТЯБРЯ 2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 24 НОЯБРЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 35 ДНЕЙ |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.204 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.037 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж перегородок ПВХ (прим) | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.072 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.305 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.205 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.17 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.17 |  |
|  | Очистка щетками (стен) | М2 | 27.5 |  |
|  | Насечка поверхности стен | 100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО | 0.275 |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.015 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.03 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.065 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.072 |  |
|  | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ | 0.58 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.58 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.062 |  |
|  | Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки | 100 М2 | 0.018 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.58 |  |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.308 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.042 |  |
|  | Установка решеток вентиляционных | РЕШЕТКА | 3 |  |
|  | Демонтаж решеток вентиляционных | РЕШЕТКА | 3 |  |
|  | Установка лючков ревизионных | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Демонтаж уголков пластиковых | 100 М | 0.067 |  |
|  | Установка уголков пластиковых | 100 М | 0.067 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.037 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.037 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.104 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2 | 100 М2 | 0.17 |  |
|  | На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 0.17 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.17 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.17 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.17 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.1675 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.232 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.02 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.03 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 М2 | 0.015 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.015 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.035 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена манжет резиновых к унитазам | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |  |
|  | Смена умывальников | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 |  |
|  | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 100 ПРИБОРОВ | 0.11 |  |
|  | Смена шарового крана смывного бачка | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.04 |  |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.085 |  |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.02 |  |
|  | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | ШТ. | 0.02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.02 |  |
|  | Установка радиаторов стальных РСГ2-2 | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.035 |  |
|  | Установка поддонов душевых | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Установка опорных уголков | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0.015 |  |
|  | Устройство перегородок ПВХ (прим) | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.088 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _12__ » ______10_______ 20 26 г.   Проверил:Начальник УЦХО                                   А.П.Гуцаев