Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Управляющий модуль | шт. | 1 |
| 1.2 | Микромотор с кабелем | шт. | 2 |
| 1.3 | Наконечник к микромотору | шт. | 2 |
| 1.4 | Бор режущий | шт. | 100 |
| 1.5 | Бор полировочный | шт. | 80 |
| 1.6 | Трубка ирригационная | шт. | 50 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| 2 | Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Требования к управляющему модулю: |
| 2.1.1 | Перистальтический насос для ирригации жидкостью с возможностью регулировки потока |
| 2.1.2 | Управляющий модуль должен иметь встроенный сенсорный экран, скорость микромотора, мощность крутящего момента |
| 2.1.3 | Управляющий модуль должен иметь систему «СТОП» при достижении заданной мощности вращательного момента |
| 2.1.4 | Управляющий модуль должен иметь возможность изменять скорость вращения мотора от 2000 до 40000/мин. и более |
| 2.1.5 | Управляющий модуль должен иметь возможность задавать необходимую мощность вращения |
| 2.1.6 | Рабочее напряжение 100-120,230-230 В, 50/60 Гц. |
| 2.2 | Требования к микромотору: |
| 2.2.1 | Число оборотов – не менее 40 000/мин |
| 2.2.2 | Должен иметь массу не более 300 г |
| 2.2.3 | Вращательный момент до 6 Нсм и более |
| 2.2.4 | Должен иметь встроенную систему защиты от перегрузки |
| 2.2.5 | Управление микромотора должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя |
| 2.3 | Требования к кабелю для подсоединения микромотора: |
| 2.3.1 | Длина не менее 2.5 м |
| 2.4 | Требования к наконечнику микромотора: |
| 2.4.1 | Должен быть заугленным 1:1 |
| 2.4.2 | Рабочая длина заугленного наконечника наконечника 65-75 мм |
| 2.4.3 | Число оборотов не менее 40 000 об./мин |
| 2.2.5 | Боры режущие: |
| 2.5.1 | Бор режущий Ø 0,8-1,0 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.2 | Бор режущий Ø 1,2-1,5 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.3 | Бор режущий Ø 1,7-2,0 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.4 | Бор режущий Ø 2,3-2,5 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.5 | Бор режущий Ø 3,0-3,2 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.6 | Бор режущий Ø 3,3-3,5 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.7 | Бор режущий Ø 4,0-4,2 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.8 | Бор режущий Ø 4,5-4,6 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.9 | Бор режущий Ø 5,1-5,5 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.5.10 | Бор режущий Ø 5,8-6,0 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6 | Боры полировочные: |
| 2.6.1 | Бор полировочный Ø 1,0-1,2 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.2 | Бор полировочный Ø 1,4-1,8 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.3 | Бор полировочный Ø 2,3-2,6 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.4 | Бор полировочный Ø 2,9–3,2 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.5 | Бор полировочный Ø 3,5-3,8 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.6 | Бор полировочный Ø 4,2-4,6 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.7 | Бор полировочный Ø 5,0-5,2 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |
| 2.6.8 | Бор полировочный Ø 5,5-6,0 мм, длина не более 85 мм, 10 шт. |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.