Приложение 1

Форма С-1

| УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» (наименование организации) | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  ____________  М.В.Соколова

(должность)             (подпись)         (И.О.Фамилия)

«8» октября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ от 8 октября 2026 г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 248 от 19.06.2025г., 
  в составе:

| председателя комиссии: членов комиссии: | зам. главного врача по ХР начальник тех. отдела вед. инженер по ОТ инженер 1 категории экономист вед. инженер по ОЭиРЗиС |  | Рогач Д.В. Шаров Е.Е. Семашко С.В. Гриневич С.Н. Дегтерёва Н.А. Пилипенко А.С. |
| --- | --- | --- | --- |

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта 
Объект: «Текущий ремонт пункта хранения иммунобиологических лекарственных средств УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» по адресу: г. Минск, 
ул. Якубовского 53/14»

(наименование объекта)

установлено, что входная дверь в пункт хранения находится в технически неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты петель и проседание двери, перекосы в осях, что значительно влияет на температурный режим и мешает служебному процессу и работе персонала. Дефекты отделочного слоя (трещины, вздутия, шелушения) стен и потолков в помещениях. Фасады имеют физические повреждения отделочного слоя, шелушения и отслоения от химических реагентов вдоль отмостки. Контруклон плиточного покрытия входной группы. Отслоения облицовочных блоков «Бессер». Шелушение металлического ограждения и столбов навеса.

Необходимо выполнить работы согласно примерного (укрупненного) перечня видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

Согласно п.2 таблицы В.1 НРР 8.01.104-2022 «Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов» применить коэффициент =1.2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации:

__________________________________08.10.2026__________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

__________________________________02.11.2026__________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

______________________________29 календарных дней_____________________________

| Председатель комиссии: Члены комиссии: | зам. гл. врача по ХР начальник тех. отдела вед. инженер по охране труда инженер 1 категории экономист вед. инженер по ОЭиРЗиС | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | Д.В. Рогач Е.Е. Шаров С.В. Семашко С.Н. Гриневич Н.А. Дегтерёва А.С. Пилипенко |
| --- | --- | --- | --- |

Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | ПУНКТ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ |  |  |  |  |
|  | ДВЕРИ / ОТКОСЫ |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  | М2 | 2,31 |  |
| 2 | УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2 |  | М2 | 2,31 |  |
| 3 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 |  | М2 | 2,31 |  |
| 4 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ |  | М2 | 2,8 |  |
| 5 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ |  | М2 | 2,8 |  |
| 6 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  | М2 | 2,8 |  |
| 7 | РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ "КАБАНЧИК" |  | М2 | 2,2 |  |
| 8 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ |  | М2 | 3,2 |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  | М2 | 3,2 |  |
|  | ФАСАДЫ |  |  |  |  |
| 10 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ПОД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНУЮ ОТДЕЛКУ |  | 100М2 | 1,21 |  |
| 11 | НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОГО ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА |  | 100М2 | 1,21 |  |
| 12 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЮЛЕК |  | 100М2 | 1,21 |  |
| 13 | УСТАНОВКА НАКЛАДОК ИЗ АРМИРУЮЩЕЙ СТЕКЛОСЕТКИ ПО УГЛАМ ПРОЕМОВ |  | 100 ШТ | 0,12 |  |
| 14 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ |  | 100М2 | 1,21 |  |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |  |  |
| 15 | ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  | 100М2 | 1,055 |  |
| 16 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ |  | 100М2 | 0,26 |  |
| 17 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ |  | 100М2 | 1,055 |  |
| 18 | СНЯТИЕ И ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С КОЛИЧЕСТВОМ ДО 4 ЛАМП |  | 100 ШТ | 0,1 |  |
|  | СТЕНЫ |  |  |  |  |
| 19 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ |  | 100М2 | 0,82 |  |
| 20 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ |  | 100М2 | 0,82 |  |
| 21 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА |  | 100М2 | 0,073 |  |
| 22 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА |  | 100М2 | 0,126 |  |
| 23 | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С ЛЕСОВ |  | 100М | 0,86 |  |
| 24 | УКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ |  | 100М2 | 1,22 |  |
|  | ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |
| 25 | РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ (С СОХРАНЕНИЕМ) |  | 100М2 | 0,082 |  |
| 26 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦПС |  | 100М3 | 0,008 |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ (МАТЕРИАЛ ПОВТОРОНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) |  | 100М2 | 0,082 |  |
| 28 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ |  | 100М | 0,012 |  |
| 29 | ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" С ГАБАРИТАМИ ДО 390 Х 190 Х 190 ММ |  | М3 | 0,118 |  |
| 30 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" С ГАБАРИТАМИ ДО 390 Х 190 Х 190 ММ |  | М3 | 0,118 |  |
| 31 | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НАПЛЫВОВ СОЛИ И ПЛАСТОВОЙ КОРРОЗИИ ВРУЧНУЮ С ЗЕМЛИ |  | 100М2 | 0,12 |  |
| 32 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ |  | 100М2 | 0,12 |  |
|  | УТИЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |
| 33 | ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  | Т | 0,56 |  |

Составил:

Ведущий инженер по организации

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений				А.С. Пилипенко

(должность, подпись, И.О. Фамилия)

«8» октября 2026 г.