|  | Приложение к заявке на закупку медицинских изделий |
| --- | --- |

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Комплекс для электронейромиографии и исследования вызванных потенциалов мозга в комплекте: |  |  |
| 1.1.1 | усилитель не менее 4-х каналов | шт. | 1 |
| 1.1.2 | основной блок | шт. | 1 |
| 1.1.3 | зрительные стимуляторы: - очки, - паттерн-стимулятор | комплект | 1 |
| 1.1.4 | Слуховой стимулятор: - аудиометрические наушники, - звуковая колонка | комплект | 1 |
| 1.1.5 | Токовый стимулятор: - токовый стимулирующий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый), - токовый вилочковый стимулирующий электрод с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом | комплект | 1 |
| 1.1.6 | Комплект отводящих электродов с кабелями для проведения ЭМГ: |  |  |
| 1.1.6.1 | многоразовый поверхностный отводящий электрод с переменным межэлектродным расстоянием; | шт. | 2 |
| 1.1.6.2 | многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (детский); | шт. | 1 |
| 1.1.6.3 | многоразовый поверхностный отводящий электрод с фиксированным межэлектродным расстоянием (взрослый); | шт. | 1 |
| 1.1.6.4 | многоразовый стимулирующий отводящий кольцевой электрод на палец (широкий) с кабелем отведения; | шт. | 1 |
| 1.1.6.5 | многоразовый заземляющий поверхностный электрод (детский) с кабелем отведения; | шт. | 1 |
| 1.1.6.6 | многоразовый заземляющий поверхностный электрод (взрослый) с кабелем отведения; | шт. | 1 |
| 1.1.6.7 | многоразовый концентрический игольчатый электрод; | шт. | 2 |
| 1.1.6.8 | одноразовый концентрический игольчатый электрод; | шт. | 25 |
| 1.1.6.9 | адаптер для подключения игольчатого электрода; | шт. | 2 |
| 1.1.6.10 | одноразовый поверхностный отводящий электрод | шт. | 20 |
| 1.1.6.11 | адаптер для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор» | шт. | 2 |
| 1.1.6.12 | многоразовый чашечковый электрод с кабелем отведения | шт. | 16 |
| 1.1.6.13 | объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП | шт. | 5 |
| 1.1.7 | Паста для подготовки кожи (адгезивная) | шт. | 1 |
| 1.1.8 | Паста для крепления чашечковых электродов | шт. | 1 |
| 1.1.9 | Блок педального управления | шт. | 1 |
| 1.1.10 | Программное обеспечение | шт. | 1 |
| 1.1.11 | Обрабатывающий комплекс: персональный компьютер | шт. | 1 |
| 1.1.12 | Монитор: ЖКИ | шт. | 1 |

2.  Показатели    (характеристики)       предмета        государственной       закупки,

сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О  государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Технические характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Виды стимуляции: |  |  |
| 2.1.1 | токовая | наличие |  |
| 2.1.2 | зрительная: очки, обращаемый паттерн | наличие |  |
| 2.1.3 | слуховая | наличие |  |
| 2.2. | Режимы работы: |  |  |
| 2.2.1 | электронейромиография | наличие |  |
| 2.2.2 | вызванные потенциалы | наличие |  |
| 2.3 | Количество каналов | не менее 4 |  |
| 2.4 | Специальные требования |  |  |
| 2.4.1. | Поверхностная электромиография, в том числе исследование спонтанной активности и тонического напряжения. | наличие |  |
| 2.4.2. | Стимуляционная электронейромиография: исследование М-ответа, скорости проведения по моторным волокнам нервов, скорости проведения сенсорным волокнам нервов, исследование параметров F-волны, Н-рефлекса, моторный и сенсорный инчинг, ритмическая стимуляция (декремент-тест), в том числе по произвольно заданному алгоритму. | наличие |  |
| 2.4.3 | Игольчатая электромиография, в том числе исследование спонтанной активности, тонического напряжения и потенциалов двигательных единиц. | наличие |  |
| 2.4.4. | Вызванные потенциалы мозга: зрительные – на вспышку света, на обращаемый паттерн с произвольно заданным рисунком; - слуховые – коротко, средне и длиннолатентные; - соматосенсорные – коротко и длиннолатентные; - когнитивные по методикам Р300, MMN, СNV; - вызванные кожные симпатические потенциалы. | наличие |  |
| 2.4.5 | Возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента. | наличие |  |
| 2.4.6 | Возможность выполнения нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента. | наличие |  |
| 2.4.7 | Возможность создания базы данных, содержащей нормативные показатели с учетом пола, возраста и роста пациента. | наличие |  |
| 2.4.8 | Возможность ввода и редактирования медицинских норм для любого возраста. | наличие |  |
| 2.4.9 | Возможность добавления новых параметров анализа по желанию исследователя. | наличие |  |
| 2.4.10 | Автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования. | наличие |  |
| 2.4.11 | Возможность использования Word в качестве редактора протокола, встроенная поддержка Интернета. | наличие |  |
| 2.4.12 | Возможность вывода на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков. | наличие |  |
| 2.4.13 | Поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями. | наличие |  |
| 2.4.14 | Возможность одновременного просмотра и сопоставления нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента. | наличие |  |
| 2.4.15 | Автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано по требованию. | наличие |  |
| 2.4.16 | Наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа. | наличие |  |
| 2.4.17 | Автоматическое составление отчета за требуемый промежуток времени. | наличие |  |
| 2.5 | Требования к обрабатывающему комплексу: |  |  |
| 2.5.1 | Системный блок: параметры не хуже | Системный блок: 2-х ядерный процессор ОЗУ 1024 Мб/HD 250 Гб/DVD-RW |  |
| 2.5.2 | Монитор LCD, диагональ не менее | 19˝ |  |

3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку