Приложение № 1 к заданию

Наименование товара: погрузчик фронтальный (универсальный).

Количество (объем) подлежащих к закупке товаров: 1 шт.

Комплектация погрузчика фронтального:

- ковш с увеличенной высотой разгрузки номинального объема не менее 4-х кубических метра

- гидравлический адаптер на амкодоровское оборудование с быстросъемным соединением

- отдельная выделенная гидравлическая линия для навесного оборудования с быстросъемными соединениями

- кабина закрытого типа

- кондиционер

- диски и шины стандартного типоразмера

Габаритные размеры погрузчика фронтального:

- длина: не более 7,9 метра

- ширина: не более 2,5 метра (по ширине ковша)

- высота: не более 3,45 метра

Технические характеристики:

- высота выгрузки: не менее 2,8 метра (со стандартным ковшом)

- номинальная грузоподъемность: 4,7 – 5,3 тонн

- угол выгрузки: не менее 45 градусов

- угол запрокидывания ковша: не менее 45 градусов

- эксплуатационная масса: не более 14,5т

- двигатель: дизельный

- номинальная мощность двигателя: не менее 180 л.с.

- тип трансмиссии: гидромеханическая, с электронным управлением

Гарантия и сервисная поддержка:

- срок гарантии на фронтальный погрузчик – не менее 24 месяца или 4000 м.ч. (в зависимости от того, что наступит раньше);

- заключение сервисного контракта на техническое обслуживание и ремонт погрузчика фронтального на весь период гарантии.

Документация:

- комплект эксплуатационных документов;

- сервисная книжка;

- наличие одобрения типа транспортного средства РБ или документов, достаточных для постановки (в том числе оплаченные пошлины, утильсбор и т.д.) транспортного средства на учет в органах Гостехнадзора РБ.