ГродМТ 686/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments Inc., Китай

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест – картридж BG 10 или аналог | 1. Тест- картридж должен быть предназначен для определения не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac в образцах артериальной и венозной крови. 2. Каждый тест – картридж должен иметь индивидуальную упаковку. 3. Срок годности – не менее 11 месяцев при хранении при+ 2 - +8°С. | штука | 7 800 |
| 2. | Блок жидких калибраторов | 1. Должен обеспечивать калибровку прибора по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac. 2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 50 калибровок. 3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней. | упаковка | 70 |
| 3. | Блок жидких калибраторов | 1. Должен обеспечивать калибровку прибора по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac. 2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 100 калибровок. 3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней. | упаковка | 64 |
| 4. | Контроль газов и электролитов крови уровень 1 | 1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac. 2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. | набор | 25 |
| 5. | Контроль газов и электролитов крови уровень 2 | 1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac. 2. 1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. | набор | 19 |
| 6. | Контроль газов и электролитов крови уровень 3 | 1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac. 2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. | набор | 19 |

- Технические требования.

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования «EDAN Instruments, Inc.» Китай, что подтверждается «Руководством по эксплуатации к анализатору газов крови, электролитов и метаболитов i15».

2.2. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к реагентам, адаптационные методики, оригинальные паспорта реагентов, калибровочных и контрольных материалов).