Приложение 4 к аукционным документам А928-10/261

Техническое задание

на закупку

- Заказчик: Государственное учреждение образования «Минский городской машиностроительный колледж

- Адрес объекта: г. Минск, ул. Долгобродская, 25

- Контактное лицо: Жизневский Михаил Сергеевич, +375295704816

Технические характеристики предмета закупки: верстак слесарный двухтумбовый с тисками и экраном

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Столешница | МДФ не менее 24мм + оцинкованный лист металла не менее 1,2 мм (габариты, мм: 1200-1300х(не менее) 25,2х600-700) (должна подходить для крепления тисков слесарных и иметь отверстия для их установки. |
| Нагрузка на столешницу | Не менее 1000 кг |
| Тумба | Количество тумб – 2 шт. Описание - с 5-ю выдвижными ящиками, ящики должны открываются на телескопических направляющих, все ящики должны закрываются на центральный ключевой замок |
| Нагрузка на ящик, кг | не менее 30 |
| Цвет | RAL 7016/RAL7035 или RAL 7038/RAL5002 |
| Габариты | высота 1300-1600, ширина 1200-1600, глубина 600-700 мм |
| Перфорированный экран | Панель перфорированная, 1 шт., Комплект косынок для экрана, 1 шт. |
| Чугунные поворотные тиски слесарные с трубным зажимом и наковальней 125 мм | Корпус должен быть изготовлен из высококачественного чугуна, а губки из легированной стали. Особенности: - Стальные вставки в губках должны быть индукционно закалены и отшлифованы; - Вставки должны быть с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок; - Винт должен быть полностью закрыт от стружки; - Должны крепится за подвижную губку; - Должны надежно фиксироваться на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы. |
| Вес, кг. | 45-75 |