Утверждаю

Директор ОАО «Валище»

___________ А.Л. Андриевич

«28» октября 2026 г.

Техническое задание на закупку

Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный,

комплектуемый сменным технологическим оборудованием

(штанговым опрыскивателем)

Технические характеристики

Комплектация: Штанговый опрыскиватель, шины низкого давления, узкие колеса, компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости, емкость 2500л, автоматическая лесенка, подсветка зоны распыления, навигационная система с электромеханическим подруливающим устройством. Тип двигателя – дизельный турбированный, мощностью не менее 97 л.с., Обязательно наличие навигационной системы с электромеханическим подруливающим устройством; Количество мостов – 3 (передний – управляемый, средний – ведущий неуправляемый, задний – ведущий управляемый) Трансмиссия – механическая Независимая двухрычажная подвеска на пневматических подушках с автоматическим подкачиванием и системой поддержания постоянного клиренса Герметичная кабина с теплошумоизоляционным покрытием, оборудованная отопителем с системой обдува ветрового стекла, кондиционером, омывателем ветрового стекла, зеркалом заднего вида, камерами заднего вида, угольным фильтром Панорамное остекление кабины с тонированными стеклами (ГОСТ сельхозмашин) Автоматическая лесенка Наличие комплекта узких колес (9,5-42) Комплект шин низкого давления (49*23,5-21LT) Расход топлива – не более 0,3 л/га Возможность проезда по дорогам общего пользования Привод сменного рабочего оборудования – гидравлический Ручной газ Транспортная скорость – не менее 50 км/ч Опрыскиватель: Ширина захвата штангового опрыскивателя – не менее 28 м Возможность изменения ширины захвата штангового опрыскивателя до 24 м для работы по технологической колее Штанги двойного складывания с ферменной конструкцией и с подсветкой зоны распыления Гидравлическое раскладывание / складывание штанг Гидравлическое поднятие отдельно правой и/или левой штанги Наличие азотных гидроаккумуляторов на гидроцилиндрах складывания штанг Максимальная высота подъема штанг – 2 м., минимальная высота – не более 0,7 м. Количество отдельных секций отключения штанги – 7 Автоматическая подкачка пневмоподвески Автоматическое управление секциями Наличие 5-ти позиционного корпуса и 4-х комплектов типа форсунок для различной дозы внесения, в т.ч. для внесения КАСа Мембранно - поршневой насос (шесть мембран) с производительностью не менее 268 л/мин Наличие фильтра грубой и тонкой очистки рабочего раствора Бак для смешивания и заправки средств защиты растений, оснащенный омывателем канистр и форсункой для разведения сухих препаратов Наличие отдельного бака для заправки средств защиты растений Объем бака для рабочего раствора – не менее 2500 л Полиэтиленовый бак с гладкими внутренними и внешними стенками (без дополнительных выступов) для гарантированной полной промывки при смене компонентов Расход рабочей жидкости штанговым опрыскивателем – 15-450 л/га Компьютерная регулировка расхода рабочей жидкости Расстояние между форсунками – 50 см Камеры заднего вида – не менее 3 шт. Переходник в сборе (комплект 6 шт.)

Новый, не бывший в эксплуатации

Гарантия – 24 месяца. Запуск, обучение.

Гл. инженер 								Пригодич Н.Н.