УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_29_»_октября_ 2026 года

# ЗОИ

# Заявка на закупку

# Медицинские изделия

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Коннекторы (переходники соединительные для медицинских трубок дренажных) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.*Коннектор (переходник) соединительный должен быть изготовлен из термостабильных поливинилхлорида или полипропилена. 2.Рабочие концы коннекторов должны иметь кольцевидные (ребристые) утолщения различного диаметра и конфигураций: симметричный, асимметричный, У- образный, прямой конический, штуцер. 3.Должны использоваться для соединения с несколькими катетерами и медицинскими дренажными трубками для различных анатомических зон и биологических жидкостей организма. 4.Используются однократно для каждого пациента. 5.Должны быть стерильными. 6.Размеры (мм) и количество коннекторов (переходников) согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 1490 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8650 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики), размер (мм.) | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коннектор У-образный | 9/6 | 640 |
| 2. | Коннектор У-образный | 7/5 | 570 |
| 3. | Коннектор прямой конический | 8-12/6 | 140 |
| 4. | Коннектор прямой конический | 6-9/5 | 140 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Коннекторы (фитинги) для соединения пластиковых трубок и шлангов от медицинских аппаратов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Коннектор Y-типа конусообразный ребристый, по 4 ребра с каждой стороны: 1.2. наружный диаметр 11мм (по ребрам), 1.3. внутренний диаметр 9 мм, 1.4. стерильный. 1.5. изготовлен из прозрачного медицинского пластика |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 500 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2 898,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Коннекторы (фитинги) для соединения пластиковых трубок и шлангов от медицинских аппаратов |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Коннектор двухсторонний конусообразный ребристый, по 4 ребра с каждой стороны: 1.1.1 наружный диаметр в широкой средней части 15мм, 1.1.2. наружный диаметр в узкой части (на конце) 6мм, 1.1.3. стерильный. 1.1.4. изготовлен из прозрачного медицинского пластика |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 3 000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 18 117 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Порт-системы венозные для введения химиопрепаратов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав: 1.1. порт – 1шт.; 1.2. катетер – 1 шт.; 1.3. игла-проводник – 1 шт.; 1.4. J-образный проводник – 1 шт.; 1.5. дилататор/интродьюсер – 1 шт.; 1.6. прямая игла Губера – 1 шт.; 1.7. устройство для туннелирования – 1 шт.; 1.8. размеры порта согласно приложению №4. 2. Показатели (характеристики): 2.1. порт-система должна быть полностью имплантируемая; 2.2. мембрана порта должна быть многослойной, материал мамбраны – силикон; 2.3. порт должен иметь не менее 2-х отверстий для подшивания и фиксации; 2.4. материал катетера силикон или полиуретан; 2.5. длина катетера не менее 60 см; 2.6. катетр должен иметь рентгеноконтрастные метки; 2.7. интродьюсер должен быть разрывным. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 60 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 46200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Приложение к лоту№4:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полисульфоновый порт | 1. высота не более 14,6 мм; 2. диаметр не более 28 мм; 3. диаметр мембраны не менее 11,4 мм; 4. вес порта не более 10 г | 30 |
| 2 | Полисульфоновый низкопрофильный порт | 1. высота не более 11,5 мм; 2. диаметр не более 25 мм; 3. диаметр мембраны не менее 9,5 мм; 4. вес порта не более 5 г | 30 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для инфузии с иглой Губера |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав согласно таблице №5. 2. Показатели (характеристики): 2.1. используется с имплантируемыми порт-системами |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 300 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5610 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Приложение к лоту №5:

| № п/п | Наименование (состав) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Игла Губера (бескерновая), Г-образно изогнутая, длина рабочей части иглы 25 мм, диаметр 22G,одноразовая стерильная, 2. с удлинителем для инфузии длиной не менее 10 см, 3. удлинитель с соединением Luer-lock и зажимом безопасности, 4. игла должна быть снабжена крылышками для фиксации при установке и извлечении | 100 |
| 2 | 1.Игла Губера (бескерновая), Г-образно изогнутая, длина рабочей части иглы 20 мм, диаметр 20G, одноразовая стерильная, 2. с удлинителем для инфузии длиной не менее 10 см, 3. удлинитель с соединением Luer-lock и зажимом безопасности, 4. игла должна быть снабжена крылышками для фиксации при установке и извлечении | 200 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                            Ю.В.Сергиенко