ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Токарно-винторезный станок с УЦИ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Токарно-винторезный станок с УЦИ

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленного цеха Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Токарно-винторезный станок с УЦИ должен быть предназначен для высокоточной механической обработки лезвийным инструментом заготовок из металлов, сплавов и пластиков с возможностью точения, отрезания, подрезания, сверления, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы. Требования по поставке оборудования. Токарно-винторезный станок с УЦИ должен поставляться в следующей комплектности: - Устройство цифровой индикации (двух осевое) для отслеживания перемещения суппорта в продольном и поперечном направлениях; - 3-х кулачковый патрон не менее Ø250мм с комплектами прямых (сырых и каленых – каждых по 1 комплекту) и обратных (сырых и каленых – каждых по 1 комплекту); - 4-х кулачковый патрон не менее Ø400мм с 1 комплектом каленых кулачков; - Планшайба не менее Ø630мм; - Защитный кожух патрона с предохранителем; - Защитный кожух резцедержателя; - Защитное ограждение от разбрызгивания СОЖ сзади станка - Ножной тормоз; - Пресс-масленка; - Люнет неподвижный Ø130-260 мм; - Люнет подвижный Ø20-80 мм; - Подвижный центр (2 шт); - Неподвижный центр; - Поводковая планшайба (диаметром не менее 250мм); - Переходные втулки к задней бабке (5 шт); - Система смазки; - Система СОЖ; - Рычаг ускоренных подач по осям Z и X; - Конусная линейка - Резцедержатель 4-позиционный с сечением устанавливаемого резца для наружного точения – 25х25мм; - Рабочее освещение; - Комплект рым-болтов для монтажа станка; - Комплект установки станка (регулировочные опоры и т.п.); - Темплет станка; - Комплект документации на русском и английском языках. Токарно-винторезный станок с УЦИ должен иметь технические характеристики (проверка на заводе-изготовителе): - Диаметр устанавливаемой заготовки над станиной максимальный – не менее 500 мм; - Диаметр устанавливаемой заготовки над суппортом максимальный – не менее 300 мм; - Диаметр устанавливаемой заготовки над выемкой ГАП в станине – не менее 700 мм; - Расстояние между центрами – не менее 1500 мм; - Диапазон частоты вращения шпинделя – 10-1600 об/мин (24 скорости); - Диаметр отверстия шпинделя – не менее 80 мм; - Диаметр пиноли задней бабки – не менее 70 мм; - Перемещение пиноли задней бабки – не менее 140 мм; - Конус пиноли задней бабки – М5; - Конус отверстия шпинделя – М6; - Диапазон шагов нарезаемой метрическй резьбы – 0,5-224 мм; - Диапазон шагов нарезаемой дюймовой резьбы – 71-1/8 ниток на дюйм; - Мощность двигателя постоянная– не менее 7,5 кВт; - Габариты станка – не более 3400мм×1300мм×1900мм; - Вес станка – не менее 2300 кг. Стартовый набор для работы оборудования должен включать: – водорастворимый концентрат СОЖ не менее 40 литров – масло для смазки направляющих не менее 20 литров –соединительная арматура для подключения оборудования к инженерным сетям (электричество)

3.2. Требования к надежности

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрической точности станка с последующим изготовлением тестовой детали.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику предоставляется комплект необходимых документов: - руководство по эксплуатации (на английском и русском языках); - спецификация с наименованиями и артикулами запасных частей.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка оборудования (в том числе погрузка и разгрузка) осуществляется за счёт Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. - Гарантийный срок на Оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. - Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации. - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо технического специалиста на территории Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно техническому паспорту изделия и руководству по эксплуатации

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям Технического Задания, эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка Товара (в том числе погрузка и разгрузка) осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам обеспечения (электроснабжение). Поставщик обязуется выполнить пусконаладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора. Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение монтажных работ на территории Заказчика. Проведение монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком. Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке предприятия Заказчика: - проверка комплектности всей поставки согласно требованиям ТЗ; - проверка работоспособности оборудования на холостом ходу; - приемка оборудования путем проверки геометрической точности согласно протоколу проверок завода-изготовителя; - обучение сотрудников Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования; Оборудование должно обеспечивать безопасную работу рабочего.