ГродМТ 752/26-ЭА		Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты для анализатора i-CHROMA (Boditech, Корея)

- Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (тест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения концентрации Тропонина (TnI) | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 11 150 |
| 2 | Набор для определения концентрации высокочувствительного тропонина (Tn-I) | Предназначен для применения на анализаторе i-CHROMA Boditech, Корея. Объем фасовки набора не менее 25 тестов | 6 775 |
| 3 | Набор для определения концентрации Миоглобина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь,сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 1 050 |
| 4 | Набор для определения концентрации Прокальциотонина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 10 тестов. | 9 670 |
| 5 | Набор для определения концентрации СК-MB | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 700 |
| 6 | Набор для определения концентрации Д-димеров | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 13 125 |
| 7 | Набор для определения концентрации ПСА | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь, сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 3 850 |
| 8 | Набор для определения уровня HbA1c | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: цельная кровь. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 13 600 |
| 9 | Набор для определения концентрации свободный Т4 | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 1 050 |
| 10 | Набор для определения концентрации Т4 | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 3 050 |
| 11 | Набор для определения концентрации ТТГ | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 4 450 |
| 12 | Набор для определения концентрации Кортизола | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 350 |
| 13 | Набор для определения концентрации Ферритина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 4 550 |
| 14 | Набор для определения концентрации Пролактина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 350 |
| 15 | Набор для определения концентрации ФСГ | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 300 |
| 16 | Набор для определения концентрации бета-хорионического гонадотропина (HCG) | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 275 |
| 17 | Набор для определения концентрации Тестостерона | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 100 |
| 18 | Набор для определения концентрации ЛГ | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 300 |
| 19 | Набор для определения концентрации АФП | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 775 |
| 20 | Набор для определения концентрации РЭА | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 725 |
| 21 | Набор для определения уровня Микроальбумина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: моча. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 750 |
| 22 | Набор для определения концентрации высокочувствительного С-реактивного белка | Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в цельной крови. Тест предназначен для использования только со считывающим устройством ichroma. Рабочий диапазон равен 0,1-10 мг/л. Время анализа 3 минуты. Объем набора – 25 тест-картриджей. | 600 |
| 23 | Набор для определения концентрации – С-реактивного белка | Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения СРБ в сыворотке или плазме крови человека. Тест предназначен для использования только считывающим устройством ichroma. Рабочий диапазон равен 2,5 – 300 мг/л. Время анализа до 15 минут. Обьём набора – не менее 25 катриджей. | 1 250 |
| 24 | Набор для определения концентрации количественного витамина Д | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 2 525 |
| 25 | Набор для определения концентрации Прогестерона | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 200 |
| 26 | Набор для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB) | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: калл. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 3 500 |
| 27 | Набор для определения СК-МВ, тропонина, миоглобина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Тип образца: сыворотка, плазма. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 1 025 |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации Натрийуретического пептида (NT-proBNP) | Иммунофлуоресцентная тест- система для количественного определения Натрийуретического пептида (ichromaTM NT-proBNP). Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 1 450 |
| 29 | Набор для определения анти ССР | Предназначен для применения на анализаторе i-CHROMA Boditech, Корея. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 125 |
| 30 | Набор для определения концентрации кальпротектина | Набор иммунохроматографических экспресс-тестов для количественного определения кальпротектина в кале; Рабочий диапазон измерения 10-1000 мг/кг. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 800 |
| 31 | Набор для качественного определения антигена SA H. pylori | Набор для качественного определения антигена SA H. pylori в кале. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 1 025 |
| 32 | Набор реагентов для определения интерлейкина-6 (IL6), тест | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 25 |
| 33 | Набор реагентов для определения концентрации CA19-9 | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 200 |
| 34 | Набор реагентов для определения концентрации тестостерона | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 150 |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации общего T3 | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 3 000 |
| 36 | Набор реагентов для определения концентрации инсулина | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 100 |
| 37 | Набор реагентов для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН) | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 100 |
| 38 | Набор реагентов для определения концентрации онкомаркеров Cyfra21-1 | Иммунофлюоресцентная тест-система для количественного определения маркера. Объем фасовки набора не менее 25 тестов. | 50 |
| Лот 2 Контрольный материал для анализатора i-CHROMA (Boditech, Корея) - Состав (комплектация) изделий медицинского назначения: |  |  |  |
| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (набор) |
| 1 | Контрольный материал для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации высокочувствительного тропонина | 20 |
| 2 | Контрольный материал для количественного определения концентрации Д-Димеров | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации Д-Димеров | 50 |
| 3 | Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации витамина Д | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации витамина Д. | 29 |
| 4 | Набор контрольных материалов для определения концентрации С – реактивного белка | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации С – реактивного белка | 6 |
| 5 | Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации прокальцитонина | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации прокальцитонина | 42 |
| 6 | Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c) | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации гликированного гемоглобина (HbA1c) | 18 |
| 7 | Набор контрольных материалов для количественного определения концентрации микроальбуминарии | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации микроальбуминарии | 1 |
| 8 | Набор универсальных контрольных материалов для концентрации гормонов | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации гормонов: Пролактин (PRL), ТТГ (TSH), ФСГ (FSH), ХГЧ (hCG), ЛГ (LH), Кортизол (Coptisol), T4, Прогестерон (Progesteron), Тестостерон (Testosteron), T3. | 29 |
| 9 | Набор универсальных контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения СК-МВ, Тропонин, миоглобин, NT-proBNP. | 36 |
| 10 | Набор универсальных контрольных материалов для концентрации онкомаркеров | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для количественного определения концентрации онкомаркеров: ПСА, РЭА, АФП | 10 |
| 11 | Комплект контрольных материалов для определения ферритина | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В набор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контроьный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения ферритина. | 20 |
| 12 | Набор контрольных материалов для определения концентрации кальпротектина | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации кальпротектина | 7 |
| 13 | Набор контрольных материалов для определения концентрации антигена SA H.pylori | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации антигена SA H.pylori | 6 |
| 14 | Набор контрольных материалов для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации скрытой крови в кале (I-FOB | 32 |
| 15 | Набор контрольных материалов для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН) | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации антимюллерова гормона (АМН) | 2 |
| 16 | Набор контрольных материалов для определения концентрации кардиомаркеров | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации кардиомаркеров: СК-МВ, Тропонин, миоглобин. | 2 |
| 17 | Набор контрольных материалов для определения концентрации свободного Т4 | 1. Предназначен для проведения контроля качества измерений на анализаторе ICHROMA 2. В ор должно входить не менее 2 флаконов контроля. 3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней (норма и патология). 4. Для определения концентрации антигена SA H.pylori | 2 |