Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ935-10/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение закупки стирально-отжимной машины с электрическим нагревом, промышленного типа

Управление:

- Вид управления – автоматическое;

Геометрические параметры:

Габаритные размеры, не более:

- длина (глубина) – 1200 мм;

- ширина – 1200 мм;

- высота – 1600 мм.

Высота загрузки, не более – 735 мм.

Внутренний барабан, не более:

- диаметр – 820 мм;

- глубина – 470 мм.

Объем барабана, не менее 250 дм3

Диаметр загрузочного отверстия - не менее 470 мм.

Технологические параметры:

Номинальная загрузочная масса, при объёмном модуле 10 дм3/кг -  не менее 25 кг.

Частота вращения барабана, не менее:

- стирка – 39,1 - 44,3 об/мин;

- окончательный отжим – 890 об/мин.

Фактор разделения, не менее:

- при стирке 0,7 - 0,9;

- при отжиме 350.

Вид обогрева – электрический.

Остаточная влажность, не более 50 %

Удельный расход электроэнергии, не более – 0,32 кВт*ч/кг.

Удельный расход воды, не более – 17 дм3/кг.

Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4

Внутренний и наружный барабан – нержавеющая сталь

Облицовка – нержавеющая сталь

Масса, не менее 680 кг

Электрические параметры:

Подключение к питающей сети – 3 фазы +N+PE

Напряжение питающей сети – 380 В

Частота – 50 Гц

Номинальная мощность:

- электродвигателя привода, не менее - 4,0 кВт

- элементов нагрева, не более - 18 кВт

К месту установки, на имеющийся фундамент, подведены: холодная и горячая вода (гибкую подводку длиной 1,0 - 1,5 метра подрядчик устанавливает самостоятельно), вентиляция, электрокабель (автомат установлен).

Условия поставки: разгрузка, доставка до места установки в помещении, установка, монтаж оборудования, подключение коммуникаций, пусконаладочные работы, обучение не менее 2х работников в течении 15 рабочих дней с даты подписания договора.

Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (согласно абзацу 7 пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».