ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Круглошлифовальный станок.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Круглошлифовальный станок

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в условиях промышленного цеха Климатические условия: t= +17 оС ─ +26 ºC.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Круглошлифовальный станок должен быть предназначен для круглого наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, а также шлифования торцевых поверхностей. Процесс шлифования осуществляется как в центрах, так и в зажимных патронах. Требования по поставке оборудования. Круглошлифовальный станок должен поставляться в следующей комплектности: –Устройство цифровой индикации (УЦИ) для оси X и Z; – Система подачи СОЖ; – Бак СОЖ – Открытый неподвижный люнет (диапазон диаметра устанавливаемой детали 8-60 мм); – Приспособление для правки шлифовальных кругов; – Фланец под шлифовальный круг Ø400х203х50 мм (2 шт); – Комплект регулировочных блоков для выставления станка по уровню; – Балансировочная оправка; – 3-кулачковый самоцентрирующий патрон диаметром не менее 160 мм; – Шпиндельный узел для внутреннего шлифования (частота вращения не менее 9000 об/мин); – Стенд для балансировки круга; – Комбинированная (магнит + бумага) система фильтрации охлаждающей жидкости (СОЖ); – Комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки; – Темплет станка; – Комплект документации на русском и английском языках. Круглошлифовальный станок должен иметь технические характеристики (проверка на заводе-изготовителе): - Высота центров – не менее 125 мм; - Расстояние между центрами –450-550 мм; - Диаметр наружного шлифования – 8-200 мм; - Диаметр внутреннего шлифования – 25-100 мм; - Максимальная глубина внутреннего шлифования – не менее 120 мм; - Максимальная масса заготовки в центрах – не менее 45 кг; - Продольное перемещение стола (гидравлика) – не менее 500 мм; - Максимальный угол поворота рабочего стола по часовой стрелке / против часовой стрелки – не менее 2 градусов/5 градусов; - Скорость гидравлической подачи стола – 0,1-4 м/мин - Перемещение стола за один оборот маховика – 5-6 мм - Частоты вращения шпинделя передней бабки –60-480 об/мин - Конус передней / задней бабки – Морзе 4; - Перемещение пиноли задней бабки – не менее 25 мм; - Угол поворота шлифовальной головки по часовой стрелке – не менее 8 градусов - Максимальное перемещение (включая ускоренное) – не менее 200 мм; - Ускоренный подвод/отвод шлифовального круга – не менее 45 мм; - Перемещение шлиф. круга за 1 деление маховика – не более 0,003 мм; - Размер устанавливаемого шлифовального круга (D x d x B) – 400х203х50 мм; - Частота вращения шпинделя наружного шлифования – не менее 1600 об/мин - Максимальный размер шлифовального круга (D x d x B) – 50х13х25 мм - Минимальный размер шлифовального круга (D x d x B) – 17х6х20 мм - Частота вращения шпинделя узла внутреннего шлифования – не менее 9000 об/мин - Давление в основной гидравлической системе – 0,9-1,1 Мпа; - Производительность гидравлической системы – не менее 8 л/мин - Производительность системы подачи СОЖ – не менее 20 л/мин; - Объем бака гидравлической жидкости – не менее 150 л; - Мощность электродвигателя шлифовального круга – не менее 4,0 кВт - Мощность шпинделя для внутреннего шлифования – не менее 1,0 кВт - Мощность электродвигателя передней бабки – не менее 0,5 кВт; - Мощность гидравлической системы– не менее 0,5 кВт; - Габариты станка– не более 3250мм×2100мм×2100мм; - Вес станка – не менее 3000 кг. Требования к комплекту режущего инструмента и инструментальной оснастки. В комплект режущего инструмента и инструментальной оснастки должны входить: – Шлифовальные круги для внутреннего шлифования Ø30x10х25 мм (обработка закаленных легированных сталей) - 2 шт; – Шлифовальные круги для наружного шлифования Ø400х203х50 мм (обработка закаленных легированных сталей) – 2 шт; - Ключ для фланца шлифовального круга – 1 шт; - Алмазный карандаш для правки шлифовальных кругов – 1 шт; – Центры твердосплавные (левый и правый); – Гайка для снятия шлифовального круга. Стартовый набор для работы оборудования должен включать: – водорастворимый концентрат СОЖ не менее 40 литров; – масло для смазки направляющих не менее 20 литров; – гидравлическое масло не менее 150 литров; –соединительная арматура для подключения оборудования к инженерным сетям (электричество)

3.2. Требования к надежности

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания.

3.3 Требования к упаковке

В соответствии с документацией на данный вид продукции

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на площадях Заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование. На площадях Заказчика осуществляется проверка геометрической точности станка.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику предоставляется комплект необходимых документов: - руководство по эксплуатации (на английском и русском языках); - спецификация с наименованиями и артикулами запасных частей.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка (в том числе погрузка и выгрузка) оборудования осуществляется за счёт Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок – не менее 24 месяцев. - Гарантийный срок на оборудование устанавливается с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования или замену запчастей, комплектующих в течение указанного гарантийного срока, включая его доставку к месту ремонта и возврат к месту эксплуатации. - Производитель должен гарантировать соответствие характеристик оборудования требованиям, изложенным в Техническом задании и эксплуатационной документации в течение гарантийного срока, при соблюдении условий эксплуатации. 5. Для осуществления гарантийного и сервисного (послегарантийного) Поставщик должен иметь сервисный центр или представителя по ремонту и обслуживанию на территории Республики Беларусь либо возможность организации ремонта и обслуживания поставленного оборудования иностранными специалистами на территории Республики Беларусь. Под сервисным обслуживанием подразумевается возможность осуществления ремонта изделия на бесплатной или платной основе.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно техническому паспорту изделия и руководству по эксплуатации

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с установленными нормами на данный вид продукции. Гарантии в соответствии с разделом 7 настоящего технического задания. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям Технического Задания, эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.Новополоцк, ул. Блохина, 29. Поставка оборудования осуществляется «под ключ» с подключением к системам обеспечения (электроснабжение). Поставщик обязуется выполнить пусконаладочные работы и инструктаж персонала в соответствии с условиями заключенного договора. Поставщик обязуется организовать и обеспечить проведение монтажных работ на территории Заказчика. Проведение монтажных работ, испытание оборудования производится Поставщиком. Приемо-сдаточные испытания проводятся в 1 этап на площадке Заказчика: - проверка комплектности всей поставки согласно требованиям технического задания; - проверка работоспособности оборудования на холостом ходу; - приемка оборудования путем проверки геометрической точности, согласно протоколу проверок завода-изготовителя; - обучение специалистов Заказчика основам эксплуатации и обслуживания оборудования; Оборудование должно обеспечивать безопасную работу специалиста.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка производится одной партией. Поставка оборудования осуществляется в срок до 20.12.2026 года с возможностью досрочной поставки на склад Покупателя.