| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | 2025-8010/С НДС. ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА В ГРАНИЦАХ УЛ.РЫБАЛКО - УЛ.ВЕЛОЗАВОДСКАЯ - УЛ.НАХИМОВА. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (С НДС, 1,77%) |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 АВГУСТА 2025 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 14.47 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 9. ДОП.СМЕТА НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОСАДКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж6-50 ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е47-6-19 (65.72 / 69.89) | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную с круглым комом земли размером 0,8 х 0,6 м, с добавлением растительной земли до 75 % Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47 | 10 ЯМ | 670.9 |  |  | 33.75 |  | 704.65 |
|  |  |  | 0.062 | 41.60 |  |  | 2.09 |  | 43.69 |
| 2. | 1/60-80-10-15/8 | Грунт растительный-Т ТУ BY 19025531.016-2022 | т |  |  |  | 48.00 |  | 48.00 |
|  |  |  | 0.5022 |  |  |  | 24.11 |  | 24.11 |
| 3. | С310-27 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I | т |  |  |  |  | 11.38 | 11.38 |
|  |  |  | 0.5022 |  |  |  |  | 5.72 | 5.72 |
| 4. | Е47-9-4 (65.72 / 69.89) | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8 х 0,6 м Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 14.47 | 10 ДЕРЕВЬЕВ ИЛИ КУСТАРНИКОВ | 301.06 | 141.15 | 41.23 | 90.06 | 6.36 | 538.63 |
|  |  |  | 0.062 | 18.67 | 8.75 | 2.56 | 5.58 | 0.39 | 33.39 |
| 5. | 1/60-80-30/25 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие II группы с земляным комом | шт. |  |  |  | 46.84 | 3.72 | 50.56 |
|  |  |  | 0.62 |  |  |  | 29.04 | 2.31 | 31.35 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 60 | 9 | 3 | 61 | 8 | 138 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 60 | 9 | 3 | 61 | 8 | 138 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |
| Cмета: 11. 1. ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1-40 ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е1-97-1 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов до 12 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 87.54 | 2.52 |  |  |  | 90.06 |
|  |  |  | 0.00177 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2. | Е1-97-3 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 108.9 | 3.35 |  |  |  | 112.25 |
|  |  |  | 0.000354 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 |
| 3. | Е1-97-6 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 238.05 | 6.69 |  |  |  | 244.74 |
|  |  |  | 0.000531 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |
| 4. | Е1-97-7 (65.72 / 69.89) | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 32 см Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 440.23 | 7.97 |  |  |  | 448.20 |
|  |  |  | 0.001062 | 0.47 | 0.01 |  |  |  | 0.48 |
| 5. | Е1-100-1 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов до 12 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 121.26 | 7.82 |  |  |  | 129.08 |
|  |  |  | 0.00177 | 0.21 | 0.01 |  |  |  | 0.22 |
| 6. | Е1-100-3 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 369.71 | 23.80 |  |  |  | 393.51 |
|  |  |  | 0.000354 | 0.13 | 0.01 |  |  |  | 0.14 |
| 7. | Е1-100-6 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 801.49 | 51.36 |  |  |  | 852.85 |
|  |  |  | 0.000531 | 0.43 | 0.03 |  |  |  | 0.46 |
| 8. | Е1-100-7 (65.72 / 69.89) | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 32 см Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47 | 100 ДЕРЕВЬЕВ | 1553.93 | 100.24 |  |  |  | 1 654.17 |
|  |  |  | 0.001062 | 1.65 | 0.11 |  |  |  | 1.76 |
| 9. | Е1-211-13 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 143.25 | 23.46 |  |  | 143.25 |
|  |  |  | 0.002124 |  | 0.30 | 0.05 |  |  | 0.30 |
| 10. | Е1-211-14 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 300.39 | 49.20 |  |  | 300.39 |
|  |  |  | 0.001239 |  | 0.37 | 0.06 |  |  | 0.37 |
| 11. | Е1-211-15 (65.72 / 69.89) | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100ПНЕЙ |  | 482.12 | 78.97 |  |  | 482.12 |
|  |  |  | 0.000354 |  | 0.17 | 0.03 |  |  | 0.17 |
| 12. | Е1-199-4 (65.72 / 69.89) | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с) Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100 ЯМ |  | 122.27 | 28.89 |  |  | 122.27 |
|  |  |  | 0.003717 |  | 0.45 | 0.11 |  |  | 0.45 |
| 13. | Е51-7-6 (65.72 / 69.89) | Погрузка строительных отходов погрузчиками Разряд МK Ставка 4р 14.47 | 100 М3 |  | 317.56 | 93.19 |  |  | 317.56 |
|  |  |  | 0.004989 |  | 1.58 | 0.46 |  |  | 1.58 |
| 14. | С310-28 | ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ | т |  |  |  |  | 11.64 | 11.64 |
|  |  |  | 0.18254 |  |  |  |  | 2.12 | 2.12 |
| 15. | 8/1/191 | Плата за прием отходов (строительного мусора) ДРЕВЕСНЫЕ | т |  |  |  | 12.05 |  | 12.05 |
|  |  |  | 0.18254 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 63 | 12 | 3 | 61 | 11 | 149 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/60-80-10-20/6 |  | Перегной |  | т |  | 0.16492 |  | 15.00 | 2.47 | % |  |
|  | 1/60-80-10-15/8 |  | Грунт растительный-Т ТУ BY 19025531.016-2022 |  | т |  | 0.5022 |  | 48.00 | 24.11 | % |  |
|  | 1/10-110-5/200 |  | Колья деревянные хвойных пород для подвязки деревьев до 2,5 м |  | м3 |  | 0.005828 |  | 852.57 | 4.97 | 7.94% | 0.39 |
|  | 1/10-280-20/40 |  | Вода |  | м3 |  | 0.1612 |  | 1.45 | 0.23 | % |  |
|  | 1/60-80-30/25 |  | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие II группы с земляным комом |  | шт. |  | 0.62 |  | 46.84 | 29.04 | 7.94% | 2.31 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 3 |
| Свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/1/191 |  | Плата за прием отходов (строительного мусора) ДРЕВЕСНЫЕ |  | т |  | 0.18254 |  | 12.05 | 2.20 | % |  |
| ИТОГО Свалка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  | 3 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М021143 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | МАШ.-Ч | 0.10602 |  | 56.32 |  | 5.97 | 17.51 | 1.86 |
|  | М031811 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т |  | МАШ.-Ч | 0.03212916 |  | 49.31 |  | 1.58 | 14.47 | 0.47 |
|  | М070140 |  | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с.), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) |  | МАШ.-Ч | 0.00792429 |  | 106.90 |  | 0.85 | 17.51 | 0.14 |
|  | М070151 |  | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с.) |  | МАШ.-Ч | 0.00613305 |  | 74.10 |  | 0.45 | 17.51 | 0.11 |
|  | М121601 |  | Машины поливомоечные 6000 л |  | МАШ.-Ч | 0.04836 |  | 57.49 |  | 2.78 | 14.47 | 0.70 |
|  | М331613 |  | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" |  | МАШ.-Ч | 0.04618638 |  | 3.76 |  | 0.17 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ

к акту сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ №  1

за НОЯБРЬ месяц 2026 г.

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 АВГУСТА 2025 | в ценах месяца выполнения работ НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 АВГУСТА 2025 – АВГУСТ 2026 - НОЯБРЬ 2026 составляет 1.1656 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 4,54 | 4,54 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 0,19 | 0,19 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 4,73 | 4,73 |
|  | Заработная плата | 1 | 63,48 | 73,99 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 11,79 | 13,74 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 3,27 | 3,81 |
|  | Mатериалы |  | 60,82 | 70,89 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 60,82 | 70,89 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 10,54 | 12,29 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 2,70 | 3,15 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  | 5,72 | 6,67 |
|  | . перевозка мусора (С310 и С311) |  | 2,12 | 2,47 |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 146,63 | 170,91 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 43,87 | 51,13 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 46,64 | 54,36 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения | 2,7528 | 1,84 | 2,14 |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 | -0,28 | -0,33 |
| 5 | Зимние удорожания | 1,91952 | 1,28 | 1,49 |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  | 0,35 | 0,41 |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 239,98 | 279,70 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 24,90 | 29,02 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 22,70 | 26,46 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 264,88 | 308,72 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 264,88 | 308,72 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 264,88 | 308,72 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 264,88 | 308,72 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,1656 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 308,74 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 264,88 | 308,74 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 264,88 | 308,74 |
|  | СПРАВОЧНО: Отчисления в фонд развития строительной отрасли |  |  |  |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 52,98 | 61,75 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 317,86 | 370,49 |
| 20 | Сумма прописью Триста семьдесят руб.495 коп. |  |  |  |

Качество работ  соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |